Открытое акционерное общество

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

ОАО  «НИИП Градостроительства»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор института

______________к.т.н.Лаппо А.Д.

«____»__________________2008 г.

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
САФОНОВСКОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Зам. директора

по производственным вопросам		                                      Н.М. Сидоренко

Главный архитектор проекта

Начальник архитектурно -

планировочного  отдела:		                                                               Е.М.Клинкова

Санкт-Петербург 2009 год

Оглавление

Общие положения	4

ГЛАВА 1. Цели и задачи территориального	5

планирования	5

1.	Цели территориального планирования	6

САФОНОВСКОГО района.	6

2. Задачи территориального планирования.	7

2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории	7

2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Сафоновском районе	8

2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в Сафоновском районе	8

2.4. Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия	9

2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды	9

ГЛАВА 2. мероприятия по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	10

I. Административно-территориальное устройство Сафоновского района.	10

II. Мероприятия по развитию и преобразованию функционального использования САФОНОВСКОГО района.	10

2.1. Мероприятия по реализации стратегических возможностей развития экономической сферы Сафоновского района на расчетный срок до 2033 года и на перспективу до 2045 года.	10

2.2. Мероприятия по преобразованию характера функционального использования территории Сафоновского района	26

2.3. Основные социально-экономические параметры градостроительного развития	29

iiI. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	30

IV. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания. Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений и видам учреждений	34

v. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения	47

5.1. Объекты инженерной инфраструктуры	47

5.1.1. Водоснабжение	47

5.1.2. Водоотведение	47

5.1.3 Теплоснабжение	48

5.1.4 Газоснабжение	48

5.1.5 Электроснабжение	49

5.2. Объекты транспортной инфраструктуры	49

vI. Мероприятия по охране окружающей среды	50

6.1. Охрана поверхностных вод	51

6.2. Охрана подземных вод	54

6.3. Охрана воздушного бассейна	54

6.4. Охрана почв	55

6.5. Охрана и защита леса	55

6.6. Контроль загрязнения окружающей среды	56

6.7. Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения	58

6.8. Организация утилизации и переработки бытовых отходов	58

vIi Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия	59

viIi  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	59

IX. Санитарная очистка территории Сафоновского района	69

#### Общие положения

1. Территориальное планирование Сафоновского района осуществляется посредством разработки и утверждения Схемы территориального планирования.

2. Схема территориального планирования разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Схема территориального планирования Сафоновского района реализуется в административных границах Сафоновского района.

4. Схема территориального планирования Сафоновского района разработана в соответствии с целями и задачами развития Сафоновского района и Смоленской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Сафоновского района и Смоленской области.

5. В Схеме территориального планирования Сафоновского района учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В составе Схемы территориального планирования выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок Схемы территориального планирования Сафоновского района, на который рассчитаны все основные проектные решения - 2033 год;

первая очередь Схемы территориального планирования Сафоновского района, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Схемы территориального планирования Сафоновского района - 2020 год;

перспектива - период, следующий за расчетным сроком Схемы территориального планирования Сафоновского района, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития Сафоновского района, - 2045 год.

8. При разработке генеральных планов  поселений должны учитываться материалы Схемы территориального планирования Сафоновского района, касающиеся размещения планируемых объектов капитального строительства местного значения уровня муниципального района, а также иных предложений Схемы, касающихся исполнения полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения.

9. Проектные решения Схемы территориального планирования на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

9. Реализация Схемы территориального планирования Сафоновского района осуществляется на основании плана реализации Схемы территориального планирования Сафоновского района.

10. План реализации Схемы территориального планирования Сафоновского района разрабатывается и утверждается в течение трех месяцев со дня утверждения Схемы территориального планирования Сафоновского района.

11. План реализации Схемы территориального планирования Сафоновского района является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

# ГЛАВА 1. Цели и задачи территориального

# планирования

Схема территориального планирования Сафоновского района определяет основные положения официальной градостроительной политики и тактику органов управления территорией, стратегию до 2033 года стратегию её долгосрочного градостроительного развития до 2045 года.

Схема территориального планирования -  это документ позволяющий осуществлять комплексное управление территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует  территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории  Сафоновского района  во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

#### Цели территориального планирования

#### САФОНОВСКОГО района.

1. Формирование пространственной основы для реализации миссии Сафоновского района как одного из центров экономического роста Смоленской области, функционирующей на базе высокой инновационной активности, с ведущими аграрно-промышленными и промышленными, современной конкурентоспособной экономикой.

2. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района:

- формирование функционально-пространственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района при формировании инвестиционных площадок для организации новых промышленных предприятий, транспортных предприятий, рекреационно-туристических комплексов;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по целевому назначению, в части определения возможности изменения границ земель различных категорий, в том числе границ населенных пунктов (земель населенных пунктов) на расчетный срок до 2033 с учетом перспективы до 2045 годов;

- выявление возможности развития системы расселения в соответствии с ресурсным потенциалом на расчетный срок и перспективу, в том числе территориальным, определение их статуса в хозяйственно-отраслевой специализации;

3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация исторических населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района.

4. Обеспечение условий рационального природопользования:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- функционально - пространственная организация района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

5. Доминирование центра района  в течение длительного периода времени привело к дисбалансу в развитии территорий района, концентрации промышленных предприятий, учреждений сферы обслуживания и культуры в городе Сафоново, стягиванию инвестиций и профессиональных кадров в областной центр.

При постепенном спаде сельского хозяйства,  которое являлось основой развития многих поселений,  сельская местность практически потеряла возможность обеспечивать своим жителям рабочие места.

Указанные причины явились предпосылками к существующему в настоящее время в районе неравномерному развитию, характеризующемуся центростремительными тенденциями, отставанием сельских поселений от города Сафоново, уровень которого находится в прямой  зависимости  от отдаленности областного центра.

Одной из основных целей территориального планирования, таким образом, является комплексное развитие района, выявление и максимальное  использование  всех ресурсов поселений, повышение их инвестиционной привлекательности за счет целенаправленной и скоординированной политики муниципальных властей по формированию новых промышленных, транспортных и рекреационно-туристических центров.

Анализ ресурсов указанных территорий позволит разработать план их развития таким образом, чтобы в дальнейшем отношении Сафоновский район строился на принципах  взаимодополняемости, равномерности в отношении градостроительного развития и реализации инвестиционных программ.

6. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей Сафоновского района, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

#### 2. Задачи территориального планирования.

##### 2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории

1. Оптимальное использование территориальных, природных и историко-культурных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой К основным задачам отнесены;

2. Сочетание центрического и полицентрическое развитие систем расселения Сафоновского района  с формированием узлов активного развития «точек роста»;

3. Комплексная реконструкция поселений в комфортные системы расселения, обеспечивающие благоприятную, достойную среду проживания, стремящиеся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда, на основе упорядочения функционального зонирования, определения социальных и пространственных стандартов проживания;

4. Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для структурной перестройки хозяйственного комплекса Сафоновского района, развития новых высокотехнологичных, экологически ориентированных производств, предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата;

5. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Сафоновском района в составе документов государственного планирования социально-экономического развития Сафоновского района и Смоленской области на расчетный срок Схемы территориального планирования Сафоновского района до 2033 года и на перспективу до 2045 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных и не вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность или не рентабельно используемых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

6. Реорганизация сложившейся малоэтажной застройки сельских населенных пунктов и территорий коллективного садоводства в высококомфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных центров, историко-культурных, религиозных и природно-ландшафтных комплексов при определении необходимых территорий для развития населенных пунктов и планируемых границ населенных пунктов с учетом перспективы до 2045 года.

##### 2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Сафоновском районе

1. Обеспечение выполнения на территории Сафоновского района федеральных функций Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня, в том числе:

объектов оборонного комплекса;

объектов промышленности федерального значения;

объектов транспортной инфраструктуры федерального значения;

объектов инженерной инфраструктуры федерального значения;

федеральных систем связи;

иных объектов федерального значения.

2. Обеспечение выполнения федерального законодательства по охране объектов культурного наследия федерального значения.

##### 2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в Сафоновском районе

Развитие инженерно-транспортной системы Сафоновского района, обеспечивающей сбалансированное развитие всех видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного, альтернативного), резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, обслуживающей местные, внутриагломерационные, межагломерационные, региональные и межрегиональные связи с учетом транспортно-коммуникационной системы Европейской части России и формирования европейских транспортных коридоров, систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

##### 2.4. Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия на территории Сафоновского района, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения преобразований объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям современной жизни.

##### 2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Сохранение природных условий и особенностей территории Сафоновского района;

2. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с организацией системы особо охраняемых природных территорий;

3. Обеспечение сохранности лесов;

4. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов;

5. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;

6. Восстановление почв;

7. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов.

# ГЛАВА 2. мероприятия по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

# I. Административно-территориальное устройство Сафоновского района.

Схемой территориального планирования предлагается изменение границы муниципального образования Сафоновское городское поселение, а следовательно изменение границы прилегающего муниципального образования Пушкинское сельское поселение.

# II. Мероприятия по развитию и преобразованию функционального использования САФОНОВСКОГО района.

##### 2.1. Мероприятия по реализации стратегических возможностей развития экономической сферы Сафоновского района на расчетный срок до 2033 года и на перспективу до 2045 года.

###### Стратегические возможности

Главным стратегическим направлением в экономической сфере Сафоновского района является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе:

- формирования условий и предпосылок для развития экономики района,

- использования и усиления конкурентных преимуществ  региона,

- развития отраслей реального сектора экономики,

- повышения образовательного и кадрового потенциала.

Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики.

Три из них: промышленное, транспортное и агропромышленное следует отнести к приоритетам первого порядка. Приоритетность первых трех направлений обусловлена также их значительной перспективной  бюджетоформирующей ролью.

Развитие туризма наряду с сельским хозяйством и переработкой (включая легкую промышленность) являются стратегическими приоритетами второго порядка.

###### 2.1.1 Инновационное развитие промышленности района

Стратегические задачи в промышленной  сфере:

- формирование новых промышленных предприятий на основе инновационных технологий.

С 2008 года и на последующие годы в Сафоновском районе намечается реализация крупного инвестиционного проекта ООО “Галактика” по созданию комплекса производств по выпуску строительных материалов. Данный проект предусматривает строительство четырех заводов:

1. Завод по производству облицовочного кирпича 60 млн. штук в год с количеством работающих 60 человек;

2. Завод по производству автоклавного газобетона. Годовая производительность 400 тыс. куб. м.

3. Завод по производству негашеной извести с объемами 165 тыс. тонн в год. Количество работающих 50 человек.

4. Завод по производству щебня строительного, песка строительного. Производство щебня – 350 тыс. куб. м

Производство песка – 300 тыс. куб. м

Количество работающих 40 человек.

Проектом предусматривается размещение территорий нового промышленного строительства.

Территории нового промышленного строительства:

| Название населённого пункта | Территория промышленной зоны, Га |
| --- | --- |
| 1. промышленная зона, относящаяся к д. Филиппово | 392,02 |
| 2. промышленная зона, относящаяся к д. Бараново (терминал легковых автомобилей) | 41,74 |
| 3. промышленная зона, относящаяся к д. Дурово | 43,66 |
| 4. промышленная зона, относящаяся д. Пареево | 79,46 |
| 5. промышленная зона, относящаяся к д. Дроздово | 4,39 |

###### 2.1.2. Развитие промышленности строительных материалов

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития территории района  может стать развитие промышленности строительных материалов.

Сафоновский район обладает значительным потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов, что позволяет полностью обеспечить потребности промышленности в некоторых видах товарной продукции и наладить её выпуск для поставок в соседние районы за счёт собственного сырья.

Продукция промышленности строительных материалов востребована не только на рынке Сафоновского района, но в Смоленской области и соседних регионах.

Проектом предлагается огранизация трех промышленных площадок для размещения перерабатывающих предприятий:

- промышленная зона, относящаяся к д. Филлипово;

- промышленная зона, относящаяся к д. Дурово;

- промышленная зона, относящаяся к д. Пареево.

Месторождения полезных ископаемых, предлагаемых к вовлечению в эксплуатацию:

- Груздовское – ПГС (12,0 га);

- Груздовское – песок строительный (77,0 га);

- Дорогобужское – ПГС (170 га);

- Раковское – ПГС и песок строительный (160 га);

- Сафоновское – глины кирпичные (200 га).

Промышленность местных строительных материалов является базовой для развития большинства отраслей и основывается прежде всего на использовании общераспространенных полезных ископаемых для производства керамзита и кирпича (песков, песчано-гравийных смесей, глин и суглинков).

Перспективы развития промышленности строительных материалов связаны с увеличением объемов и видов минерального сырья и продуктов их передела, экспортируемых в сопредельные регионы.

В числе основных направлений развития и увеличения объемов экспорта минеральной продукции для производства строительных материалов можно назвать следующие:

- повышение конкурентоспособности минерального сырья и продуктов их передела за счет внедрения новых видов товарной продукции и совершенствования ее переработки, обогащения и упаковки;

- вовлечение в эксплуатацию имеющихся месторождений полезных ископаемых и разведка новых видов минерального сырья;

- эффективное размещение предприятий с целью значительного сокращения дальности перевозок нерудных материалов до мест переработки и районов потребления;

- увеличение доли фракционированных и обогащенных строительных песков и гравия в общем объеме минерально-сырьевого товарооборота.

###### 2.1.4. Развитие промышленности местного значения на основе минерально-сырьевых ресурсов

На основе минерально-сырьевых ресурсов могут быть созданы различные предприятия.

В разделе приведены варианты некоторых из них.

Проектом предлагается огранизация трех промышленных площадок для размещения перерабатывающих предприятий:

- промышленная зона, относящаяся к д. Филлипово;

- промышленная зона, относящаяся к д. Дурово;

- промышленная зона, относящаяся к д. Пареево.

Предприятия по добыче сапропеля и производству сапропелевых удобрений для сельского хозяйства района

Разработка и использование сапропелей в качестве удобрений сельского хозяйства позволит существенно сократить ввоз традиционных химических удобрений, снизит затраты на их закупку, так как стоимость сапропелей ниже стоимости минеральных удобрений. Кроме того, удобрения на основе сапропелей имеют ряд преимуществ экологического характера и более продолжительное (до 6 лет) действие и последствие по сравнению с минеральными удобрениями.

Внедрение сапропелей в кормопроизводство даст возможность создать предприятия, производящие корма с сапропелевыми добавками для потребностей животноводческого и птицеводческого комплексов области. В животноводстве такая добавка в корм повышает у животных сопротивляемость кишечно-желудочным заболеваниям, увеличивает привес и сохранность молодняка, количество приплода у коров и свиней. Сапропель положительно влияет на организм птицы различных возрастных групп, повышает яйценоскость и инкубационные качества яиц, увеличивает суточный привес. При этом сокращение кормов возможно на 20-30%.

Возможно использование сапропеля в качестве сырья для фармацевтических предприятий по производству витаминов и антибиотиков, других лечебных препаратов ветеринарного и медицинского назначения. В медицине свежедобытый сапропель может быть эффективно использован при лечении кожных заболеваний и воспалительных процессов. Сапропели  могут использоваться в качестве лечебных грязей в физиолечебницах, а также в качестве сырья в косметологии и парфюмерии при проведении дополнительных исследований.

Возможно создание промышленных предприятий по глубокой переработке сапропеля на основе химико-технологического цикла с получением различных масел (вазелинового, моторного, креозотового) и другой продукции.

Использование сапропеля будет способствовать оздоровлению озёрных водоемов, что позволит создать рыбные хозяйства, разводить и заготавливать рыбу для местных нужд.

Предприятия по переработке торфа

Использование запасов торфа позволит решить ряд насущных проблем хозяйственного комплекса Сафоновского района.

Актуальной для зернового хозяйства является проблема повышения плодородия почв, решить которую можно с помощью внесения удобрений. Поэтому жизненно необходимым для районного полеводства является освоение производства удобрений в виде торфокомпостов с использованием навоза, минеральных и других добавок. Для районного животноводческого комплекса целесообразно организовать производство из торфа антисептического подстилочного материала и специального сырья для получения стимулятора роста животных.

Использование торфа целесообразно и в качестве медицинского сырья для поставки в областной центр, и в производстве на его основе медпрепаратов.

Параллельно с использованием древесины торф в экономике района мог бы стать нетрадиционным строительным материалом. Перспективным направлением развития экономики является развитие промышленности строительных материалов и производства из торфа и древесных опилок торфяных и торфо-опилочных блоков для малоэтажного строительства, в котором торфоблоки используются  в качестве теплоизоляционных материалов.

Самый крупный торфяник, расположенный на территории Сафоновского района – Голубьев Мох в пойме р. Дыма.

2.1.3. Мероприятия по развитию лесопромышленного производства. Планируемое развитие лесозаготовительного,

деревообрабатывающего, целлюлозно-бумажного и иного

производства, использующего древесину

В основе функционирования и перспективного развития лесопромышленного комплекса Смоленской области и Сафоновского лежит большой лесосырьевой потенциал: лесистость территории составляет 41% и имеющиеся лесные ресурсы позволяют полностью обеспечить сырьем производственную деятельность деревообрабатывающей промышленности и удовлетворить местные потребности в древесине.

Оценка лесных ресурсов позволяет сформировать экономические показатели лесопромышленного производства, в первую очередь лесозаготовительного и установить возможный уровень затрат на их воспроизводство, охрану и защиту.

Оценка лесных ресурсов обеспечивает баланс интересов лесной промышленности и лесного хозяйства, а также баланс интересов государства как собственника лесного фонда и частного лесопромышленного бизнеса, который в настоящее время представляет, в основном, все отрасли лесной промышленности.

Основными причинами низкой доли потребления лесных ресурсов являются отсутствие достаточного количества лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий, износ лесозаготовительной техники, отсутствие современного оборудования, изношенность основных средств предприятий (в отдельных случаях свыше 80%), недостаточное наличие и неудовлетворительное состояние лесовозных дорог.

Повышение интенсивности лесопользования в районе возможно за счет создания новых и повышения мощностей существующих лесоперерабатывающих предприятий. При этом приоритет при заготовке древесины должен отдаваться в первую очередь мягколиственным породам.

Ведущими видами лесобумажной продукции, реализуемой на внутреннем и внешнем рынках, являются круглые лесоматериалы, пиломатериалы, древесные плиты, картон, фанера.

Основным регулятором объемов производства лесобумажной продукции в рыночных условиях хозяйствования выступает спрос на лесобумажную продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Смоленская область образует достаточно крупный потребительский рынок продукции деревоперерабатывающего производства в центральной части России и обладает большим потенциалом потребительского спроса в перспективе. Этому способствует значительный лесосырьевой и лесопромышленный потенциал, выгодное географическое положение Смоленской области относительно внутренних и внешних рынков, достаточно развитые транспортные системы.

В совокупном объеме лесного экспорта в Смоленской области основная доля приходится на круглый лес и пиломатериалы. Остальная продукция в основном поставляется на рынки других областей, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Рост объемов производства пиломатериалов и фанеры обусловлен увеличивающимся спросом на данную продукцию со стороны зарубежных потребителей.

Одной из главных сфер внутриобластного потребления пиломатериалов является жилищное строительство.

Среди недревесных ресурсов леса важнейшее место занимают лесные съедобные ягоды и грибы. Рационально организованные заготовки грибов и ягод могут существенно повысить доходность лесного хозяйства. Так, отдельные лесхозы Беларуси за счет ягод и, особенно грибов, обеспечивают около 20 - 30% экспортной выручки.

В перспективе заготовка ягод и грибов в РФ, как и во всем мире, будет организована на специализированных плантациях. Это позволит регулировать объемы поступления товара на рынок и снизить себестоимость продукции. В Западной Европе потребление грибов на душу населения многократно выше, чем в России, но грибы в лесах там не собирают, за исключением трюфелей. Но это будет в отдаленной перспективе. В настоящее время в Смоленской области, как и во всей России, широко организован сбор лесных грибов и ягод, правда, пока только населением для собственных нужд и для мелкорозничной торговли на рынках. Себестоимость заготовок грибов и ягод невысока, она включает в себя только затраты на сбор, транспортировку, переработку и хранение продукции. Поэтому целесообразно, чтобы такая заготовка в лесах области проводилась на коммерческой основе с получением соответствующих отчислений субъектам Федерации и лесному хозяйству.

Возможный объем заготовки ягод и грибов зависит от многих факторов. Биологический урожай этой продукции определяется условиями местопроизрастания, климатом местности и погодой текущего года, таксационной характеристикой насаждений: породный состав, возраст, полнота и густота, наличие подлеска и подроста и т.д. В зависимости от названных факторов биологический урожай грибов и ягод колеблется в широких пределах. Так, по исследованиям Института леса Национальной академии наук Беларуси для соседней со Смоленской Витебской области эти запасы колеблются по ягодам - от десятков до сотен килограмм на 1 га; по грибам - в еще больших размерах. В то же время биологический урожай, хотя и служит определенным ориентиром для оценки ресурсов грибов и ягод, не может использоваться для прогноза их сбора.

Урожай, который можно собрать, меньше биологического в 2 - 3 раза из-за влияния вредителей и болезней, поедания дикими животными и птицами, транспортной и иной недоступности. Весьма важную роль здесь играют погодные условия, но они в расчетах нивелируются тем, что прогноз урожая ведется по средним многолетним (не менее чем за 5 лет) данным.

Для расчетов реального сбора грибов и ягод необходимо ввести еще дополнительные понижающие коэффициенты. Они зависят от транспортной доступности, количества потенциальных сборщиков, т.е. от интенсивности сбора и иных причин. Для местностей с развитой дорожной сетью и большим количеством сборщиков (пригороды крупных городов, низкий процент лесистости и обширное сельское население и т.п.) этот коэффициент по отдельным ресурсам (клюква, черника, белый гриб, лисичка) поднимается до 0,9 и выше.

В условиях Смоленской области, где лесистость составляет более 42%, интенсивность сбора пищевых продуктов леса имеет средние показатели по РФ. На каждого жителя области приходится 2,1 га лесных угодий. В то же время область расположена вблизи Московского мегаполиса. Поэтому его давление на леса Смоленщины, особенно на востоке области и вдоль основных дорог, существенно повышается, хотя в глубинных районах антропогенный пресс на леса остается умеренным. Поэтому коэффициент реальной собираемости грибов и ягод лежит в пределах 0,5 - 0,8 в зависимости от района. В среднем он составляет 0,6.

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов области для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений установлены Приказом МПР РФ N 85 и регламентами лесничеств на основании ст. 39 Лесного кодекса.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений осуществляется с учетом ограничений, установленных Правилами пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также положений Приказа МПР РФ N 13.

Выращенные лесные плодовые, ягодные, декоративные растения, лекарственные растения являются собственностью арендатора.

Лица, которым предоставлено право использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, должны применять способы и технологии, предотвращающие возникновение эрозии почв, исключающие негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов.

Лица, арендующие лесные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений:

1. Имеют право:

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды;

- создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);

- размещать на предоставленных лесных участках временные постройки.

2. Обязаны:

- составлять проект освоения лесов;

- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

- соблюдать условия договора аренды лесного участка;

- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде;

- осуществлять использование лесов способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов;

- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- представлять ежегодно лесную декларацию, а также отчет об использовании лесов, отчет об охране и защите лесов, о воспроизводстве лесов в установленном порядке.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используются следующие виды лесных участков:

- нелесные земли из состава земель лесничества;

- необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур;

- земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.);

- земли лесных плантаций;

- лесные участки, использовавшиеся для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых;

- лесные участки, использовавшиеся для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- лесные участки, использовавшиеся для переработки древесины и иных лесных ресурсов.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается.

Запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и ОЗУ.

Помимо пищевых продуктов леса Смоленской области и Сафоновского района располагают большими запасами других недревесных ресурсов: березовый сок, веточный корм, береста, кора, еловая и сосновая лапка, лесная подстилка, мох и т.д.

Граждане и юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных участков. Заготовка бересты допускается на отведенных в рубку насаждениях за 1 - 2 года до рубки (за исключением деревьев, предназначенных для заготовки фанерного кряжа и спецсортиментов), а также на свежесрубленных деревьях при проведении сплошных и выборочных рубок и т.д. Аналогичным образом сделана регламентация по другим видам рассматриваемых пользований. Особо оговорено, что при проведении названных заготовок нельзя наносить вред окружающей среде. Поэтому сбор лесной подстилки на одном выделе допускается один раз в 5 лет и т.д.

В Смоленской области промышленные заготовки вышеназванной продукции не ведутся. Договоров аренды на выполнение этих работ нет. В то же время население как Смоленской области, так и Москвы и Подмосковья активно собирает грибы и ягоды, что разрешено Лесным кодексом РФ.

На территории области к числу разрешенных видов использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов относится заготовка сырья для производства березовых и дубовых веников, метел, березовой коры, хвойного лапника и новогодних елей (сосен), кустарников и деревьев в подросте и подлеске, тростника.

При заготовке недревесных ресурсов допускается создавать, согласно ч. 1 ст. 13 Лесного кодекса, лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другие); возводить, согласно части 3 ст. 32 Лесного кодекса, на предоставленных лесных участках навесы и другие временные постройки.

Участки лесного фонда предоставляются для заготовки (сбора) недревесных ресурсов на срок не более 10 лет.

Охотничьи угодья в Смоленской области находятся на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, землях запаса и обороны, а также землях водного фонда и акваториях, на которых устанавливается правовой режим охраны и использования охотничьих животных и осуществляется или может осуществляться охота и ведение охотничьего хозяйства.

Охотничьи угодья разделяются на:

- угодья, закрепленные за юридическими и индивидуальными лицами;

- угодья, закрытые для охоты (заповедники, национальные парки, заказники, зеленые зоны, лесопарки, городские леса);

- угодья общего пользования (резервный фонд).

В настоящий момент охотничий фонд области составляет - 4600,0 тыс. га (92% от площади области).

Территории, закрытые для охоты:

Особо охраняемые природныетерритории (ООПТ), биологические, зоологические заказники (13 шт.) общей площадью 365,1 тыс. га, зеленые зоны, лесопарки, городские леса - 116,3 тыс. га.

Территория, открытая для производства охоты:    4234,9 тыс. га;

в том числе лесные участки  - 1502,1 тыс. га;

- закреплено угодий (на 01.01.2008)             4215,9 тыс. га;

в том числе лесные участки - 1456,9 тыс. га;

- количество охотпользователей                  135 шт.

Государственный охотничий фонд (резерв) составляет - 18 тыс. га.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Смоленской области. Кроме того, для сохранения и увеличения численности животных в области имеется 13 зоологических (охотничьих) заказников.

Охотничьи ресурсы предоставляются гражданам и юридическим лицам в краткосрочное и долгосрочное пользование на основании лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, и решения органа исполнительной власти области. Возможно свободное использование лесов для проведения спортивной и любительской охоты без предоставления в аренду лесных участков.

По данным на 01.10.2008 в Сафоновском районе зарегистрировано 4 охотопользователя

| Наименование пользователя | Площадь, тыс. га | В т.ч. лесные земли | N решения администрации | N договора с администрацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НП ОХ «Издешково», уч. 1 | 20,9 | 5,3 | N 200-р/адм 23.03.05 | № 1 28.03.05 |
| Уч. 2 | 37,0 | 10,1 | № 1006-р 11.08.08 | № 4 13,08,08 |
| МУП «Охотник и рыболов» | 104,1 | 60,0 | № 648-р/адм 31.07.07 | № 12 05,09,07 |
| ЗАО «Гринвуд» | 0,9 | - | № 1061-р/адм 30.11.04 | № 31 01,12,04 |
| ООО «Опиос» | 21,723 | 8,7 | № 822-р/адм 09.10.07 | № 14 10,10,07 |

Представляется целесообразным развивать на лесных территориях иные виды деятельности (помимо рассмотренных ранее), которые имеют достаточно большую экономическую и социальную перспективу. В их числе:

- научно-исследовательская и образовательная деятельность;

- рекреационная деятельность;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- религиозная деятельность.

В регионе в настоящее время существует ряд предприятий, потребности которых позволяют повысить процент использования расчетной лесосеки. С 2006 года в Смоленской области реализуется Программа экономического и социального развития на 2006 - 2010 годы. В рамках программы предусмотрены следующие проекты:

ООО "Гагаринский фанерный завод", приоритетный инвестиционный проект при выходе на проектную мощность потребление 1 млн. м3 древесины в год, выпуск продукции ДСтП 500 тыс. м3 в год, ламинированной фанеры 150 тыс. м3 в год;

ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" при выходе на проектную мощность потребление 600 тыс. м3 древесины в год, выпуск продукции ДСП 250 тыс. м3 в год, МДФ 120 тыс. м3 в год.

Это комплексные предприятия по глубокой переработке древесины мягколиственных пород с низкой товарной структурой, которая преобладает в лесах Смоленской области.

Как видно из анализа характеристики лесов Смоленской области и потребности лесоперерабатывающего комплекса области, наиболее востребованными породами являются береза и осина.

Для возобновляемого использования данных пород планируется:

а) формирование целевых хозяйств с выращиванием древесины мягколиственных пород, в том числе березы;

б) создание лесных плантаций с фиксированным быстрым оборотом рубки, направленное на выращивание высокопродуктивных мягколиственных насаждений;

в) равномерное освоение арендаторами лесных участков ввиду того, что имеется спрос на низкосортную мягколиственную древесину.

Данные предприятия являются кластерами лесопромышленного комплекса Смоленской области, с которыми связана стабилизация производственной деятельности всех остальных коммерческих структур, занятых в лесном секторе области.

Динамика объема производства продукции деревообрабатывающей промышленности в Смоленской области показывает смещение спроса в сторону ДВП, МДФ и клееной фанеры. К 2009-2010 гг., когда начнется реализация инвестиционных проектов в полном объеме, объемы производства возрастут в 3 - 3,5 раза.

К 2003 году большая часть (60%) основных фондов лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий Смоленской области достигли предельного износа. В связи с этим в период с 2005 по 2008 года происходит модернизация основных фондов, а следовательно изменяются объемы и номенклатура продукции.

Повышение интенсивности лесопользования в Смоленской области и в Сафоновском районе возможно за счет создания новых и повышения мощностей существующих лесоперерабатывающих предприятий.

Одним из основных условий устойчивого развития лесного хозяйства Смоленской области является опережающее введение мощностей по производству продукции с высокой добавленной стоимостью (целлюлозы, бумаги, картона, фанеры, плит, мебели).

По официальным данным, ежегодно в России вырубается 187 миллионов кубометров леса. В то же время в структуре экспорта лесобумажной продукции России круглые лесоматериалы составляют более 32 процентов, что свидетельствует о несовершенной структуре производства и неразвитости глубокой переработки древесины.

В связи с этим в Российской Федерации одно из стратегических направлений развития лесного сектора связано с ростом производственных мощностей по глубокой переработке древесины. Ключевым здесь является законодательное повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Одним из таких действий стало повышение вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N 75 от 05.02.2007.

Изменение спроса на древесину планируется за счет организации и совершенствования деревообрабатывающего производства, и в частности, производства плит ДСП, МДФ и клееной фанеры.

Производство ДСП в России - один из самых интенсивно развивающихся сегментов деревообрабатывающей промышленности. В целом, начиная с 1998 года, производство ДСП демонстрирует уверенные темпы роста, и объем ее производства в 2007 году составил 5763 тыс. куб. м.

Основные потребители ЛДСП - предприятия, занимающиеся производством мебели, относящейся к различным ценовым диапазонам. Даже если фасады мебели делаются из массива дерева (или другого дорогостоящего материала), то корпуса и внутренние детали в подавляющем большинстве случаев производятся из ЛДСП. Доля ЛДСП в общем объеме используемых материалов для производства мебели составляет более 70%.

С каждым годом на рынке ЛДСП все острее встает потребность в качественных плитах, как по своим экологическим свойствам, так и по эстетическим. Российская мебельная промышленность как основной потребитель древесностружечных плит, следует за потребительским спросом, который постепенно перемещается в сегмент продукции более высокого качества.

Поэтому по оценкам аналитиков (с учетом положительной динамики роста объемов производства российской мебели, роста доходов населения и развития строительной промышленности) к 2009 г. снижения спроса на ламинированную плиту не будет и ежегодный прирост объемов потребления с 2006 г. до 2009 г. составит 10 - 12%.

ЛДСП, выпускаемая в России под маркой иностранного производителя, не уступает по качественным показателям импортному аналогу, поэтому вышеперечисленным компаниям становится невыгодно ввозить плиту из-за границы.

Большинство мебельных предприятий в России располагаются в Центральном Регионе, поэтому крупные производители плит размещают свои производства в непосредственной близости к ним.

На сегодняшний день действующие в России заводы со средней мощностью 95 тыс. м3/год морально и физически устарели и выпускают неконкурентную продукцию, которую можно вытеснить с внутреннего рынка (рынка ДСП, используемого для нужд мебельного производства) при создании новых заводов большой мощности с низкой себестоимостью производства, оснащенных современным оборудованием с непрерывными прессами.

В России имеются значительные неиспользуемые ресурсы древесного сырья в виде низкосортной древесины и древесных отходов, что в сочетании с современными экономичными технологиями позволяет получать древесностружечные плиты высокого качества с самой низкой себестоимостью.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в мире и России наблюдается тенденция к увеличению объемов потребления и, соответственно, производства продукции глубокой переработки древесины, что, безусловно, влияет на увеличение объемов заготовки древесины.

В ближайшее десятилетие по прогнозам ФАО ожидается рост потребления основных видов лесобумажной продукции и, следовательно, расширение лесной торговли. Ежегодное мировое производство продукции лесопромышленного комплекса сегодня составляет более 370 млрд. долларов.

Европейский рынок по-прежнему останется привлекательным для российских лесоэкспортеров, так, в 2008 году дефицит лесобумажной продукции в Европе оценивается в следующих размерах:

по круглому лесу в объеме 27 млн. м3;

по пиломатериалам - 13 млн. м3;

по листовым древесным материалам - 7 млн. м3;

по древесным полуфабрикатам (целлюлоза, ТХМ) - 5 млн. тонн;

по бумаге и картону - 5,2 млн. тонн.

Особенность производства пиломатериалов в последние годы и текущие тенденции предполагают увеличение выпуска специфицированной лесопильной продукции, ориентированной на конкретного потребителя. Устойчивая торговля лесобумажной продукцией глубокой переработки на внешнем рынке обусловлена высоким научно-техническим уровнем этих отраслей. По прогнозу ФАО, для Азиатского рынка также характерен рост потребления лесоматериалов, причем более высокими темпами, чем их производство. К 2017 году прогнозируется дефицит ресурсов по всем основным видам лесоматериалов в размере:

по круглому лесу - 135 млн. куб. м;

по пиломатериалам - 63 млн. куб. м;

по древесным плитам - 51 млн. куб. м;

по целлюлозе - 52 млн. тонн;

по бумаге и картону - 45 млн. тонн.

На лесобумажных рынках стран Северо-Восточной Азии (Япония, Китай, Корея) Россия, в основном, является поставщиком необработанной древесины. В последние годы наблюдается положительная тенденция в увеличении доли Российской Федерации в мировом производстве пиломатериалов (6%), листовых древесных материалов (3,5%), бумаги и картона (2%). Из производимой продукции экспортируется: заготовленных лесоматериалов - 36%, фанеры клееной - 62,8%, целлюлозы товарной - 66%, бумаги газетной - 60%. В структуре лесного экспорта преобладает круглый лес, доля которого в валютной выручке в 2006 году составила 33,3%, лесоматериалов обработанных - 21,6%, целлюлозы - 10%, фанеры клееной - 6%, бумаги газетной - 7,3%.

Россия существенно уступает развитым лесопромышленным странам, в экспорте которых основной приоритет имеет продукция глубокой переработки древесины. Доля целлюлозы российского происхождения на рынках Европы составила в 2006 г. всего 1 - 2%, доля российского тарного картона - 4 - 5%.

Таким образом, на сегодняшний день рынки для продукции лесопромышленного комплекса не ограничены. По прогнозным оценкам ОАО "НИПИЭИлеспром", перспективный спрос на внутреннем и внешнем рынке возрастет на пиломатериалы, ДСП, ОСБ, целлюлозу, бумагу и картон. Это открывает перед лесопромышленным комплексом Смоленской области и в том числе Сафоновского района значительные перспективы.

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов области для заготовки живицы установлены Приказом МПР РФ N 156, которым утверждены Правила заготовки живицы.

Живица представляет собой ценное сырье для получения многих продуктов химической промышленности: канифоль, скипидар и т.п. В довоенное время и в 50 - 60 годы живица была важным ресурсом, в т.ч. для получения экспортной продукции. Развитие химической промышленности привело к появлению технологий получения растворителей и других товаров, ранее получаемых из живицы, которые основаны на нефти. В итоге заготовка живицы стала почти неконкурнтоспособной, несмотря на то, что качество продукции из живицы высокое. Эта продукция сильно проигрывала товарам из нефти по ценовым показателям. Поэтому, хотя заготовку живицы никто не отменял, но во многих местах ее добыча свернута. Такая же картина наблюдается в соседних странах: Беларуси, Украине, Литве.

###### 2.1.5. Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

Стратегические задачи в агропромышленном комплексе:

- проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

- создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

-  совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций,  поддержку страхования в сельском хозяйстве.

###### 2.1.6.  Рекреационно-туристическая деятельность

Смоленская область является одним из наиболее перспективных регионов  России с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма. Значительным туристическим потенциалом обладает и Сафоновский район, что позволяет рассматривать туристическую отрасль района не только как элемент сферы обслуживания населения, но и как одну из бюджетоформирующих отраслей хозяйства.

На территории города Сафоново и Сафоновского района находятся памятники истории и культуры:
Церковь Успенья, 1868 г. (с. Белый Берег), Церковь Михаила Архангела, 1873 г. (с. Боровщина), Церковь Вознесения, 1820 г. (с. Старое Село), Усадьба Гейдена (руины конного двора), сер. XIX в. - (д. Крюково), Церковь Михаила Архангела, 1829 г. (д. Сумароково), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1810 г. (д. Перстенки), Руины архитектурных памятников, построенных по проекту М.Ф. Казакова в конце 18 - нач. 19 вв. (с. Николо-Погорелое), д. Следнево родовое имение Маршала Советского Союза М. Тухачевского. В д. Жуково прошли детские годы декабриста И.Д. Якушкина. Деревня Батищево - бывшее имение профессора химии и известного публициста А.Н. Энгельгардта, где с 1894 по 1941 гг. действовала первая в России опытная сельскохозяйственная станция.
           Братских могил - 20, обелисков - 37, памятников, бюстов - 16, мемориальных досок - 12.

Схемой территориального планирования Сафоновского района предлагается организацию двух рекреационно-туристических зон – в районе д. Беленино и в районе д. Вышегор.

##### 2.2. Мероприятия по преобразованию характера функционального использования территории Сафоновского района

1. Последовательное определение направлений развития природно-экологической, историко-культурной, рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и  транспортно-коммуникационной систем, а также факторов воздействия на территорию Сафоновского района соседних муниципальных образований, общероссийских и европейских транспортных систем при выявлении:

-	основных приоритетов развития;

-	основных функционально-планировочных зон активного градостроительного и хозяйственного развития;

В Сафоноском районе формируются две зоны активного градостроительного и хозяйственного развития. Одна включает в себя территорию города Сафоново и расширяется на запад, включая д. Максимово, д. Филлипово, д. Терентеево. Другая включает территорию п. Издешково и близлежащие территории, включая д. Издешково и д. Морозово.

-	основных планировочных связей;

-	центров и зон концентрации градостроительной активности (преимущественного градостроительного развития, территории населенных пунктов).

В целом территория района по функциональным приоритетам может быть подразделена на две группы территорий:

– территории, расположенные в зоне влияния планировочных узлов и связей, или основные функционально-планировочные зоны активного градостроительного и хозяйственного развития;

- остальные территории.

2. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный срок реализации и перспективу Схемы территориального планирования на основе функционального зонирования территории Сафоновского района, включающего:

установление перечня земель по категориям;

установление перечня населенных пунктов, для которых необходимо увеличение территории при определении границ;

установление на карте зон размещения объектов капитального строительства Сафоновского района;

установление на карте зон размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения Сафоновского района;

установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства Сафоновского района;

установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Сафоновского района;

3. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливается следующий перечень земель по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения в составе:

различные угодья

угодья в ведении сельских администраций

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещения, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- земли населенных пунктов

- земли особо охраняемых территорий и объектов (включая территории размещения объектов культурного наследия, земли особо охраняемых природных территорий, рекреационные территории (туризма, спорта, отдыха) и иные ценные земли.

4. В Схеме территориального планирования Сафоновского района предлагается для учета в генеральных планах поселений расширение границ некоторых населенных пунктов в связи с появлением территорий нового строительства (коттеджная застройка), площадь которых составит:

| № | Наименование | территории нового коттеджного строительства, га |
| --- | --- | --- |
| Сафоновский муниципальный район |  |  |
| 1 | Вышегорское с/п |  |
|  | д. Теребука | 14,68 |
|  | д. Вышегор | 91,14 |
|  | ИТОГО | 105,82 |
| 2 | Пушкинское с/п |  |
|  | д. Филиппово | 16,78 |
|  | ИТОГО | 16,78 |
| 3 | Барановское с/п |  |
|  | д. Бараново | 21,41 |
|  | ИТОГО | 21,41 |
| 4 | Беленинское с/п |  |
|  | д. Дурово | 50,73 |
|  | ИТОГО | 50,73 |
| 5 | Прудковское с/п |  |
|  | д. Пустыня | 15,04 |
|  | ИТОГО | 15,04 |
| 6 | Зимницкое с/п |  |
|  | д. Зимницы | 116,47 |
|  | д. Уварово | 6,34 |
|  | ИТОГО | 122,81 |
| 7 | Игнатковское с/п |  |
|  | д. Пареево | 0,75 |
|  | ИТОГО | 0,75 |
|  | ИТОГО по муниципальному району | 311,93 |

5. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливается следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- производственные зоны в составе:

территории промышленных предприятий;

территории объектов транспортной инфраструктуры и коммунально-складских и производственных помещений;

территории сельскохозяйственных предприятий;

территории разработки твердых полезных ископаемых.

- зоны специального назначения в составе:

территории, занятые кладбищами;

территории иного специального назначения.

- зоны рекреационного назначения в составе:

территории объектов лечебно-оздоровительного назначения.

6. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливаются следующие зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

- зоны размещения объектов электро-, водо-, тепло-, газоснабжения, связи

7. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливается следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- рекреационно-туристического обслуживания;

- производственных предприятий;

- сельскохозяйственных предприятий.

8. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливается следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

- объектов газоснабжения.

##### 2.3. Основные социально-экономические параметры градостроительного развития

Предусматривается:

- стабилизация численности населения к 2020 году , ее незначительный рост к 2033 году и рост к 2045 году;

- стабилизация численности занятых в экономике района;

- осуществление прогрессивных структурных сдвигов в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства;

- совершенствование территориальной структуры производства в интересах создания более комфортных условий для проживающего на ее территории населения;

- наращивание объемов жилищного фонда за счет нового строительства, реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда;

- последовательное повышение жилищной обеспеченности населения;

- увеличение доли малоэтажного жилищного строительства с преобладанием домов усадебного типа и сокращение доли многоэтажного жилищного строительства;

- развитие культурно-бытового строительства в объемах, обеспечивающих нормативные уровни обслуживания (на следующих стадиях проектирования разрабатывается гибкая система "скользящих" по срокам проектирования нормативов), и локализация этих объемов в определенных центрах обслуживания.

# iiI. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Одними  из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются  качество и количество жилого фонда.

Состояние жилого фонда сельских поселений района имеет следующие характерные черты:

- общая площадь жилого фонда по сельским поселениям району составляет 329,39 тыс. кв.м.

- около 56 % в среднем по сельским поселениям района является частной собственностью;

- средняя обеспеченность населения жилым фондом около 20,6 кв. м на человека;

- ветхий и аварийный жилой фонд составляет около 29,8 % общего объема жилья;

- без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.

Показатели объемов ежегодного ввода жилой площади в расчете  на 1 жителя должны составить 0,4 кв. м на человека до 2020 года и 1,0 кв.м на человека до 2033 года.

Для достижения этих показателей  необходимо:

- увеличить объёмы жилищного строительства,

- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;

- осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов;

- использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;

- совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;

- обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования;

- разработать законодательную и нормативную правовую базу обеспечения жильем привлекаемых в область из стран ближнего зарубежья;

- внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;

- обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;

- развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;

- использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоев населения;

- внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передавать незавершенные строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;

- создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Для сельских поселений по периодам до окончания расчётного срока должна быть разработана программа сноса аварийного и ветхого жилья. Ликвидация ветхого жилого фонда может высвободить значительные площади.

Ориентировочные объемы

нового жилищного строительства

|  | Наименование | территории нового строительст-ва (коттеджная застройка), Га | число участков (ед.) | общая площадь (м. кв.) | Строительный объем, м3 | Численность населения, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вышегорское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Теребука | 14,68 | 94 | 14160 | 42479 | 217 |
|  | д. Вышегор | 91,14 | 586 | 87880 | 263641 | 1347 |
|  | ИТОГО | 105,82 |  |  |  |  |
| 2 | Пушкинское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Филиппово | 16,78 | 108 | 16179 | 48536 | 248 |
|  | ИТОГО | 16,78 |  |  |  |  |
|  | Барановское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Бараново | 21,41 | 138 | 20649 | 61948 | 317 |
|  | ИТОГО | 21,41 |  |  |  |  |
| 3 | Беленинское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Дурово | 50,73 | 326 | 48915 | 146746 | 750 |
|  | ИТОГО | 50,73 |  |  |  |  |
| 5 | Прудковское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Пустыня | 15,04 | 97 | 14499 | 43497 | 222 |
|  | ИТОГО | 15,04 |  |  |  |  |
| 6 | Зимницкое с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Зимницы | 116,47 | 749 | 112310 | 336931 | 1722 |
|  | д. Уварово | 6,34 | 41 | 6116 | 18347 | 94 |
|  | ИТОГО | 122,81 |  |  |  |  |
| 7 | Игнатковское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Пареево | 0,75 | 5 | 720 | 2161 | 11 |
|  | ИТОГО | 0,75 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному району | 311,93 |  |  |  |  |

Типология нового жилищного строительства

· коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

# IV. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания. Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений и видам учреждений

Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории района. Система обслуживания базируется на  схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

Система обслуживания территории  складывается из двух основных  факторов:

- формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

4.1. Иерархия обслуживания

Размещение производительных сил и расселение на территории области позволяет сформировать экономически целесообразную социальную инфраструктуру, основанную на  совокупности  производственных, трудовых и культурно-бытовых связей, учете географического положения и транспортной инфраструктуры. При этом складывается пятиуровневая система культурно-бытового обслуживания, гарантирующая обеспечение потребностей населения в учреждениях всех ступеней обслуживания в пределах систем расселения с определенным уровнем концентрации объектов межселенной социальной инфраструктуры. Предлагаемая структура обслуживания имеет несколько уровней:

- районный;

- местный;

- поселенческий.

Центральное положение г. Сафоново по отношению к району позволяют ему выполнять функции обслуживания жителей районного уровня.

На местном уровне – функцию обслуживания выполняют центры сельских поселений;

Поселенческий уровень – состоит из рядовых сельских населённых пунктов.

Уровни обслуживания района и их зоны влияния

| Центры зон влияния | Муниципальные районы и населенные пункты, входящие в зону влияния |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Районный уровень |  |
| город Сафоново | Сафоновское городское поселение |
| Местный уровень |  |
| посёлок Издешково | Издешковское городское поселение |
| деревня Бараново | Барановское сельское поселение |
| деревня Беленино | Беленинское сельское поселение |
| деревня Богдановщина | Богдановщинское сельское поселение |
| посёлок Вадино | Вадинское сельское поселение |
| село Васильевское | Васильевское сельское поселение |
| деревня Вышегор | Вышегорское сельское поселение |
| деревня Дроздово | Дроздовское сельское поселение |
| деревня Дурово | Дуровское сельское поселение |
| деревня Зимница | Зимницкое сельское поселение |
| деревня Игнатково | Игнатковское сельское поселение |
| Поселенческий уровень |  |
| Населенные пункты | Рядовые сельские поселения |

Каждый уровень обслуживания должен иметь тот ассортимент услуг,   ёмкость и радиусы обслуживания,  которые соответствуют потребностям населения, обеспечивают экономическую эффективность функционирования системы обслуживания.  В зависимости от периодичности пользования проектом рассматривается три ступени обслуживания:

- повседневное обслуживание  - с периодичностью пользования не реже 1 раза в неделю. Предприятия  повседневного обслуживания располагаются в непосредственной близости  к местам проживания или приложения труда на поселенческом уровне обслуживания. На перспективу данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30-минутной пешеходной доступности. Для поселений, постоянного  населения которых недостаточно для формирования объектов обслуживания, или для сезонного населения поселений предусматриваются выездные формы обслуживания или создание сезонных объектов из легких конструкций.

- периодическое обслуживание – с периодичностью пользования  населением не реже 1 раза в месяц. Обслуживание  этой ступени формирует объекты социальной инфраструктуры  местного и районного уровней обслуживания. Объекты периодического обслуживания охватывают  население в радиусе 1-часовой транспортной доступности. Для населения района, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население, в основном в пределах 30-минутной транспортной доступности.

- эпизодическое и уникальное обслуживание – объекты, посещаемые населением реже 1 раза в месяц. Учреждения эпизодического и уникального обслуживания  не регламентируются радиусом обслуживания и служат основой  формирования областного уровня обслуживания, фрагментарно включаются в районный уровни. В состав этой ступени обслуживания входят ВУЗы, средние специальные учебные заведения,  многопрофильные больницы и медицинские центры, театры, концертные и выставочные залы, полифункциональные центры обслуживания, административно-управленческие  и бизнес-центры регионального и межрегионального уровней и т.д.

В нижеследующей  таблице представлена дифференциация  объектов обслуживания по уровням  поселений и видам учреждений. Как видно из таблицы, каждому поселению в зависимости от его статуса  предлагается определенный набор учреждений обслуживания:

- районного уровня (полный комплекс объектов периодического и частично эпизодического обслуживания);

- местного уровня (полный комплекс учреждений  периодического обслуживания);

- поселенческого уровня (набор учреждений повседневного обслуживания).

Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений  и видам учреждений

| Учреждения образования |  | Учреждения здравоохранения |  | Учреждения культуры | Учреждения спорта |  | Учреждения торговли и общественного питания | Учреждения бытового обслуживания | Административно - деловые учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Районный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средние специальные учебные заведения профессионально-технические учебные заведения колледжи школы-интернаты лицеи, гимназии учреждения внешкольного образования детские дома | районная больница родильный дом поликлиники станции скорой помощи аптеки центры социальной защиты разного профиля молочные кухни |  |  | дома культуры кинотеатры библиотеки музеи и музейно-выставочные комплексы многопрофильные учреждения клубного типа залы аттракционов и игровых автоматов | открытые стадионы спортивные залы бассейны детские спортивные школы спортивные площадки в составе парков | общественно-торговые центры мелкооптовые и розничные рынки и базы столовые, кафе, ресторан |  | дома быта фабрики-прачечные химчистки пожарное депо бани, сауны гостиницы дома быта приемные пункты бытового обслуживания | административно-управленческие и хозяйственные организации районного уровня отделения банков офисные центры отделения связи отделение милиции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный уровень |  |  |  |  |  |  |
| детские до- школьные учреждения общеобразовательные школы | участковая больница поликлиника амбулатория пункт скорой помощи аптека | учреждения клубного типа с киноустановками, помещениями для кружковых занятий филиалы библиотек | спортивные залы спортивные площадки | магазины промышленных и продовольственных товаров рынки предприятия общественного питания | самодеятельные прачечные и химчистки бани пожарное депо дома приезжих | административно-управленческие и хозяйственные организации местного уровня отделения связи отделения банка отделение милиции |
| Поселенческий уровень |  |  |  |  |  |  |
| детские до- школьные учреждения начальные школы | ФАП аптечный пункт | клуб | спортивные площадки | магазины сезонные рынки пункты общественного питания | приемные пункты бытового обслуживания самодеятельные прачечные-химчистки | административное здание отделение банка отделение милиции |

4.2. Приоритетные  направления развития основных видов учреждений обслуживания

Важным элементом формирования социальной инфраструктуры области является насыщение всех уровней обслуживания достаточным количеством объектов.

Анализ современного состояния обеспеченности населения учреждениями  обслуживания выявил следующие  общие проблемы:

- диспропорция по территории района  в обеспеченности населения учреждениями обслуживания;

- отставание от нормативных рекомендаций обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, способствующими формированию здорового образа жизни, и учреждениями, способствующим развитию въездного туризма как прибыльной отрасли экономики, – гостиницами, предприятиями общественного питания;

- сокращение количества учреждений обслуживания в связи с аварийным состоянием зданий и недофинансированием.

Современный подход к  развитию  культурно-бытового обслуживания требует определенной его перестройки. Необходим более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Схема предлагает два приоритетных направления развития основных видов учреждений обслуживания, способствующих формированию заложенной в проекте многоуровневой системы обслуживания:

- увеличение емкости учреждений обслуживания  до нормативных значений или до насыщения спроса  для всех населенных пунктов района за счет строительства новых объектов, восстановления ранее закрытых, капитального ремонта и реконструкции действующих;

- оптимизация  структуры и реорганизация сети  отраслей социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения для всех уровней обслуживания, использование предприятий обслуживания новых форматов.

Перечень планируемых объектов культурно-бытового обслуживания (новое строительство):

| Название населенного пункта | Детский сад | Школа | Коммунальные предприятия | Предприятия общественного питания | Спортивные объекты | Пожарное депо | Предприятия торговли | Лечебно-профилактические учреждения | Учреждения связи | Учреждения соцзащиты | Административно-деловые учреждения | Кредитно-финансовые учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| д. Бараново | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Пушкино | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| д. Игнатково | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| п. Издешково | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Зимницы | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Старое Село | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Богдановщина | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | + |
| д. Дроздово | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| п. Вадино | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Прудки | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Николо-Погорелое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Казулино | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Васильевское | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| д. Игнатково | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| д. Дурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Точное количество и емкость объектов образования, здравоохранения, культуры, отдыха, спорта и иных объектов культурно-бытового обслуживания определяются генеральными планами и проектами планировки поселений.

4. 3. Образование

Целью образовательной политики района является создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям области, способствующей развитию свободной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Стратегическими задачами этого процесса являются:

- оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений;

Для решения  стратегических задач Схема предлагает сохранить и развить сложившуюся в районе систему образования, состоящую из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школ;

- учреждений внешкольного (дополнительного) образования;

- учреждений начального и среднеспециального профессионального образования.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

###### 4.3.1. Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения являются элементом повседневного обслуживания и формируют его поселенческий и местный уровни. Все населенные пункты должны быть обеспечены этим видом обслуживания в соответствии с демографической структурой населения. В малолюдных  поселениях дошкольные образовательные учреждения могут блокироваться с другими элементами повседневного обслуживания – школой, клубом, амбулаторией и т.д. Возможно создание семейных (частных) детских садиков на несколько детей или маломестных детских учреждений, совмещенных с жилыми помещениями персонала.

Для дальнейшего развития сети дошкольных учреждений рекомендуется предусмотреть максимально возможный охват детей дошкольными учреждениями за счет:

- увеличения сети дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых и восстановления ранее закрытых;

- реконструкции, модернизации, и капитального ремонта существующих зданий с постепенным сносом ветхих объектов;

- кооперации детских образовательных учреждений с другими объектами или формирование нетрадиционных видов учреждений в малолюдных поселениях;

- разнообразия форм обслуживания – частные детские учреждения, группы кратковременного пребывания и т.д.

###### 4.3.2. Общеобразовательные школы

Формирование системы среднего образования должно идти по пути:

- оптимизации емкости школ по населенным пунктам района;

- совершенствования системы сельских школ, которые часто оказываются единственными  интеллектуально-культурными центрами села, и поэтому в прямой зависимости от их деятельности находится решение вопросов общего образования новых поколений.

Количество школьных мест в населенных пунктах должно соответствовать нормативной обеспеченности в зависимости от демографической структуры населения  и обеспечивать односменное обучение с соблюдением радиусов доступности. Для районного уровня обслуживания предполагается развитие специализированных школ, гимназий, лицеев и других современных форматов среднего образования. Для малолюдных сельских поселений, где на поселенческом уровне обслуживания  невозможно образовать школу, предполагается формирование кустовых школ на местном уровне обслуживания с обеспечением транспортной доставки детей в школу и обратно.

###### 4.3.3. Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования призваны способствовать развитию способностей  человека начиная с детского возраста. Учреждения  дополнительного образования осуществляют поддержку всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков, способствуют развитию массовых видов детского и молодежного спорта, международных обменов. Учреждения дополнительного образования относятся  к учреждениям  повседневного  спроса и формируют  социальную инфраструктуру на всех уровнях обслуживания. На поселенческом и  местном уровнях могут располагаться филиалы районных и межрайонных учреждений, что будет способствовать обмену информацией, опытом работы, улучшению материальной базы.

4.4. Учреждения здравоохранения

Улучшение качества жизни  невозможно без развития системы здравоохранения и социальной защиты населения. В связи с этим необходимо обеспечить:

- оптимизацию структуры системы здравоохранения и социальной защиты;

- развитие стационарных учреждений  здравоохранения и центров социального обслуживания, укрепление их материально-технической  базы, обновление оборудования, развитие парка автотранспортных средств;

- создание стационарных учреждений нового типа, предусматривающих возможность временного пребывания, частичную или полную оплату с набором  услуг по выбору;

- развитие сети стационарных, нестационарных учреждений  и социально-реабилитационных  центров социального обслуживания с акцентом на улучшение условий проживания и качества обслуживания;

- капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство учреждений здравоохранения и социальной защиты.

Основным принципом построения системы лечебно-профилактической помощи населению области является  функциональное единство сети учреждений на основе единых нормативных потребностей городского и сельского населения с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из которых располагаются соответствующие типы лечебно-профилактических учреждений.

Предлагаемая модель построения системы организации стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению формируется на всех уровнях обслуживания.

На районном уровне обслуживания  медицинские услуги  сельскому населению районов предоставляют районные больницы, родильные дома, поликлиники, станции скорой помощи и другие учреждения   периодического и повседневного медицинского обслуживания.

На поселенческом уровне обслуживания, в основном в сельских поселениях, обеспечивается повседневная медицинская помощь в фельдшерско-акушерских и аптечных пунктах.

На всех уровнях оказания населению стационарной и амбулаторной помощи необходимо самостоятельное разделение лечебно-профилактических учреждений, обслуживающих взрослое и детское население района, по типам учреждений и расчётным нормативам.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

4.5. Учреждения социальной защиты населения

Меняющаяся социально-демографическая ситуация, возрастающий спрос граждан на социальные услуги объективно вызывают необходимость дальнейшего развития сети стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе за счёт строительства новых зданий домов-интернатов.

4.6. Учреждения культуры

В контексте современных тенденций культура является стратегическим ресурсом новой экономики, способствует инновационному развитию. Сегодня возрастает роль качественного человеческого капитала в социально-экономическом развитии.

На районном уровне - учреждения периодического и частично эпизодического  значения: районный  дом культуры, кинотеатры, библиотеки, музеи и музейно-выставочные комплексы, многопрофильные  учреждения, размещённые в центре муниципального района. Районный дом культуры должен вести организационно-методическую работу со всеми культурно-просветительскими учреждениями района.

На местном уровне - учреждения клубного типа с киноустановками,  филиалами библиотек  или библиотечными пунктами, помещениями для кружковых занятий,  размещённые в городских и крупных сельских  населённых пунктах.

На поселенческом уровне – учреждения клубного типа в сельских поселениях области.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

# v. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

Подробно раздел представлен в отдельном томе

#### 5.1. Объекты инженерной инфраструктуры

##### 5.1.1. Водоснабжение

1. Для обеспечения перспективного потребления воды на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- развивать системы централизованного водоснабжения (там, где это целесообразно) в населенных пунктах Сафоновского района;

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- разработать технико-экономические обоснования строительства новых водопроводов в местах, испытывающих недостаток в качественной питьевой воде;

- обеспечить на расчетный срок населенные пункты района (там, где это целесообразно) проектом централизованной системы поквартирного водоснабжения.

2. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- на всех водозаборах проведение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-  обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

##### 5.1.2. Водоотведение

1. Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон.

2. Реконструкция и расширение централизованной системы водоотведения в ряде крупных населенных пунктов.

3.   Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод.

4. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой коттеджной застройки, в небольших населенных пунктах, не имеющих централизованную систему водоотведения, предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке.

5.  Строительство систем дождевой канализации

6.  Строительство очистных сооружений поверхностного стока

##### 5.1.3 Теплоснабжение

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

2. Обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

3. Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

4. Для района на перспективу одним из направлений, обеспечивающих возможность значительного снижения расходов органического топлива на нужды теплоснабжения населённых пунктов (особенно в сельской местности) и защиту окружающей среды, является использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

5. Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

6. Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

##### 5.1.4 Газоснабжение

1.  Газификация населенных пунктов, намеченных проектом к перспективному развитию: проектирование, строительство

2. Развитие системы газоснабжения Сафоновского района с реконструкцией  газораспределительных станций, строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов.

3. Строительство  газопроводов высокого и среднего давления, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий), проектирование, строительство.

4. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

5. Проведения диагностики (обеспечения безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений

6. Закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

##### 5.1.5 Электроснабжение

1. Повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

2. Проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения Сафоновского района;

3. Строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

##### 5.2. Объекты транспортной инфраструктуры

###### 4.2.1. Автомобильный транспорт

В проекте предусмотрен проектируемый участок региональной автомобильной дороги «Дорогобуж–М-1».

Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта на пересечениях магистралей проектируется строительство новой транспортной развязки:

- на пересечении федеральной трассы М-1 с проектируемой региональной дорогой «Дорогобуж–М-1».

На территории Сафоновского района проектируется строительство двух путепроводов через железные дороги.

Также Схемой территориального планирования предлагается  реконструкция автомобильных дорог местного значения, имеющих асфальтовое покрытие с процентом износа выше 50%. Дороги местного значения, связывающие населенные пункты с центрами сельских поселений и имеющие грунтовое покрытие требуют реконструкции. Покрытие таких дорог должно быть асфальтовое.

# vI. Мероприятия по охране окружающей среды

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Сафоновского района  составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры области, формированию  экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в Сафоновском районе являются:

- обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

- стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

- экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных республиканских и региональных программ по оздоровлению окружающей среды Сафоновского района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной Схемы.

##### 6.1. Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- провести паспортизацию всех водоемов района и, при необходимости, провести расчистку озер и русел рек;

- установить качество поверхностных вод (путем паспортизации) и разработать проекты нормативов допустимого воздействия на каждый водный объект;

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- рекомендовать службам Роспотребнадзора усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты  водотоков и водоемов  района от истощения  предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в поселках, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки генеральных планов поселений;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация  действующих биологических очистных сооружений, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов, проектов водоохранных зон в населенных пунктах на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

Перечень рек и озер, расположенных на территории Сафоновского района с указанием их водоохранных зон.

| Наименование водного объекты | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| река Днепр | 200 |
| река Вязьма | 200 |
| река Вопец | 200 |
| река Перемча | 100 |
| река Любивня | 50 |
| река Бобровка | 50 |
| река Столбовка | 100 |
| река Соловьенка | 50 |
| река Дымица | 100 |
| река Дымка | 100 |
| река Каменка | 50 |
| река Рехта | 50 |
| река Белушка | 50 |
| река Пеньковка | 50 |
| река Белавка | 50 |
| река Мал. Вержа | 50 |
| река Вороненка | 50 |
| река Городня | 50 |
| Бол. Вержа | 100 |
| река Гостижа | 100 |
| река Гжелка | 100 |
| река Черношейка | 50 |
| река Романовка | 100 |
| река Леоновка | 50 |
| река Мал. Костра | 100 |
| река Величка | 100 |
| река Червица | 50 |
| река Перемча | 100 |
| река Трофимовка | 50 |
| река Востошка | 50 |
| река Ведоса | 100 |
| Быстренка | 50 |
| река Кримянка | 50 |
| река Ржава | 100 |
| река Погореловк | 100 |
| река Бесовка | 50 |
| река Бердняковка | 50 |
| река Сбойня | 50 |
| река Бобровка | 50 |
| река Любивня | 50 |
| река Соля | 100 |
| река Ивашковка | 100 |
| река Лютня | 100 |
| река Костра | 50 |
| река Боровка | 100 |
| река Бестрынь | 50 |
| озеро Кривое | 50 |
| озеро Бездонное | 50 |
| озеро Поганное | 50 |
| озеро Гать | 50 |
| озеро Стопчое | 50 |
| озеро Попово | 50 |
| озеро Жванец | 50 |
| река Лимна | 100 |
| река Гузка | 50 |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

##### 6.2. Охрана подземных вод

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- ограничить водоотбор лимитами, установленными лицензиями на недропользование, выданными Комитетом природных ресурсов по Смоленской области;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины  и провести ликвидационный тампонаж на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод.

##### 6.3. Охрана воздушного бассейна

Схемой  предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики районов;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- создание и восстановление придорожных полос.

Все мероприятия планируются на I очередь реализации настоящей Схемы.

##### 6.4. Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;

- реабилитация выявленных загрязнённых почв путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- строительство полигонов твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- организация полигонов ТБО в малых сельских населенных пунктах;

- организация утилизации биологических отходов.

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

##### 6.5. Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в района требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов;

- увеличение объемов лесовосстановительных работ;

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова;

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек;

- сокращение потери древесины при лесозаготовках;

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья;

- полное использование мелкотоварной и особенно лиственной древесины.

С целью предупреждения  деградации насаждений при  значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство территорий в соответствии с функциональным зонированием, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических и реставрационных коридорах, вдоль рек, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках;

- мелиорация на территории заболоченных лесов;

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов;

- посадка на элементах экологического каркаса.

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней, а именно:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение, ремонт и содержание мест отдыха в лесу;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей  к водоемам;

- организация новых пожарно-химических станций;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения;

- аренда воздушных судов.

##### 6.6. Контроль загрязнения окружающей среды

Вопросы осуществления государственного мониторинга окружающей среды регулируются Земельным, Водным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О гидрометеорологической службе», «О недрах», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об охране озера Байкал», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Порядок организации и проведения государственного мониторинга окружающей среды определяется рядом нормативных правовых актов, относящихся к двум сферам правового регулирования, - законодательства о природных ресурсах и об охране окружающей среды.

В соответствии с законодательством о природных ресурсах осуществление государственного мониторинга земель, водных объектов и объектов животного мира регулируется соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации. Государственный мониторинг состояния недр Российской Федерации осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов России, государственный мониторинг лесов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Рослесхоза. В настоящее время Минсельхозом России по поручению Правительства Российской Федерации завершается подготовка соответствующего нормативного акта, регулирующего осуществление государственного мониторинга водных биоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» основной целью природоохранной составляющей государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) является получение и предоставление информации о состоянии окружающей среды, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения ее состояния, в том числе в районах расположения источников антропогенного воздействия. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) определяется как «комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза ее изменений под воздействием природных и антропогенных факторов», а государственный мониторинг - как мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В настоящее время порядок организации и функционирования этой комплексной системы регулируется постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды». Её основной задачей является наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши и морей, почв, оценка и прогноз их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Происходящие именно в этих компонентах окружающей среды физические и химические процессы, а также их загрязнение оказывают воздействие на здоровье человека, состояние животного, растительного мира и экосистем в целом, а также на деятельность отраслей экономики.

##### 6.7. Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения

Необходимо разработать в рамках землеустройства схемы охраны земель сельскохозяйственного назначения (схемы природно-сельскохозяйственного районирования земель с целью сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий) на основании Земельного кодекса Российской Федерации (статьи 12,13; статьи 68), согласно которому устанавливается приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства, в том числе в сельском хозяйстве, а так же статьи Федерального закона от 18 июня 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», согласно которой, в соответствии с перспективами развития экономики осуществляется планирование и организация рационального использования земель и их охрана, в том числе сельскохозяйственного назначения.

##### 6.8. Организация утилизации и переработки бытовых отходов

Для организации утилизации переработки бытовых отходов разрабатывается генеральная схема очистки для групп поселений или района в целом.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

# vIi Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

1. Сохранение объектов культурного наследия: памятников, ансамблей, произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, достопримечательных мест, объектов археологического наследия, а также ценной исторической застройки.

- Сохранение ценных элементов исторической среды сельских населенных пунктов, в том числе: планировочной структуры, ландшафтно-композиционной структуры, композиционной структуры городского пространства.

3.	Сохранение ценных архитектурно-пространственных качеств
квартальной застройки, исторических типов застройки.

4. Проведение мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Сафоновского района.

5.	Проведение паспортизации объектов культурного наследия,
расположенных на территории Сафоновского района.

6. Разработка долгосрочной целевой программы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Сафоновского района.

# viIi  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

I. При разработке Генеральных планов сельских поселений и проектов планировки должны выполняться требования пожарной безопасности с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения:

1. Объекты населенных пунктов должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.  Минимальные противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице.

| Степень огнестойкости здания | Расстояние при степени огнестойкости здания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 10 | 12 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10 | 12 | 15 |

3. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89*.

4. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек принимаются по настоящей таблице.

5. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых зданий до производственных и складских зданий, а также до зданий котельных следует принимать по таблице 103; до зданий категорий А, Б и В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать на 50% (при одновременном соблюдении санитарных норм).

6. Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать:

- до автозаправочных станций (АЗС) - в соответствии с НПБ 111-98*;

- до отдельно стоящих трансформаторных подстанций - в соответствии с ПУЭ при соблюдении требований пунктов 3.4.7.13 и 8.3.3 настоящих нормативов.

7.  При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если обеспечивается доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение со стороны единственного проезда.

8.  Ширину проездов для обеспечения противопожарных требований следует принимать не менее при высоте зданий от отметки пожарного проезда до отметки оконного проема на последнем этаже:

- до 15 м (до 5 этажей) - 3,5 м с разъездными карманами шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м;

- от 15 до 50 м (от 6 до 16 этажей) - 6 м.

В пределах основных фасадов зданий, имеющих входы, проезды устанавливаются шириной 5,5 м.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать: 5 - 8 м для зданий высотой до 28 м включительно и 8 - 10 м для зданий высотой более 28 м.

В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более деревьев, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин, с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Примечание: Высоту и ширину сквозных проездов в строящихся и реконструируемых зданиях следует проектировать с учетом габаритов и технических характеристик применяемой в гарнизоне пожарной охраны техники.

9.  Допустимые габариты выноса пристроек и встроено-пристроенных помещений к фасадам зданий высотой до 28 м, не препятствующие работе пожарных лестниц и коленчатых автоподъемников, следует предусматривать не более:

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) 3,5 м - шириной 4 м;

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) до 7 м - шириной 2 м.

Примечание: В зданиях высотой более 28 м допускается устройство встроено-пристроенных помещений с выступающей частью высотой не более 3,5 м и шириной не более 1 м.

10. В замкнутые и полузамкнутые дворы необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной в свету не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м и располагать не более чем через каждые 300 м, в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более чем через 180 м, в зданиях, относящихся к исторически ценной застройке, - по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Примечание: Допускается в исторической застройке сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок) в зданиях высотой не более 5 этажей, а при наличии автоматических установок пожаротушения - в зданиях большей этажности.

11. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане 16 x 16 м.

12. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

13. Расстояния между зданиями и сооружениями промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать по СНиП II-89-80* и СНиП II-97-76.

14. К производственным зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

15.  В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройство дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

16.  Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий, должно быть не более:

- 25 м - при высоте зданий до 12 м;

- 8 м - при высоте зданий от 12 до 28 м;

- 10 м - при высоте зданий более 28 м.

В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 м и не более 15 м, расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

Примечания:

За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.

Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.

17. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

18. При планировке и застройке территории садоводческого объединения должны соблюдаться требования СНиП 30-02-97, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 105.

При группировке и блокировке строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и сооружениями групп принимаются по таблице

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

19. В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:

а) максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м, тупиковый проезд должен быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12 x 12 м;

б) на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью при числе участков:

- до 300 - не менее 25 м3;

- более 300 - не менее 60 м3.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

20. Расстояние от границ застройки до лесных массивов в городах, сельских поселениях и садоводческих объединениях (за исключением специально оговоренных случаев) следует предусматривать не менее:

- 50 м - для хвойных лесов;

- 30 м - для лиственных и смешанных лесов.

Примечание: указанные расстояния в городских поселениях районов с одно-, двухэтажной жилой застройкой и зданий садоводческих товариществ допускается уменьшать на 50% при устройстве минерализованной полосы шириной не менее 6 м, исключающей возможность распространения пожара.

II. Схемой территориального планирования Сафоновского района предлагается строительство Пожарных депо в населенных пунктах: Пушкино, Игнатково, Богдановщина, Васильевское.

Пожарные депо располагаются с учетом обеспечения радиуса доступности всех населенных пунктов Сафоновского района.

III. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов области предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров для распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров.

Лесной фонд разделен на кварталы просеками (обозначены на картах и схемах в лесоустроительных материалах). При зарастании просек древесно-кустарниковой растительностью проводится расчистка просек. Решение о проведении расчистки принимает лесничий.

При наличии на просеках древесной растительности диаметром свыше 8 см на высоте груди проводится прокладка просек заново. Ширина просек устанавливается лесничим от 4 м до 12 м (при использовании просек в качестве дорог противопожарного или лесохозяйственного назначения).

Регулирование полноты, структуры и состава древостоев состоит из следующих мероприятий:

- обеспечение примеси лиственных пород не менее 20% в составе хвойных древостоев (особенно в молодняках и средневозрастных насаждениях) для предотвращения верховых пожаров и более интенсивного разложения подстилки, что снижает ущерб от низовых пожаров;

- обрезка ветвей на опушечных деревьях у хвойных молодняков на высоту не менее 2 м для предотвращения перехода низовых пожаров в верховые;

- формирование противопожарных опушек у хвойных насаждений путем посадки лиственных деревьев;

- создание противопожарных разрывов при лесовосстановлении и лесоразведении.

Рубка сухостойных, ветровальных деревьев, санитарные рубки, очистка от захламленности (ликвидация внелесосечной захламленности) для снижения пожарной опасности осуществляется:

- в насаждениях, относимых к 1 - 2 классу пожарной опасности на ширину не менее 100 м, в насаждениях 3 - 5 класса пожарной опасности на ширину не менее 50 м;

- по границе с безлесными пространствами;

- по границе полосы отвода железных дорог и автомобильных дорог общего пользования;

- по границе огнеопасных производств и пожароопасных складов;

- по границе с землями поселений;

- по периметру горельников от крупных лесных пожаров;

- по периметру лесных участков площадью свыше 25 га ветровала, бурелома, а также древостоев, поврежденных вредителями и болезнями, если санитарно-оздоровительные мероприятия не могут быть полностью закончены до весны следующего за их появлением года.

Работы по очистке от захламленности проводятся согласно Правилам санитарной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства РФ N 414. Критерии качества проведения работ определяются ОСТ 56-104-98. Решение о проведении мероприятий принимает лесничий в зависимости от санитарного состояния насаждений.

Очистка мест рубок обеспечивается лицами, осуществляющими рубки, и строгим контролем за соблюдением лесоводственных норм и требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 417.

По границе с безлесными пространствами рекомендуется выкашивание травянистой растительности шириной не менее 50 м, а при невозможности выкашивания периодическое контролируемое выжигание горючих материалов. Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов проводится в соответствии с Приказом Рослесхоза от 24.03.99 г. N 68.

Система противопожарных барьеров создается и поддерживается для разделения массивов с высокой пожарной опасностью на изолированные блоки. Участки хвойных молодняков необходимо разделять на блоки размером не более 25 га. Противопожарные барьеры состоят из противопожарных разрывов и минерализованных полос.

В качестве противопожарных разрывов используются:

- естественные безлесные пространства шириной не менее 30 м;

- охранные зоны линейных сооружений (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач и линий связи);

- противопожарные разрывы, разрубаемые в лесных насаждениях 1 - 2 класса пожарной опасности или по границе с такими насаждениями шириной 30 - 50 м.

Решение о создании противопожарного разрыва без рубки насаждений принимается лесничим. Если для создания противопожарного разрыва необходимо проведение рубки деревьев решение, принимается уполномоченным органом Смоленской области.

Минерализованные полосы проводятся вдоль дорог, по границам с сельхозугодиями, в противопожарных разрывах, вокруг и внутри участков лесных культур и молодняков. Ширина минерализованных полос 1,4 м - 3 м (в соответствии с проектом противопожарного устройства) устанавливается лесничим в зависимости от высоты травяного покрова и запаса горючих материалов. Уход за минерализованными полосами осуществляется согласно ОСТа 56-103-98.

Мероприятия по содержанию дорог противопожарного назначения осуществляются специализированными лесохозяйственными организациями, лицами, использующими лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Ежегодный объем и состав работ по содержанию дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения определяется лесничим.

Лесные участки лесничества обеспечиваются наземной системой предупреждения и тушения лесных пожаров, включающей противопожарное обустройство лесных участков.

Основная часть лесных пожаров происходит из-за нарушения Правил пожарной безопасности. Поэтому предупреждение лесных пожаров направлено на профилактику нарушений Правил пожарной безопасности и благоустройство наиболее посещаемых лесных участков.

Перед наступлением пожароопасного сезона необходимо провести агитационные беседы с гражданами по соблюдению Правил пожарной безопасности.

С наступлением пожароопасного сезона необходимо в средствах массовой информации разместить материалы о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности и ценности лесов.

При наступления высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности необходимо в региональных средствах массовой информации в разделах "Прогноз погоды" предупреждать население и организации о высокой пожарной опасности.

Вдоль дорог, проходящих через лесной фонд или в непосредственной близости от него, размещаются аншлаги по противопожарной тематике. Число аншлагов обосновано проектной документацией, без учета аншлагов на лесных участках, используемых для рекреационных целей.

На автобусных станциях, в придорожных кафе, АЗС необходимо разместить информацию, предупреждающую о высокой пожарной опасности и необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности.

Благоустройство лесных участков предусматривает организацию пожаробезопасных условий для рекреации на наиболее посещаемых лесных участках (благоустройство кострищ, мест для курения, ограждающая минерализованная полоса, навесы, мебель, места для мусора) и создание новых мест отдыха на лесных участках с низкой потенциальной пожарной опасностью (рядом с водоемами, родниками и т.д.). Основная часть мест отдыха должна размещаться в зеленых зонах.

Противопожарная пропаганда проводится сотрудниками лесничеств в виде бесед, выступлений в средствах массовой информации и распространения соответствующей печатной продукции, памяток, листовок, агитационных и разъяснительных брошюр.

Одним из факторов предупреждения лесных пожаров является раннее обнаружение лесных пожаров. Так как на территории многих лесничеств отсутствуют специализированные пожарно-наблюдательные вышки, оперативное обнаружение обеспечивается патрулированием и распространением среди населения информации о телефонах лесопожарных служб.

Патрулирование осуществляется по маршрутам с частотой в зависимости от комплексного показателя пожарной опасности по условиям погоды и в соответствии с принятой регламентацией лесопожарных служб.

Количество и маршруты патрулирования устанавливаются оперативным планом по обнаружению и тушению лесных пожаров ежегодно до 1 марта. Регламентация лесопожарных служб принимается в соответствии с проектом противопожарного устройства лесов.

Тушение лесных пожаров осуществляется силами и средствами:

- специализированных лесохозяйственных организаций;

- пожарных частей муниципального, областного или федерального подчинения;

- лиц, использующих лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком;

- лиц, привлеченных в соответствии с оперативными планами.

Автомобильный транспорт специализированных лесохозяйственных организаций и лиц, использующих леса в соответствии с договорными обязательствами, должен быть обеспечен средствами тушения лесных пожаров. Кроме того, на базе специализированной лесохозяйственной организации формируются мобильные группы пожаротушения.

Для обеспечения средствами тушения лесных пожаров предусматривается формирование пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря на производственных участках специализированных лесохозяйственных организаций, и лицами, использующими лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Комплектация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря определяется лесничим ежегодно за два месяца до начала календарного года.

Общая потребность в машинах, механизмах и средствах пожаротушения принимается в соответствии с проектом противопожарного устройства лесов.

Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется лесничим лесничества постоянно. В качестве данных для осуществления мониторинга используется информация:

- специализированных метеорологических служб;

- служб ГОЧС и комиссии по ЧС районов и Смоленской области;

- органов государственной власти Смоленской области;

- системы ИСДМ;

- территориальных органов, федеральных органов власти;

- специализированных лесохозяйственных организаций;

- лиц, использующих лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Разработка оперативных планов тушения лесных пожаров осуществляется лесничеством ежегодно до 1 марта. Они согласовываются областной комиссией по ЧС и утверждаются районной комиссией по ЧС. При подготовке оперативного плана тушения лесных пожаров лесничий руководствуется материалами Генерального плана обустройства лесов Смоленской области и классами пожароопасности.

Также при подготовке оперативного плана тушения лесных пожаров лесничий руководствуется Указаниями по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденными Приказом Рослесхоза от 30.06.95 г. N 100 и Рекомендациями по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденными Рослесхозом от 12.12.1997.

К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:

- ограничение въезда в лес в периоды высокой пожарной опасности для предотвращения угрозы жизни и здоровью населения;

- организация государственного лесного контроля и надзора в части охраны лесов от пожаров;

- содействие пресечению нарушений Правил пожарной безопасности органами пожарного надзора на землях, сопредельных с лесными участками;

- контролируемый отжиг сухой травянистой растительности.

# IX. Санитарная очистка территории Сафоновского района

Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны принимать эффективные меры по сбору, транспортировке, обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению бытовых отходов, соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и правила.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию опасных и других отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых, отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких отходов из неканализованных зданий, уличного мусора, смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории города).

Деятельность, связанная со сбором, транспортировкой, сортировкой, обезвреживанием, переработкой, утилизацией, складированием или захоронением бытовых отходов, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ.

Вывоз отходов осуществляется специализированными предприятиями по уборке в соответствии с заключенными договорами, регулярно по графику в сроки, соответствующие санитарным требованиям.

Объектами очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места массового отдыха граждан.

Участки городских территорий по уборке и санитарному содержанию закрепляются: за муниципальными предприятиями - администрацией района; за физическими и юридическими лицами - на основании договоров, заключенных с администрацией района.

Предприятия и организации убирают отведенную им территорию в пределах установленных санитарно-защитных зон.

Границы уборочных площадей устанавливаются следующим образом:

- уборка территории остановок городского транспорта, проезжей части улиц, проспектов, площадей, мостов, пешеходных дорожек вдоль магистральных улиц производится дорожно-строительными предприятиями, другими предприятиями и организациями на закрепленных за ними территориях;

- уборка скверов, парков, садов, городских зон отдыха производится предприятиями и организациями, в ведении которых они находятся;

- уборка незастроенных территорий, площадок, образованных после сноса домов, осуществляется организациями или застройщиками, осуществляющими расселение и снос домов;

- уборка территорий строительных площадок, прилегающих к ним дорог и тротуаров на всем протяжении производится строительными организациями, проводящими в данных местах строительство;

- уборка земельных участков, предоставленных под строительство прилегающих к ним дорог и тротуаров, производится застройщиками, которым отведены эти участки;

- уборка территорий, прилегающих к торговым палаткам, киоскам, ларькам, производится собственниками в радиусе 5 м по периметру, а также включает тротуар на всем протяжении и дорогу на ширину 0,5 м от бордюра;

- уборка территории, прилегающей к встроенным и отдельно стоящим торговым организациям, включает тротуар на всем протяжении и дорогу на ширину 0,5 м от бордюра;

- уборка территории, прилегающей к зданиям, находящимся в собственности юридических и физических лиц, производится собственниками;

- уборка "бесхозных" территорий и неузаконенных свалок организуется администрацией района.

Для поддержания чистоты в городе, а также для нормального функционирования общественного транспорта организации могут заключать договор с коммунальными службами на проведение механизированной уборки закрепленных за ними участков проезжей части улиц, тротуаров, а также на вывоз снега.

Торговые организации, владельцы торговых киосков, ларьков, палаток, павильонов в обязательном порядке заключают договоры на сбор, хранение и вывоз бытовых отходов или юридическими лицами, индивидуальными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Территории промышленных предприятий, строительных организаций, складов, баз, административных зданий и других организаций, подъезды к ним, а также санитарно-защитных зон убираются собственными силами.

Содержание и уборка городских улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров, мостов и путепроводов включает в себя комплекс мероприятий сезонного характера, обеспечивающих чистоту и опрятный вид проезжей части, тротуаров и других дорожных сооружений, а также нормальные условия движения транспорта и пешеходов.

Уборку дорог, путепроводов, площадей, тротуаров, дорожек необходимо проводить круглосуточно, а придомовых территорий - ежедневно, в соответствии с утвержденными графиками.

Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 и не позднее 22 часов.

Жители кооперативных домов, частные домовладельцы убирают территорию на участках домовладения и прилегающие тротуар и газон с заключением договора на вывоз ТБО и, по необходимости, жидких отходов с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов, помойных ям должны определяться самими домовладельцами, при этом разрыв с жилыми зданиями может быть сокращен до 8 - 10 метров.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать и дезинфицировать. При несменяемой системе очистка и дезинфекция сборников производится не реже одного раза в 10 дней, а при сменяемой - после их опорожнения собственниками домовладений. Деревянные сборники необходимо дезинфицировать после каждого опорожнения.

Частные домовладельцы обязаны заключать договоры и на вывоз бытовых отходов (в том числе жидких - при отсутствии канализации с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на данный вид деятельности).

Все предприятия, организации, не имеющие санитарно-защитных зон, убирают прилегающие к ним тротуары, газоны и проезжую часть улиц и дорог на расстоянии 0,5 м от бордюра.

Косьба газонов, скверов, парков, бульваров и зеленых зон улиц производится владельцами зданий, сооружений на участках домовладений, предприятиями, учреждениями и организациями - в пределах санитарно-защитных зон на отведенной территории.

Обслуживание и ремонт дорог производится организациями, на балансе которых они находятся.

Эксплуатирующие организации должны своевременно восстанавливать дорожную одежду улиц и тротуаров.

Асфальтобетонные покрытия проезжей части, тротуаров, внутриквартальных проездов и дворов должны быть в исправном состоянии, без трещин и выбоин, с исправными водостоками. Неусовершенствованные покрытия должны быть спрофилированы, не иметь колейности и обеспечивать водосток.

Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и объектов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, производящими работу

Восстановление нарушенного благоустройства производится с учетом площадей и объемов, нарушенных в результате перемещения техники в процессе производства работ, складирования грунта и строительных материалов.

Железнодорожные пути, находящиеся в черте города, полоса отчуждения, железнодорожные откосы, насыпи, переезды, пешеходные переходы через пути убираются силами и средствами Смоленского отделения Московской железной дороги или предприятиями, организациями и учреждениями, в ведении и собственности которых они находятся.

Организации, за которыми закреплены зоны отдыха, обязаны производить ремонт малых архитектурных форм, регулярную уборку раздевалок, туалетов, зеленой зоны, ежегодно подсыпать свежий песок, организовывать сбор и вывоз отходов.

На территориях рынков, торговых зон владельцам:

- ежедневно после закрытия производить уборку территории с вывозом мусора. Днем следует производить периодическую уборку с очисткой урн и мусоросборников:

- в летний период года территорию рынка необходимо ежедневно мыть или поливать;

- один день в неделю производить санитарную уборку и дезинфекцию всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря;

- для сбора мусора должны устанавливаться урны, контейнеры; для сбора пищевых отходов должны устанавливаться специальные емкости, которые после окончания торговли ежедневно очищаются и хлорируются.

На всех площадях, улицах, в скверах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта, у магазинов, предприятий питания, торговых киосков и павильонов и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории).

Очистка урн должна производиться по мере их наполнения. За установку и содержание урн в чистоте несут ответственность предприятия, учреждения и организации, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Уборка автозаправочных станций, автопарковок, автостоянок и территорий, прилегающих к ним в радиусе 20 м по периметру, производится силами АЗС, владельцами стоянок, парковок.

Гаражно-строительные кооперативы убирают территорию гаражей и прилегающую зону в радиусе 50 м.

В ГСК должны быть установлены контейнеры для сбора мусора, емкости для слива отработанных масел.

Садово-огородные товарищества обеспечивают уборку и вывоз мусора и других отходов со своей территории и прилегающей зоны на расстоянии 2 метров.

Вывоз отходов от ГСК и садово-огородных товариществ должен производиться по договору с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

Жилищно-эксплуатационные организации обеспечивают содержание в чистоте дворовых территорий. На территории дворов должны производиться летняя и зимняя уборка, подметание, полив и мойка асфальтового покрытия, газонов, окучивание и вывоз снега, обработка противогололедными материалами, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, регулярная очистка водостоков и дренажей, косьба.

Жилищно-эксплуатационные организации должны:

- организовать сбор и временное хранение бытовых отходов;

- для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры с крышками. Количество и объем контейнеров на площадке должно соответствовать объему образующихся отходов;

- сооружать контейнерные площадки и подъездные пути к ним;

- площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти.

Площадка должна быть с твердым основанием (асфальт, бетон), иметь ограду не ниже 1,5 м для предотвращения разбрасывания отходов, быть доступной для подъема грузового автотранспорта;

- площадки, прилегающую территорию и контейнера содержать в надлежащем состоянии, технически исправными, не допускать случаи возгорания в контейнерах;

- обеспечивать еженедельную очистку, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию мусоропроводов;

- проводить разъяснительную работу и организовать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий;

- проводить заготовку песка по соответствующим нормам для просыпания улиц, тротуаров, дорожек во время гололеда и выпадения мокрого снега.

Уборка дворовых территорий включает в себя сбор и удаление твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов и организаций (подметание, содержание зеленых насаждений).

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.

Металлолом и крупногабаритные предметы, обрезанные ветки деревьев и т.д. складируются в специально установленные для этого места и вывозятся предприятиями и организациями, на балансе которых находятся жилые и бытовые помещения, по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Мусоропроводы, мусороприемные камеры должны быть исправными. Емкости с отходами должны выставляться за пределы мусоросборного помещения к прибытию специального автотранспорта.

Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несет домовладелец, а за своевременный вывоз мусора - специализированная организация в соответствии с заключенными договорами.

Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребы дворовых туалетов и сборников для жидких отходов с непроницаемым дном и стенами, закрываться крышками.

Туалетные выгребы, сборники для сбора жидких отходов, мусорные баки и контейнеры должны по мере заполнения, но не реже 1 раза в полгода, очищаться, содержаться в исправном состоянии и дезинфицироваться.

Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места.

Зачистка территорий после погрузки спецавтомашин производится немедленно силами владельца специализированного транспорта.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят строительные организации на специально выделенные участки. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозятся транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

С наступлением весны следует:

- очистить канавы и лотки для стока воды от снега и льда, песка и грязи в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематически сгонять талую воду к люкам и приемным колодцам ливневой сети;

- после таяния снега произвести общую очистку территорий, собрать и вывезти мусор на специально отведенные свалки.

В весенний период муниципальными предприятиями, юридическими и физическими лицами на закрепленной территории, населением производится массовая уборка и вывоз снега, грязи, мусора и песка с проезжей части улиц, тротуаров, газонов, дворовых территорий на специально отведенные места.

Летняя уборка городских территорий предусматривает:

- подметание проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий;

- мытье и полив проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий;

- уборку загрязнений с газонов, в парках, садах, скверах, на пустырях;

- уборку мусора на территории контейнерных площадок и возле них, а также в местах его скопления;

- регулярный покос травы на газонах, обочинах дорог, склонах автотранспортных развязок;

- вывоз смета и загрязнений внутридомовых территорий.

Мойка и подметание проезжей части и тротуаров должна производиться в ночное время не позднее 7 часов утра. В дневное время мытье производится только в случае необходимости.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой будет скапливаться снег.

В период листопада опавшие листья необходимо убирать регулярно. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

Обязательна уборка от листьев тротуаров, пешеходных дорожек, переходов, ливневой канализации, дождеприемников, трамвайных путей.

Содержание и уборка городских территорий в зимний период включают подметание или сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований, уборку мусора и твердых бытовых отходов на контейнерных площадках и возле них, а также в местах их скопления, обеспечение нормального и безопасного движения транспорта и пешеходов при любых погодных условиях.

Уборка снега должна, в первую очередь, производиться на магистральных дорогах, улицах с маршрутным движением пассажирского транспорта, местах возможного скольжения транспорта, на крутых поворотах, подъемах и спусках, в местах интенсивного торможения, у перекрестков, на мостах, путепроводах, остановках пассажирского транспорта, у пешеходных переходов.

Ликвидация зимней скользкости производится путем обработки проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров песко-соляной смесью или песком.

Посыпка проезжей части специальной смесью производится с момента начала снегопада. При проявлении гололеда посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, тротуары.

Для устранения снежных накатов с наступлением снегопада должна производиться уборка снега с окучиванием его в отвалы до окончания снегопада.

После окончания снегопада снег с проезжей части следует укладывать в валы и кучи не позднее 6-ти часов после окончания снегопада или метели, а на остальной территории - не позднее 12 часов.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечении дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;

- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

При укладке снежных валов и куч необходимо оставлять на проезжей части улиц, тротуарах, перекрестках, въездах во дворы, подходах к зданиям свободные проходы для пешеходов.

Снежный вал в первую очередь должен расчищаться на перекрестках дорог, остановках пассажирского транспорта на длину не менее двух сочлененных автобусов, в местах расположения пешеходных перекрестков на ширину не менее 5 м, а также на подходах к школам, детским и медицинским учреждениям, предприятиям торговли.

Уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий должна производиться при снегопадах, образовании гололеда, оттепели и в другие периоды по мере необходимости с тем, чтобы обеспечить удобное и безопасное движение пешеходов и транспорта. В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы и подъезды к местам размещения контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов, а также площадки для крупногабаритного мусора. Тротуары зачищаются под скребок.

Снег, собираемый на улицах и проездах, на территориях организаций, предприятий, учреждений должен вывозиться на специально отведенные места, определенные решением администрации района по согласованию с городским центром Госсанэпиднадзора и комитетом по охране окружающей среды.

Очистка крыш от снега и сосулек должна производиться по мере необходимости в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих полную безопасность движения пешеходов, транспорта и эксплуатационного персонала, выполняющего эти работы. Места ведения работ должны иметь ограждение, знаки, наблюдателей. Ответственность за несвоевременную очистку крыш от снега, удаление сосулек и безопасность проведения этих работ несут руководители, должностные лица жилищно-эксплуатационных организаций, арендаторы и другие владельцы зданий.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий электроосвещения, растяжек, стендов рекламы, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

Счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов снег разрешается складировать на территориях дворов таким образом, чтобы оставались свободные места для проезда автотранспорта и прохода пешеходов, не допуская при этом повреждения зеленых насаждений.

Уборка и очистка снега, обработка специальной смесью остановочных площадок, автобусных маршрутов должны производиться утром до начала движения транспорта, а при снегопаде, метелях и кратковременных оттепелях - по мере необходимости.

При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах и других отдельных объектах разрешается складирование снега только на заранее выделенных и подготовленных для этой цели площадках, не допуская повреждения зеленых насаждений.

В весенний период таяния снега очистка от зимних загрязнений проезжей части улиц, тротуаров, внутриквартальных дворовых и других территорий, а также скверов, парков, осуществляется силами и средствами тех организаций, предприятий, за которыми закреплены эти территории.

Земельные участки, отведенные под строительство, должны ограждаться. Расположенные возле них тротуары, зеленые насаждения убираются предприятиями, организациями и учреждениями, гражданами, которым отведены эти участки, а с началом строительства - строительными организациями.

Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, домики для временного размещения рабочих и служащих устанавливаются в пределах строительных площадок в соответствии с генеральным строительным планом.

Строительные и другие организации, ведущие текущий или капитальный ремонт зданий, бытовые домики для временного нахождения в них рабочих и служащих размещают на внутридворовых территориях или в других местах, не мешающих движению транспорта и пешеходов.

Ремонтно-строительные организации, вне зависимости от форм собственности, обязаны обеспечить сдачу в эксплуатацию объектов после капитального строительства, ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству, озеленению дворовых, уличных территорий и приведению их в порядок.

Водопользователи поддерживают в надлежащем состоянии водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и водоохранные знаки.

Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Не допускается строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация очистных сооружений, систем доочистки, канализационных сетей и станций в нарушение установленных норм и правил охраны и содержания поверхностных вод, водоохранных зон.

Не допускается ввод и эксплуатация предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод.

Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ., утверждены Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152. ( МДК 7-01.2003).