Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

ОАО «НИИП Градостроительства»

УТВЕРЖДАЮ:

директор института

________________к.т.н. Лаппо А.Д.

«____»______________________2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА

САФОНОВО

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Зам. директора по производству

И перспективному развитию института			           Н.М.Сидоренко

Начальник архитектурно-планировочного отдела,

Главный архитектор проекта:					            Е.М.Клинкова

Санкт-Петербург 2007-2008 год

| Авторский коллектив: Архитектурно-планировочный отдел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник архитектурно-планировочного отдела, ГАП | Клинкова Е.М. |  |
| Ведущий инженер | Метейко Н.А. |  |
| Ведущий инженер | Александрова Е.В. |  |
| Ведущий инженер по водоснабжению и водоотведению | Половников А.В. |  |
| Ведущий инженер по тепло - газа - и электроснабжению | Котлярова В.А. |  |
| Инженер-геолог | Шатаева Т.А. |  |
| Инженер | Слесарева А. |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА I	6

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г.САФОНОВО, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	6

I Общие сведения о городе	6

II. Природные условия и ресурсы	7

III  Планировочные природоохранные	11

ограничения.	11

III. 1. Особо охраняемые природные территории.	11

III. 2. Территории с особым природоохранным режимом	11

IV.  Санитарно-гигиенические ограничения	17

V Историко-культурные планировочные ограничения	21

ГЛАВА II	28

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	28

I Базисные установки социально-экономического	28

развития Сафоново	28

I.1Экономическая база	28

I. 2 Население. Социально-демографическая характеристика.	35

ГЛАВА III	39

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	39

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ	39

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	39

I.	Мероприятия по развитию  функционально-планировочной структуры	39

II   Мероприятия по развитию жилого фонда	43

II.1 Оценка.	43

II.2 Перечень мероприятий	46

III. Мероприятия по развитию	54

культурно-бытового обслуживания	54

III.1 Оценка	54

III. 2 Перечень мероприятий	107

IV Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	114

IV.1 Оценка	114

IV.1 Перечень мероприятий	121

V. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	122

VI. Мероприятия по охране окружающей	122

| Авторский коллектив: Архитектурно-планировочный отдел: |  |
| --- | --- |
| Начальник архитектурно-планировочного отдела, ГАП | Клинкова Е.М. |
| Ведущий инженер | Метейко Н.А. |
| Ведущий инженер | Александрова Е.В. |
| Ведущий инженер по водоснабжению и водоотведению | Половников А.В. |
| Ведущий инженер по тепло - газа - и электроснабжению | Котлярова В.А. |
| Инженер-геолог | Шатаева Т.А. |
| Инженер | Слесарева А. |
| Инженер | Ковригина Н. |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план города   разрабатывается по заданию Администрации города .

Исполнитель проекта – ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов».

Исходный год проектирования – 2007 г.,  расчетный срок генерального плана– 2030 г., I очередь – 2015 г.

Разработка проекта выполнена в соответствии с действующими законодательными и нормативными  документами:

- Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ

- Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ

- Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10. 2003 г.;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» утвержденной постановлением Госстроя РФ № 150 от 29.10. 2002 г.;

При разработке проекта использовалась следующая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Смоленской области (договор №134-КСГ/2001 от 20 июня 2001 г.).

Генеральный план выполняется с применением компьютерных геоинформационных технологий в формате МарInfo, версия 8,5. Проект разрабатывается в масштабе 1:2000 (электронная версия) и в масштабе 1:5000 (на бумажном носителе).

При принятии проектных решений учитывались программы, анализы и прогнозы социально-экономических показателей Федерального уровня и уровня Субъекта РФ

## ГЛАВА I

## АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г.САФОНОВО, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# I Общие сведения о городе

– городское поселение, административный центр Сафоновского района Смоленской области.

Сафоновское городское поселение граничит:

- на северо-востоке — с Дроздовским сельским поселением

- на востоке — с Беленинским сельским поселением

- на юго-востоке - с Барановским сельским поселением

- на юго-западе — с Пушкинским сельским поселением

- на северо-западе — с Вышегорским сельским поселением

Численность населения — 44 600 жителей (2008 год), (48 500 — 2007 год,46,8 — 2005). Наибольшая численность населения (более 56 тыс. чел.) была зарегистрировано в начале 1990-х, и по 2006 отмечается сокращение.  Город расположен на железнодорожной магистрали Москва — Минск в 102 км к востоку от Смоленска, и в 300 км на запад от Москвы.

Через город проходит автодорога М1 «Беларусь», расстояние до Смоленска — 97 км, до МКАД — 280 км. Город расположен на притоке Днепра, реке Вопец.

Первое упоминание о деревне Сафоново относится к 1859 году. В 1918 году Сафоново становится центром Сафоновской волости, Дорогобужского уезда, с 1929 года — Сафоновского района. В связи с освоением бурого угля на западе Подмосковного угольного бассейна и открытием вблизи посёлка шахт, в 1938 преобразован в посёлок городского типа, а с 1952 года бывший посёлок именуется городом. В окружении бывшего города горняков действовало девять шахт.

# II. Природные условия и ресурсы

Климат

По схематической карте климатического районирования территории России город Сафоново приурочен к району II, подрайону – II В.

Климат Сафоновского района умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха +4,3 С, самый холодный месяц январь, его средняя температура -8,5 – 10 С, самый теплый месяц июль +17 С. Продолжительность безморозного периода составляет 133 дня, а вегетационного – 177 дней.

Годовое количество осадков – 635 мм, а за период май-сентябрь выпадает 350 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, а одна треть в виде снега. Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений ветра в летний период, юго-западных и южных – в зимний. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Около 5 дней в году скорость ветра достигает 15 м/сек и более.

Рельеф

Территория города лежит в пределах Сафоновской возвышенности.

Вся территория расположена в области днепровского оледенения. Здесь четко выражено преобладание возвышенного рельефа. Абсолютная высота 200 – 240 м, в восточной части можно встретить 260 м и выше.

Растительность

Район расположен в пределах смешанных хвойно-широколистных лесов. Этот лесорастительный район сформировался на возвышенной моренной равнине Смоленско-Московской возвышенности и характеризуется мощными покровными суглинками, благоприятными для развития сложных ельников. Средняя лесистость Сафоновского района составляет 45 %.

Лесной фонд района составляет 104342 га, из него покрытая лесом площадь занимает 101654 га или 97 % общей площади лесного фонда, из них лесов I группы – 20386 га (20 %) и леса II группы – 83596 га (80 %). Лесов государственного – 39568 га. Остальные находятся во владении совхозов, колхозов, подсобных хозяйств промышленных предприятий и др.

Преобладающими породами в районе является береза, осина. Хвойные породы занимают 40 % покрытой лесом площади (40662 га), а мягколиственные – 60 %.

Распределение насаждений по группам возраста довольно равномерное с некоторым преобладанием средневозрастных древостоев. Спелые насаждения занимают 24 % покрытой лесом площади. Общий запас древесины определяется в объеме 15836,7 тыс. кубометров или 156 куб. м с 1 га покрытой лесом площади.

Гидрологические условия

Город расположен на притоке Днепра, реке Вопец.

Площадь бассейна Днепра

| Река | Куда впадает | Площадь бассейна, км2 | Длина, км | Средний годовой расход воды, тыс.м3/сек | Место, занимаемое по величине расхода воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днепр | Черное море | 503000 | 2285 | 1,7 | 23 |

По условиям грунтового питания река Днепр расположена в  области обильного дренирования реками верхних и глубоких, грунтовых вод охватывающей пояс зандровых равнин-полесий Европейской части России на площади бывшего максимального оледенения, представляющей собой территорию активного формирования неглубоко залегающих от поверхности земли грунтовых вод как в четвертичных, так и дочетвертичных породах, обеспечивающих устойчивое грунтовое питание Волги, Дона и Днепра.

Осадки, сток и испарение в бассейне реки Днепра

| Бассейн | Площадь водосбора, км2 | Годовая сумма осадков, мм | Годовой сток, мм | Годовое испарение, мм | Среднегодовой дефицит влажности воздуха, мм | Средний коэффициент стока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подзона смешанных лесов |  |  |  |  |  |  |
| Днепр | 14100 | 625 | 217 | 418 | 1,90 | 0,35 |

По количественной доле основного источника питания (снега) и по значению, которое имеют второстепенные источники питания р. Днепр относится к группе рек, у которых доля снегового питания составляет от 50 до 80%.

Средние годовые и максимальные модули стока реки Днепр

| Река | Пункт | Площадь водосбора, км2 | Число лет наблюдений | Средний годовой модуль стока л/с с км2 | Максимальный модуль стока | Ммакс/М0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днепр | Смоленск | 14100 | 57 | 6,9 | 141 | 20 |

Длина Днепра в пределах области 503 км. Он берет начало из небольшого болотца в 1,5 км от д. Дудкино Сычевского района. Водосборная площадь его в пределах области немного более 1,7 млн. га. 57% стока Днепра принадлежит бассейну Черного моря. Густота речной сети в бассейне р. Днепр – 0,42 км/км2. Коэффициент извилистости реки 2,09, средний уклон – 0,17%. Ширина реки от 20 – 50 м до 100 – 120 м, глубина в среднем 1,5 – 3,5м, на плёсах - 6 – 8м.

Источником питания рек  являются дождевые, талые, снеговые и грунтовые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков.

Средние сроки половодья приходятся на конец марта–начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 -10 дней. Средняя интенсивность подъема 10 – 60 см/сут.. Максимальная высота уровня воды весной по сравнению с наиболее низким меженным достигает 10 – 11м на реке Днепр. Общая продолжительность половодья на малых реках составляет 30 - 50 дней, Днепра до 2-х месяцев.

Продолжительность межени обычно 110 – 130 дней после окончания половодья. Её плавный ход практически ежегодно нарушается дождевыми паводками – 2 – 3 за сезон с продолжительностью 8 – 30 дней. Паводки летнего периода (1-5 м) несколько выше, чем осеннего, но последние более продолжительны. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается во второй половине марта, у неё более плавные изменения хода уровня воды. В течение зимы чаще проходит всего один паводок, по высоте он обычно ниже летних паводков.

# III  Планировочные природоохранные

# ограничения.

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, городские леса, скверы, парки, городские сады, пригородная зеленая зона, противоэрозионные насаждения); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### III. 1. Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты. На территории Сафоново таких территорий нет.

### III. 2. Территории с особым природоохранным режимом

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного  кодекса РФ

Для бассейна Днепра в пределах Смоленской области размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблицах.

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| до 10 км | 50 |
| 10-50 км | 100 |
| 50 и более км | 200 |
| озера, водохранилища | 50 |

Размер прибрежных защитных полос

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы |
| --- | --- |
| обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

В границах водоохранных зонах запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженностью не более 10 км - шириной 5м.. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В настоящее время режим хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежной защитной полосе не соблюдается, в поселениях предприятия-загрязнители находятся непосредственно у уреза воды. Кроме того, в границах водоохранных зон и ПЗП расположены: склады ГСМ, несанкционированные свалки, гаражи, стоянки автомашин, не в специально оборудованных местах, не имеющих твердое покрытие и др. Прибрежные защитные полосы  замусорены металлоломом,  древесными отходами и т.п.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

("Положение  о  водоохранных  зонах  водных  объектов  и  их  прибрежных  защитных  полосах"

№1404  от  23  ноября  1996  г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения области являются поверхностные и подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

###### Регламенты  использования  территории  зон  санитарной

###### охраны поверхностных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.  В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

# IV.  Санитарно-гигиенические ограничения

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, представлены в таблице. Предприятия и объекты инженерной инфраструктуры, расположенные в г. Сафонове, проектов санитарно-защитных зон не имеют, но некоторые из них имеют тома предельно-допустимых выбросов (ПДВ), где дано обоснование размеров СЗЗ.

На Схеме границ зон с особыми условиями использования территории города. Санитарно-гигиенические ограничения показаны нормативные размеры СЗЗ на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.  Данные о предприятиях имеющих Проекты санитарно-защитных зон исполнителю представлены не были.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий инженерной инфраструктуры

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - Пожарные депо, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гаражи, - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

Основные инженерные объекты, относящиеся к II-Y классам опасности, сосредоточены в производственной зоне г. Сафоново - это котельные, электроподстанции, газораспределительные станции и пункты,

В нормативные санитарно-защитные зоны отдельных инженерных объектов попадает селитебная зона.

Размер санитарно-защитной зоны для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.2., должен определяться расчетной концентрацией в приземном слое и по вертикали с учетом  высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной, но не должен быть менее 50 м. Для городских котельных разработаны тома ПДВ, согласно которым размер СЗЗ принят 50 м. В настоящее время проект ПДВ находится в стадии рассмотрения и утверждения.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэлектростанция | II | 500 |
| 2 | Газораспределительные пункты | Y | 15 |
| 3 | Центральные теплопункты | Y | 50 |
| 4 | Насосные станции | Y | 50 |
| 5 | Электроподстанции | Y | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 6 | Газонаполнительная станция | III | 300 |
| 7 | Газораспределительные станции | III | 300 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения |  | 400 |
| 9 | Котельные | Y | 50 |

# V Историко-культурные планировочные ограничения

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятый Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ), является основным нормативно-правовым документом который:

● регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

● реализует конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

● обеспечивает реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 (ред. от 07.11.2008) «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает:

● порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

● требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Нормативно-правовые документы в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

Закон РСФСР от 15 декабря  1978 г. «Об  охране и использовании памятников истории и культуры» (с изменениями от 18 января 1985г.)

Положение об охране и использовании памятников истории и культуры от 16 сентября 1982г. №865 с изменениями от 29 декабря 1989г.

Инструкцию о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры от 13 мая 1989г. №203 с изменениями от 25 марта 1994г.

Инструкцию по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24 января 1986г. № 33.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также иных объектов, представляющих собой историко-культурную ценность или имеющих природоохранное, рекреационное или оздоровительное значение, в историческом поселении градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  и законодательством субъектов Российской Федерации.

Сведения об объектах культурного наследия,

внесенные в единый государственный реестр

объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

На территории города Сафоново расположены памятники всех категорий.

Объекты исторического и культурного наследия

(памятников истории и культуры) регионапльного  значения

г.Сафоново

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия по документу о принятии под госохрану | Адрес объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации | Нормативный акт, на основании которого объект отнесен к памятникам истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

| 1 | Здание школы-интерната, где Ю.А.Гагарин встречался с преподавателями и учащимися школы после полета в космос | 2 км сев. г.Сафоново | 2 км сев. г.Сафоново | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Памятник В.И.Ленину | гор.площадь | гор.площадь | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 3 | Братская могила 2000 советских воинов и партизан, погибших в боях с фашисткими захватчиками (памятник-скульптура) | сквер ДК | сквер ДК | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 4 | Место, где перед населением города выступал председатель ВЦИК Калини М.И. | ж/д ст..Дорогобуж, здание быв.вокзала | ж/д ст..Дорогобуж, здание быв.вокзала | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 5 | Кинотеатр | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, 2 | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, 2 | Решение Смоленской областной Думы № 24 от 28.02.95 г. |
| 6 | Дом культуры | г.Сафоново, ул.Советская | г.Сафоново, ул.Советская | Решение Смоленской областной Думы № 24 от 28.02.95 г. |
| 7 | Школа | г.Сафоново, ул.Советская | г.Сафоново, ул.Советская | Решение Смоленской областной Думы № 24 от 28.02.95 г. |
| 8 | Место казни гитлеровцами партизан подпольщиков Репина Н.В. И Ковалева М.В. | угол ул.Красногвардейской и Советской,3 | угол ул.Красногвардейской и Советской,3 | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| 9 | Шахта № 1 "Смоленская", где впервые из недр Смоленской области был добыт каменный уголь | шахта № 1 "Смоленская" | шахта № 1 "Смоленская" | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |

| 10 | Вокзал | г.Сафоново, ул.Привокзальная | г.Сафоново, ул.Привокзальная | Решение Смоленской областной Думы № 24 от 28.02.95 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Список

дополнительно выявленных памятников истории, подлежащих государственной охране, как памятники местного значения

|  | Могила Щербакова Матвея Васильевича командира партизанского отряда, павшего в бою с гитлеровцами, 1942 г. | г. Сафоново |
| --- | --- | --- |
|  | Братская могила 11 советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками, 1941-1943 гг. | г. Сафоново, ул. Октябрьская, 72 |
|  | Могила мл. сержанта Никулина Александра Викторовича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане 1962-1981 гг. | г. Сафоново |
|  | Могила рядового Солдатенкова Геннадия Анатольевича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1965-1985 гг. | г. Сафоново |

Исторически сложившиеся территории в составе

объектов культурного наследия, расположенных на территории

г. Сафоново

Согласно положениям «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г., № 33 (действует в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятому Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ)):

1) Границы территории памятников вступают в силу одновременно со взятием памятника под охрану государства, то есть с момента включения его в Реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73 – ФЗ;

2) В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность его изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Для территорий памятников, определен режим комплексной научной реставрации, предусматривающий обеспечение условий физической сохранности памятника, документированное восполнение утрат, устранение или нейтрализацию искажений. Все работы по восстановлению, благоустройству, приспособлению и экспонированию объекта проводятся в рамках проекта реставрации. В случае утраты памятник подлежит строго документированному воссозданию.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

## ГЛАВА II

## ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# I Базисные установки социально-экономического

# развития Сафоново

### I.1Экономическая база

Оценка экономической базы.

Промышленность, транспорт и связь являются важнейшими и определяющими отраслями экономики и жизнедеятельности города. Основой экономического потенциала города является производственная сфера –химическая, электротехническая промышленность, машиностроение, приборостроение, легкая и пищевая.

Промышленный потенциал города достаточно высок. Так, в 2007 году объем промышленного производства составил 3,2 млн.

Наибольший удельный вес в объеме валовой продукции промышленности города занимают открытые акционерные общества "Сафоновский электромашиностроительный завод", "Теплоконтроль", ФГУП "Авангард". Своеобразной визитной карточкой города стала продукция ОАО "Сафоновохлеб". Это одно из самых динамично развивающихся предприятий города, продукция которого включена в престижный перечень "100 лучших товаров России".

Наиболее крупными предприятиями города являются:

- Сафоновский электромашиностроительный завод  — крупный российский производитель мощных (от 30 до 2000 кВт) электродвигателей и генераторов

- ПО Теплоконтроль — производитель приборов технологической автоматики

- Завод «Гидрометприбор» — производитель гидрометеорологических, геологических и приборов автоматики

- В рамках завода пластмасс образовались:

  - ФГУП «Авангард»— выпускает изделия из пластика, из стекло- и углепластика

  - ОАО «Полипласт» и СП Компитал— производители детских игровых и спортивных комплексов, обтекателей и др. продукции из пластмасс

  - «КОЛТЕК-спецреагенты» — производитель реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности

  - Сафоновский филиал «Смолкабель»

- Сафоновский завод мобильных зданий

- ОАО «Сафоновохлеб»

- Кирпичный завод

- Асфальтобетонный завод

Сафоновский завод «Теплоконтроль» основан в 1960 году. За 45 лет было освоено более 100 видов продукции, Которые нашли практическое применение во всех отраслях народного хозяйства.

Завод занимается производством и реализацией приборов контроля и регулирования технологических процессов, приборов для физических исследований, средств автоматизации и запасных частей к ним, приборов теплоснабжения,  соединительных частей для трубопроводов, нестандартного оборудования, и т.д.

В 1995 году предприятием была освоена принципиально новая продукция – оборудование, оснастка, инструмент для огранки бриллиантов.

В настоящее время завод выпускает следующую продукцию производственно-технического назначения:

- регуляторы температуры, расхода и давления прямого действия;

- регуляторы температуры и давления электронные;

- термометры манометрические;

- термопреобразователи кварцевые;

- гидравлические индикаторы веса;

- фильтры;

- оборудование и оснастка для обработки алмазов;

- термодатчики;

- клапаны регулирующие с электрическим приводом.

ФГУП «Авангард» ведет свою историю от предприятия «Сафоновский завод пластмасс» основанного в 1962 году в городе Сафоново Смоленской области. Выгодное географическое положение в центре Европейской части России и прекрасное транспортное сообщение (через город проходят железнодорожная и автомобильная магистрали Москва-Минск) определили город Сафоново пунктом для размещения предприятия, начавшего свою работу с выпуска изделий из пластмасс для народного потребления и промышленности.

Предприятие очень быстро росло и осваивало новые технологии переработки пластмасс, а затем и композиционных стеклонаполненных и угленаполненных материалов с различными видами химстойких покрытий. За высокие производственные показатели в 1976 году завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В настоящее время завод пластмасс перерос в Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Авангард». Сегодня это крупнейший в России, уникальный, градообразующий, научно-производственный комплекс в области композиционных материалов, имеющий в своём составе кроме производства современный исследовательский центр, специальное конструкторско-технологическое бюро, несколько лабораторий и специальное подразделение по оказанию услуг жкх. Численность работающих составляет 2500 человек.

ФГУП «Авангард» является предприятием инновационных технологий и имеет многолетний опыт разработки и производства изделий из композиционных материалов, в том числе из стеклопластиков, углепластиков, пластмасс, полиэтилена, полипропилена, пластика абс, полиамида, резины и т.д. Наличие на предприятии дипломированных специалистов и квалифицированных кадров позволяет обеспечивать высокое качество продукции. Специалисты предприятия владеют всеми известными способами работы с композиционными материалами (прессование, литьё, экструзия, все виды намотки, контактно-вакуумное формование, выклейка) и способны осуществить любую разработку от идеи до серийного выпуска продукции своими силами.

ОАО "Полипласт" является ведущим производителем

- детских игровых и спортивных комплексов

- водных аттракционов

- бассейнов

- оснащения спортивных залов, площадок,

- кортов

- качелей, каруселей

- скамеек, парковых диванов, урн, ограждений и прочего оснащения парков и зон отдыха

- лодок, катамаранов и другого водного оборудования

- обтекателей, бамперов и прочих

- аэродинамических систем автомобилей

СП Компитал изготавливает следующие виды продукции из стеклопластика и пластмасс:

Стеклопластиковые емкости (баки, резервуары, цистерны, желоба, ванны) и корпуса различного химически стойкого оборудования различных видов исполнения. Номинальный геометрический объем от 0,2 до 270 м3;

Различные стеклопластиковые облицовочные детали для вагонов метрополитена, рельсовых автобусов ; маски головных вагонов, панели облицовки пассажирских салонов, тамбуров, кабины машиниста, кожуха пульта управления;

Различные стеклопластиковые детали для тюнинга грузовых автомобилей; обтекатели (спойлеры), кожуха и накладки бамперов, боковые отсекатели ;

Стеклопластиковые сидения для спортивных сооружений трех типов в антивандальном исполнении, с высокой спинкой, со средней спинкой, без спинки;

Стеклопластиковые кашпо и вазоны для озеленения площадок, газонов, скверов, фасадов зданий, столбов и других архитектурных элементов сооружений;

Различные несерийные изделия

КОЛТЕК-спецреагенты

Более 10 лет канадская компания "KOLТЕCH TRADING Ltd." (Монреаль) присутствует на рынке химической и нефтехимической промышленности, производит высокоэффективные реагенты для использования в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях.

Расширение и углубление деловых отношений с промышленными предприятиями стран бывшего Советского Союза определило создание в 1996 году ЗАО "Колтек Интернешнл" (Москва) с собственной производственной базой на территории Российской Федерации (г. Сафоново, Смоленской области, завод "КОЛТЕК-спецреагенты"). Это дало возможность оптимизировать производственный процесс, приблизить его к потребителям и более оперативно реагировать на потребности рынка.

Производимая продукция не уступает, а часто существенно превосходит, по качеству и эффективности импортные аналоги. Реагенты производятся в строгом соответствии с действующими техническими условиями и имеют необходимые Заключения о Допуске от Министерства Топлива и Энергетики РФ, ВНИИ НП, гигиенические заключения от Министерства Здравоохранения РФ.

ОАО «Сафоновохлеб» - одно из крупнейших предприятий Смоленской области по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В своей деятельности компания следует лучшим традициям отечественных хлебопеков и кондитеров. Использование только натурального сырья создает прекрасный вкус, высокую пищевую ценность и экологическую чистоту продукции.

ОАО «Сафоновохлеб» выпускает широчайший ассортимент хлебов и хлебобулочных изделий, пряников, сушек, сухарей, печенья, тортов, пирожных.

ОАО «Сафоновохлеб» одним из первых в пищевой промышленности России взяло курс на выпуск широкого ассортимента продукции для функционального питания, снижающего риск возникновения различных заболеваний. Компания активно сотрудничает с ведущими учеными Смоленской государственной медицинской академии и работает по программе Всемирной организации здравоохранения, стремясь к оздоровлению населения через самый массовый продукт питания - хлеб. За короткий срок на предприятии налажен выпуск большого ассортимента хлебов для функционального питания.

За стабильное положение на рынке ОАО «Сафоновохлеб» имеет официальный статус «Лидер Российской экономики». В 2005 г. компания вошла в список 1000 лучших предприятий и организаций России.

Поставка продукции осуществляется более чем 500 торговым предприятиям Смоленской области и 40 крупным компаниям Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, Твери, Архангельска, Карелии, Воронежа, Брянска, Ростова-на-Дону, Калуги, Великих Лук и других.

ОАО "Сафоновский завод мобильных зданий"

выпускает: Одно-, духэтажные сборно-разборные мобильные здания "Комфорт-М", киоски, кузов-фургоны, спецавтомобили вахтовые, передвижные домики-бытовки, аппаратура низковольтная

ОАО "Сафоновский электромашиностроительный завод"

Выпускает: электродвигатели синхронные и асинхронные, генераторы синхронные, вентиляторы промышленные, устройства тиристорные возбудительные, электроводонагреватели промышленные

ГУП Завод "Гидрометприбор"

Выпускает: Гидрометеорологические и геологические изделия, приборы и средства автоматизации, оборудование для резки и сварки металлов

ОАО "ПО Теплоконтроль" ("Приборы контроля и регулирования технологических процессов")

Выпускает: Регуляторы температуры, давления; термометры, индикаторы веса, литье

Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (2007 г), -3,2 млрд. руб.

Промышленность г. Сафоново

|  | Отгружено товаров собственного производства млн.руб. На 01.01.07 г. отчет | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства, всего | 3100,3 | 7120 |
| Пищевые | 940,4 | 1288 |
| ОАО «Сафоновомясопродукт» | 241,8 | 293 |
| ОАО «Сафоновомолоко» | 86,2 | 210 |
| ОАО «Сафоновохлеб» | 291,1 | 557 |
| ООО «Роял-Кейк» | 321,3 | 228 |
| Текстильное и швейное пр-ва | 23,8 | 223 |
| ЗАО Швейная фабрика | 23,8 | 223 |
| Пр-во резиновых и пластмасс. изделий | 482,3 | 1581 |
| ФГУП ПО «Авангард» | 341,4 | 1238 |
| ОАО «Полипласт» | 19,6 | 59 |
| ООО «Интекс С» | 8,5 | 58 |
| ЗАО СП Компитал | 92,8 | 106 |
| ООО «Агрохимтара» | 20,0 | 120 |
| Химическое производство | 250 | 110 |
| ООО «Колтек-спецреагенты» | 250 | 110 |
| Пр-во прочих неметаллических и минеральных изделий | 110,9 | 349 |
| ССК | 51,9 | 149 |
| ООО «Саф. кирп.з-д №1» | 35,7 | 35 |
| ООО «Стройматериалы» | 13,0 | 136 |
| ООО «Стройдеталь» | 10,3 | 29 |
| Произв. машин и оборудов. | 248,1 | 329 |
| ГУП учреждения 100/3 | 31,2 | 65 |
| ГУП учреждения 100/2 | 20,3 | 49 |
| ГУП учреждения 100/1 | 0,8 | 41 |
| ООО «КаВик» | 195,1 | 174 |
| Центр обслуживания техники | 0,7 |  |
| Издательская (типография) | 1,6 | 13 |
| Пр-во электрооборуд., электронного и оптическ. | 708,0 | 2076 |
| ОАО «Сафоновский электромашиностроит. з-д» | 362,1 | 1054 |
| ОАО «ГМП» | 142,0 | 266 |
| ОАО «Теплоконтроль» | 144,0 | 510 |
| ООО СЭЗ-Электро | 34,9 |  |
| ООО «Смолкабель» | 25 | 190 |
| ООО «Базис» | Введен в 2007г | 38 |
| ООО АЛАН -электро | 2,3 | 18 |
| Обработка древесины и пр-во изд.из дерева | 37 | 17 |
| ООО «Лестехнология | 6,0 |  |
| ООО Саф. Леспромхоз | 26,8 |  |
| ООО «Днепролес» | 4,2 | 17 |
| Произв. эл.эн. газа и воды | 298,2 | 1357 |
| ГУП учреждения 100/3 | 6,4 |  |
| ГУП учреждения 100/2 | 7,5 |  |
| Фирма Тепло | 68,0 | 93 |
| ООО « Гранит» | 10,0 | 93 |
| Водоканал | 50,8 | 206 |
| Ф-л центр.электр.сети | 7,5 | 672 |
| ООО «Смолрегионтеплоэнерго» | 88,0 | 250 |
| Универсал | 1,4 | 43 |
| ГУП учреждения 100/1 | 11,2 |  |
| ФГУП ПО «Авангард» | 44,8 |  |
| ССК | 1,7 |  |
| ОАО «Сафоновский электромашиностроит. з-д» | 0,9 |  |

Отраслевая структура промышленности.

| № п/п | Отрасль промышленности | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | пищевая | 30,3 |
| 2 | Текстильное и швейное пр-ва | 0,8 |
| 3 | Пр-во резиновых и пластмасс. изделий | 15,5 |
| 4 | химическая | 8,1 |
| 5 | Пр-во прочих неметаллических и минеральных изделий | 3,6 |
| 6 | Произв. машин и оборудования | 8,0 |
| 7 | Издательская | 0,1 |
| 8 | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 1,2 |
| 9 | Пр-во электрооборуд., электронного и оптическ. | 22,8 |
| 10 | Произв. эл.эн., газа и воды | 9,6 |
|  | ИТОГО | 100 |

Субъектами рынка являются предприятия разных масштабов. Фирмы всех размеров играют свою роль в экономике города. Многие малые предприятия зависят в своем существовании от крупных - как покупатели, а так же как каналы сбыта их продукции.

В городе есть все предпосылки создавать специализированные малые производства (МП) в качестве промежуточной продукции, т.е. составных частей конечной продукции или для нормального хода производственного процесса на крупных предприятиях.

Возможности развития экономической базы.

Дальнейшее развитие экономического комплекса города на расчетный срок генерального плана может происходить по двум направлениям:

- Развитие существующих предприятий;

- Создание новых промышленных предприятий.

### I. 2 Население. Социально-демографическая характеристика.

Численность населения г. Сафоново на 01.01.2008 г. составляет 44,6 тыс. человек.

Анализ динамики численности населения города показал, что за последние 12 лет (1996-2008 гг.) оно значительно уменьшилось – на 18,6 %. Темпы убыли населения за рассматриваемый период характеризуются своей стабильностью и колеблются в пределах от 0,6 % до 6,8 % в год.

Если рассматривать более ранний период, начиная с 1939 года, то можно отметить увеличение численности населения в период с 1939 по 1989гг. Максимальная численность населения была достигнута в 1989г. – 56,6 тыс. чел. Затем наблюдается постепенное снижение численности населения города Сафоново до 2008 года.

Значительного изменения населения района за 2008 год не произошло. По сравнению с 2007 г. оно уменьшилось на 1,5%.

Основную роль в изменении численности населения города играет естественное и механическое движение.

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании населения резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Естественная убыль населения за 2001г. составляла 12,7 на 1000 населения.

| Численность населения по годам (тыс. жит) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 | 4 | 1979 | 53.0 | 1996 | 55.7 | 2005 | 46.8 |
| 1959 | 31.7 | 1982 | 54 | 1998 | 54.4 | 2006 | 46.0 |
| 1967 | 41 | 1986 | 56 | 2000 | 52.6 | 2007 | 45.3 |
| 1970 | 45.9 | 1989 | 56.6 | 2001 | 51.8 | 2008 | 44.6 |
| 1976 | 53 | 1992 | 56.4 | 2003 | 48.2 |  |  |

| Показатель | 2001 |
| --- | --- |
| Демография |  |
| Число родившихся, на 1000 населения | 6.5 |
| Число умерших, на 1000 населения | 19.2 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -12.7 |

I.3. Занятость населения.

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения (данные не получены). К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах и техникумах;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки;

военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития города и области в целом. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Анализ демографической ситуации в регионе показывает, что сохранение относительно высокой смертности населения трудоспособного возраста, увеличение численности выходящих на пенсию работников, особенно городского населения трудоспособного возраста, ведет к возникновению дефицита трудовых ресурсов и может стать существенным ограничением для ускорения темпов экономического роста в отдельных отраслях экономики.

Проблема дефицита трудовых ресурсов усугубляется современным распределением производительных сил в сочетании с локализацией территориальных рынков труда и низкой мобильностью рабочей силы.

На сегодняшний день распределение производительных сил характеризуется следующими тенденциями:

- концентрацией спроса и предложения рабочей силы в городах Смоленске, Десногорске и крупных районных центрах Смоленской области (Гагарин, Вязьма, Сафоново, Рославль, Ярцево);

- оттоком трудоспособного населения из районов Смоленской области на работу в другие регионы России;

- значительным превышением предложения рабочей силы над спросом на нее в сельской местности.

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях развивающихся на основе местного потенциала города (не зависящих от внешних факторов и условий).

На это, в частности, должна быть направлена политика в области образования. По нашему мнению, отставание сферы среднего профессионально-технического образования в городе способствует дефициту специалистов в промышленности и других отраслей производственной сферы.

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетным сферами деятельности которого является сфера обслуживания.

Другим важным направлением является закрепление квалифицированных кадров в городе, в основном молодежи. Для этого необходима диверсификация структуры занятости, повышение доли высокодоходных отраслей, сбалансированность системы подготовки кадров с рынком мест приложения труда, улучшение социальных (в том числе жилищно-бытовых) условий.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития города можно лишь сформировать следующие тенденции:

1. Увеличение абсолютной величины занятости в непроизводственной сфере, в том числе в связи с обслуживанием потока туристов в город. Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении, физкультуре и спорте, культуре и искусстве.

2. Некоторое увеличение занятости возможно в строительстве в связи увеличением объема работ. Однако, учитывая имеющиеся резервы строительных мощностей, возможность укрепления строительных организаций, повышения уровня механизации, увеличение кадров в этой отрасли может не быть.

3. В ряде отраслей (транспорт, высшее образование) занятость, скорее всего, стабилизируется.

4. Занятость в промышленности в целом уменьшится, что связано с модернизацией предприятий, внедрением новых высокопроизводительны технологий. Увеличится производство научноемкой продукции и уменьшится доля предприятий отрасли, использующих большое количество приводного сырья и топлива, что приведет к снижению числа работающих.

В тоже время возможно размещение в городе новых предприятий на существующих свободных производственных площадях и новых территориях.

Режим колебания потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем, как уже было сказано выше, «перелива» из одних отраслей в другие работающих в малом и среднем бизнесе, без привлечения дополнительных кадров извне.

В Смоленской области действует долгосрочная целевая программа «Содействие развитию кадрового потенциала Смоленской области» на 2009-2012 годы»

Учитывая приоритеты, определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, одобренной Правительством Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года), программой социально-экономического развития Смоленской области на среднесрочную перспективу (на 2008 - 2012 годы), а также Концепцией действий на рынке труда на 2008 - 2010 годы, одобренной Правительством Российской Федерации, целью Программы является содействие обеспечению потребностей экономики Смоленской области в квалифицированных кадрах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- определение потребности экономики Смоленской области в трудовых ресурсах и прогнозирование ситуации на рынке труда;

- повышение территориальной мобильности рабочей силы;

- сохранение и развитие кадрового потенциала Смоленской области;

- стимулирование экономической активности граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности при трудоустройстве.

Целевыми показателями Программы являются:

- увеличение доли предприятий Смоленской области, потребность которых в рабочих и специалистах удовлетворена, с 55,8 процента до 57 процентов;

- увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования и начального профессионального образования, получивших постоянную работу по специальности в первый год после завершения обучения, с 54 до 59 процентов и с 60 до 75 процентов соответственно;

- повышение уровня занятости населения Смоленской области до 94 процентов.

## ГЛАВА III

## ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

## ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# Мероприятия по развитию  функционально-планировочной структуры

1. Проведение достройки ранее незавершенных кварталов и комплексной реконструкции неэффективно используемых территорий с повышением плотности застройки в среднем на 10-15% и дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения.

2. Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих территорий.

3. Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчетный срок Генерального плана Сафоново до 2030 года новых ранее не застроенных территорий площадью 113,2 га и 299,445 на застроенных (территории садоводств).

4. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации Генерального плана Сафоново до 2030 года на основе функционального зонирования территории Сафоново, включающего:

установление перечня функциональных зон (по видам);

указание функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов правилами землепользования и застройки Сафоново;

установление на карте функционального зонирования Сафонво границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам);

установление соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам).

5. В соответствии с Генеральным планом Сафоново устанавливается следующий перечень функциональных зон (по видам):

Жилые зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона жилой застройки смешанной этажности

Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Общественно-деловые зоны:

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения

Зона размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения

Зона размещения объектов религиозного назначения

Зона размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования

Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения

Зона планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования и объектов электро-, тепло-, гахоснабжения, канализации и связи;

Зона размещения автомобильных дорог общего пользования и объектов электро-, тепло-, гахоснабжения, канализации и связи;

Зона планируемого размещения объектов электро-, тепло-, гахоснабжения, канализации и связи;

Зона размещения объектов электро-, тепло-, гахоснабжения, канализации и связи;

Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры:

Зона размещения производственных объектов

Зона размещения коммунальных и складских объектов

Зона размещения автотранспортных предприятий

Зона отвода железной дороги

Зоны специального назначения:

Зоны, занятые кладбищами

Зона размещения иных объектов специального назначения

Зоны озеленения специального назначения

Рекреационные зоны:

Зоны парков,  набережной, ботанического сада

Зона рекреационно-природных территорий

Зона скверов, бульваров

Зоны сельскохозяйственного использования:

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны,  занятые объектами сельскохозяйственного назначения

6. Генеральным планом Сафоново определено следующее функциональное назначение функциональных зон (по видам):

6.1. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

6.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан; общежитий, предназначенных для проживания лиц, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории зоны, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

6.3. Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности в соответствии с санитарной классификацией, указанной в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В производственных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции. Проектом предлагается сформировать новую производственную зону с запада от существующей площадью 51 га и производственную площадку площадью 20 га в районе ул. Кутузова.

6.4. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц, садоводств,  а также производственных объектов сельскохозяйственного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Зоны сельскохозяйственного использования используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом Сафоново.

6.5. Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

6.6. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

# II   Мероприятия по развитию жилого фонда

### II.1 Оценка.

Жилой фонд г. Сафоново по современному состоянию составил 1114,9 тыс.м2 общей площади или 25,0 м2/чел в среднем по городу, что несколько ниже показателей по Центральному федеральному округу, но выше среднеобластных цифр.

19,9% муниципальных и ведомственных (в основном это многоэтажные многоквартирные жилые дома) и 80,1%  частных, представленных по большей мере  малоэтажной усадебной застройкой.

Многоэтажная застройка  занимает центральное положение в городе, участвует в формировании общественно-деловых зон.

Малоэтажная индивидуальная застройка размещена на периферии жилых районов. Большее количество малоэтажной индивидуальной застройки.

Ниже представлены данные о распределении жилых домов (по их количеству) по формам собственности.

Таблица № 1

Распределение жилых домов города

по видам собственности

| Виды собственности | тыс.м2 общей площади, % |
| --- | --- |
| Жилой фонд, всего: | 1114,9/100 |
| 1. Обобществленный жилой фонд, в том числе: | 221,9/19,9 |
| 1.1. в муниципальной собственности | 215 /19,3 |
| 1.2. в ведомственной собственности | 6,9/ 0,6 |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 893 /80,1 |

Три четверти жилого фонда города (72,5%) размещено во всех видах каменных жилых домов, 8,7% - в деревянных.

Характеристика жилого фонда представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Характеристика жилого фонда г. Сафоново.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В целом по городу | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество квартир всего | ед. | 16630 | 100 |
|  | 1. Обобществленный жилой фонд, в том числе: |  | 2767 | 16,6 |
|  | 1.1. в муниципальной собственности |  | 2765 | 16,6 |
|  | 1.2. в ведомственной собственности |  | 2 | 0,0 |
|  | 2 Жилой фонд в личной собственности |  | 13863 | 83,4 |
| 2 | Характеристика жилого фонда по износу | тыс. м2 общ. площ. | 1114,9 | 100 |
|  | - в т.ч.с износом от 0 до 30% | -//- | 781,2 | 70,1 |
|  | - от 31 до 70% | -//- | 304,8 | 27,3 |
|  | - свыше 70% | -//- | 28,9 | 2,6 |
|  | Характеристика жилого фонда по материалу стен | тыс. м2 общ. площ. | 1114,9 | 100 |
|  | - в том числе каменные, кирпичные | -//- | 755,4 | 67,7 |
|  | - панельные и блочные | -//- | 195,7 | 17,6 |
|  | - деревянные | -//- | 91,2 | 8,2 |
|  | - другие | -//- | 72,6 | 6,5 |
| 4 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием | тыс. м2 общ. площ. | 1114,9 | 100 |
|  | - водопроводом | -//- | 992,26 | 89 |
|  | - канализацией | -//- | 914,22 | 82 |
|  | - газом | -//- | 992,26 | 89 |
|  | - теплоснабжением | -//- | 903,06 | 81 |
|  | - горячим водоснабжением | -//- | 903,06 | 81 |
| 5 | Обеспеченность жилым фондом | м2 общ. площ./чел. | 25 |  |

Техническое состояние большей части  жилого фонда удовлетворительное. 70,1 % жилья города имеет износ менее 30%, 27,3% жилья характеризуется износом 31-70%.

Уровень благоустройства жилого фонда города низкий. Одновременно всеми видами инженерного оборудования обеспечено 903,06 тыс.м2 жилого фонда (81%). Число проживающих на этой площади составляет 36,123 тыс. человек, т.е. 81% всего населения Сафоново.

Областная целевая программа «Переселение граждан, проживающих в Смоленской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2004-2010 годах» направлена обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.

Жилищный фонд города увеличивается в период с 2000-2001гг. на 16,1%, с 2002-2003гг. на 308,7%, с 2005-2006гг. на 30,2%. В свою очередь, жилищный фонд города Сафоново уменьшался в период с 2001-2002гг. на 63,5%, с 2003-2004гг. на 12,3%, с 2004-2005гг. на 26,1%, с 2006-2007гг. на 20,4%.  В 2005 году было введено в эксплуатацию 3,122  тыс.м2. В 2006 году в городе  введено  4,066 тыс. м2 жилья. В 2007году в городе  введено  3,235 тыс. м2 жилья. Другими словами, из расчета на 1 жителя города в 2005году было построено 0,07м2 общей площади, в 2006году – 0,09м2, в 2007 – 0,07м2.

Объёмы ввода жилого фонда за 2000 – 2007 гг.

| 2000 г. | 2781 кв. метр |
| --- | --- |
| 2001 г. | 3228 кв. метр |
| 2002 г. | 1178 кв. метр |
| 2003 г. | 4815 кв. метр |
| 2004 г. | 4223 кв. метр |
| 2005 г. | 3122 кв. метр |
| 2006 г. | 4066 кв. метр |
| 2007 г. | 3235 кв. метр |

Выводы:

1. Жилой фонд г. Сафоново обладает удовлетворительными характеристиками как по  количественным, так и, в большинстве своем, по качественным параметрам. Обеспеченность населения жилым фондом (25 м2/чел)  выше общероссийских показателей (20 м2/чел).  Обеспеченность основными видами инженерного оборудования  достоточно высокая и составляет 81%, 70,1% жилого фонда характеризуется износом до 30%.

### II.2 Перечень мероприятий

Население города Сафоново  уже сейчас, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и физического износа жилого фонда.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения города комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо:

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства  за период расчетного срока (до2030года)  в среднем   на 0,8 м2 общей площади на человека  в год.

2. Обеспечить посемейное расселение населения города с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5  и менее дополнительно одну комнату на семью.

3.   Осуществить снос и реконструкцию ветхого и аварийного  жилого фонда со строительством преимущественно многоэтажных жилых домов.

4. Обеспечить разнообразие типов застройки в районах нового жилищного строительства для реализации запросов всех слоев населения.

5. Способствовать переводу жилого фонда первых этажей жилых домов, выходящих на общегородские магистрали в нежилой с целью использования его для размещения объектов культурно-бытового обслуживания населения.

При обеспечении темпов ввода жилья в среднем за период по 0,8 м2 на человека в год к концу расчетного срока объем нового строительства может составить  порядка 809224,8 м2 общей площади.

Основным источником финансирования жилищного строительства будут средства населения, ипотечное кредитование, средства предприятий. За счет средств местного бюджета предполагается строительство социального жилья для льготных категорий граждан.

Расчет показателей жилого фонда на расчетный срок

1.Существующий сохраняемый жилой фонд составит:

1114,9 – 28,9 = 1086 тыс.кв.м общей площади

где:      1114,9  – существующий жилой фонд города (тыс м2 общей площади)

28,9  – убыль  жилого фонда за период (тыс м2 общей площади)

- Жилой фонд нового строительства составит 809,2 тыс.м2 общей площади

- Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:

1086 + 809,2  = 1895,2 тыс м2 общей площади.

- Среднегородской показатель жилищной обеспеченности = 1895,2 : 45,1=42,0м2 на человека .

Для создания самобытной архитектурной среды и удовлетворения потребностей в жилом фонде всех слоев населения, проектом предлагается четыре основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности жилого фонда и уровню комфортности.

Типология жилого фонда по преобладающей

этажности застройки

- Многоэтажная высокоплотная застройка. Представлена  секционным жилым 5- 6-9  и более этажным фондом. Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным проектам с применением различных стеновых материалов (кирпич, панель и т.д.)  В 5-9 этажных типовых  жилых домах предполагается размещение более дешевого «социального» жилья с показателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам и массового жилья эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности..

Большой планируемый объем жилищного строительства определяет необходимость застройки более высокой этажности с повышенной плотностью. Предлагается средняя этажность застройки 7,5 – 8 этажей.   Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  порядка 7000м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 180-200чел/га

2.	Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков(2-4 этажа).  В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение  престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  порядка 3500м2/га. Плотность застройки  по численности населения  (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 85-100чел/га.

3.	Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.

4.	Смешанная застройка  представлена многоэтажной застройкой (40%), малоэтажной высокоплотной (50%) и индивидуальной застройкой (10%). Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  порядка 4500 м2/га.

Типология жилого фонда по уровню комфортности

- Социальное (муниципальное жилище). Величина жилищной обеспеченности  этого типа жилья ниже или равна среднегородскм показателям. Бесплатное муниципальное жилье распределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 30% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 60% . Основная масса жилого фонда этого типа предполагается к размещению в многожтажной высокоплотной застройке.

- Массовый тип жилья (эконом-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья равна среднегородским показателям. Количество комнат в квартире равно или на 1 больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа около 40% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 25% .

- Престижный тип жилья (бизнес-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире на одну или две больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 15% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 10% .

- Высококомфортный тип жилья (элитный). Величина жилищной обеспеченности не нормируется. Она может быть от 60 и более м2 /чел. Количество комнат на две и более больше числа проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства.

Новое жилищное строительство

Новое жилищное строительство в городе предполагается:

в юго-западной  части города;

в существующей части города  в виде точечной застройки на свободных территориях;

на реконструируемых территориях существующей части города после сноса ветхого жилья.

Проектируемый объем жилого фонда  нового строительства на расчетный срок составит 809224,8 м2  жилой площади (общей площади квартир), из которых будет введено на 1 очередь строительства  300000 м2  площади (общей площади квартир).

Генеральным планом предлагается около 40% жилого фонда нового строительства разместить в многоэтажной высокоплотной застройке, как наиболее доступном жилье с более низкими по сравнению с другими типами строительства  ценовыми показателями. 28% планируется разместить в  смешанной по этажности застройки и 8,7% в малоэтажной многоквартирной - более комфортабельных типах  жилой застройке. 23,7 % нового строительства будет размещено в зонах малоэтажного индивидуального строительства. Здесь могут быть определены зоны как элитных коттеджей, так и  более дешевые участки для льготных категорий граждан и всех желающих.

Данные о размещении объемов нового жилищного строительства

по территории города на расчетный срок

| № квартала | Территория, га | Число участков | Общая площадь (м2) | Жилая площадь (м2) | Численность населения (человек) | Строительный объём (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 133 | 16000 | 16000 | 307 | 56000 |
| 2 | 19,36 | 103 | 12390,4 | 12390,4 | 237 | 43366,4 |
| 3 | 9 | 48 | 5760 | 5760 | 110 | 20160 |
| 4 | 38,14 | 203 | 24409,6 | 24409,6 | 468 | 85433,6 |
| 5 | 4,62 | 25 | 2956,8 | 2956,8 | 57 | 10348,8 |
| 6 | 8,64 | 46 | 5529,6 | 5529,6 | 106 | 19353,6 |
| 7 | 21,64 | 115 | 13849,6 | 13849,6 | 265 | 48473,6 |
| 8 | 24,53 | 131 | 15699,2 | 15699,2 | 301 | 54947,2 |
| 9 | 18,19 | 97 | 11641,6 | 11641,6 | 223 | 40745,6 |
| 10 | 26,71 | 142 | 17094,4 | 17094,4 | 328 | 59830,4 |
| 11 | 11,54 | 62 | 7385,6 | 7385,6 | 142 | 25849,6 |
| 12 | 8,19 | 44 | 5239,04 | 5239,04 | 100 | 18336,64 |
| 13 | 10,37 | 55 | 6636,8 | 6636,8 | 127 | 23228,8 |
| 14 | 3,43 | 18 | 2195,2 | 2195,2 | 42 | 7683,2 |
| 15 | 18,98 | 101 | 12147,2 | 12147,2 | 233 | 42515,2 |
| 16 | 10,21 | 54 | 6534,4 | 6534,4 | 125 | 22870,4 |
| 17 | 3,23 | 17 | 2066,56 | 2066,56 | 40 | 7232,96 |
| 18 | 18,95 | 101 | 12128 | 12128 | 232 | 42448 |
| 19 | 18,72 | 100 | 11980,8 | 11980,8 | 230 | 41932,8 |
| Итого | 299,4 | 1597 | 191644,8 | 191644,8/23,7 | 3673 | 670756,8 |
| Б. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (3-4 эт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20,04 |  | 84168 | 70140 /8,7 | 1559 | 294588 |
| В. Зона жилой застройки смешанной этажности (2-4 эт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,53 |  | 24462 | 20385 | 453 | 85617 |
| 2 | 12,01 |  | 64854 | 54045 | 1201 | 226989 |
| 3 | 8,57 |  | 46278 | 38565 | 857 | 161973 |
| 4 | 8,97 |  | 48438 | 40365 | 897 | 169533 |
| 5 | 16,34 |  | 88236 | 73530 | 1634 | 308826 |
| Итого | 50,42 |  | 272268 | 226890/28 | 5042 | 952938 |
| Г. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (5-9 эт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12,37 |  | 111330 | 92775 | 453 | 389655 |
| 2 | 10,07 |  | 90630 | 75525 | 1201 | 317205 |
| 3 | 20,3 |  | 182700 | 152250 | 857 | 639450 |
| Итого | 42,74 |  | 384660 | 320550/40 | 2511 | 1346310 |
| Итого по всем типам застройки | 412,6 |  | 932740,8 | 809224,8 /100 | 12785 | 3264592,8 |

Как видно из представленных данных новое жилищное строительство предусмотрено по преимуществу в юго-западной части города. Основная его масса – 76,7% будет размещена на свободных и реконструируемых.

В границы жилых зон на расчетный срок включается ряд садоводств, жилой фонд которых постепенно трансформируется в индивидуальную жилую застройку, которая может служить жителям города первым или вторым жильем. Общий объем жилого фонда нового строительства на расчетный срок  на этих территориях составит около 191644,8 м2 общей жилой площади или 23,7% объема нового жилищного строительства города.

Всего в жилом фонде нового строительства с учетом резерва при среднегородском показателе жилищной обеспеченности 42 м2 на расчетный срок может быть расселено около 12, 785 тыс. человек, из них 3673 чел в индивидуальной застройке, 1559 чел. в малоэтажной, 2511 в многоэтажной и 5042 в смешанной застройке.

Для размещения жилого фонда нового строительства потребуется 412,6 га территории микрорайонов. Наибольшее количество территории – 299,4 га предназначено для реконструкции садоводств под индивидуальную жилую застройку. Значительные территории – 50,42 и 42,74 га соответственно определено для многоэтажной и смешанной застройки и на территории 20,04 га будет размещена малоэтажная высокоплотная застройка.

Таблица № 2

Распределение жилого фонда и населения города по периодам реализации генерального плана

| №№ п/п | Наименование | Существующее положение | 1 очередь реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь жилых домов- тыс м2 | 1114,9 тыс м2 | 1100,9 тыс м2 | 1086 тыс м2 |
| 1.2 | Численность населения- тыс.чел. | 44,6 тыс.чел. | 37,9 тыс.чел. | 32,315 тыс.чел. |
| 2 Жилой фонд нового строительства |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых домов- тыс м2 |  | 300 тыс м2 | 809,224 тыс м2 |
| 2.2 | Численность населения- тыс.чел. |  | 6,6 тыс.чел. | 12,785 тыс.чел. |
| 3 Жилой фонд в целом по городу |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов- тыс м2 | 1114,9 тыс м2 | 1400,9 тыс м2 | 1895,2 тыс м2 |
| 3.2 | Численность населения- тыс.чел. | 44,6 тыс.чел. | 44,5 | 45,1 тыс.чел. |

ПРИМЕЧАНИЕ:  Данные на 1 очередь реализации генерального плана и расчетный срок округлены.

1 очередь строительства

За период 1 очереди строительства (2009-2015 года)   предполагается ввод 300 тыс.м2 общей площади. За этот же период объем выбытия жилого фонда составит около 14 тыс.м2 общей площади.

Таким образом, существующий сохраняемый жилой фонд составит:

1114,9  – 14 = 1100,9 тыс.кв.м общей площади

где:

1114,9  – существующий жилой фонд города (тыс м2 общей площади)

14 – убыль  жилого фонда за период (тыс м2 общей площади)

Жилой фонд нового строительства составит 300 тыс.м2 общей площади

Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:

1100,9 + 300= 1400,9 тыс м2 общей площади

Среднегородской показатель жилищной обеспеченности1400,9: 44,5 =32 м2 на человека.

На 1 очередь строительства предполагается освоение свободных территорий, не имеющих планировочных ограничений, в существующей границе города.

# III. Мероприятия по развитию

# культурно-бытового обслуживания

### III.1 Оценка

В настоящее время система культурно-бытового обслуживания города не имеет ярко выраженной структуры, объединенной в зоны обслуживания. Однако в совокупности учреждений   можно выделить объекты трех ступеней:

- учреждения эпизодического обслуживания и уникальные объекты общегородского уровня, в основном в районе улиц Ленина, Кирова, Революции.

- на территории центральных жилых районов размещены отдельные  учреждения  периодического и эпизодического  обслуживания (районного уровня обслуживания) не сформированные в зоны;

- учреждения  повседневного обслуживания (микрорайонное обслуживание) дисперсно расположены в зонах жилой застройки. Причем, в микрорайонах многоэтажной застройки их концентрация выше, чем в кварталах  индивидуальной малоэтажной застройки.

Кроме  обслуживания собственного населения, г.Сафоново, как центра Сафоновского района,  выполняет обслуживающие функции районного центров, предоставляя населению района  услуги эпизодического использования.

Учреждения  обслуживания города представлены по всей рекомендуемой действующими нормативами номенклатуре. Ниже в таблице представлены данные, характеризующие обеспеченность населения учреждениями обслуживания в целом по городу.

Таблица №1

Обеспеченность населения города основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма, на 1000 жит. | Существующая емкость | Обеспеченность на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 43,00 | 1785 | 40,02 | 93,08 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 124,00 | 7474 | 167,58 | 135,14 |
| 3 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 10,00 | 472 | 10,58 | 105,83 |
| 4 | Учреждения внешкольного образования | мест | 13,00 | 2482 | 55,65 | 428,08 |
| 5 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | - | 2 |  |  |
| 6 | Высшие учебные заведения | объект | - | 4 |  |  |
| 7 | Дома ребенка | объект | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Детские дома-интернаты | мест на 1 тыс. детей | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Стационары всех типов | коек | 13,47 | 1345 | 30,16 | 223,88 |
| 11 | Амбулаторно-полик-линические учреждения | пос/см. | 18,15 | 3611 | 80,96 | 446,08 |
| 12 | Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жителей | 20 | 0,45 | 448,43 |
| 13 | Станции скорой помощи | а/м | 1 на 10 тыс.жителей | 10 | 0,22 | 224,22 |
| 14 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 80 | 5000 | 112,1 | 140,4 |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 100 | 648 | 14,53 | 14,53 |
| 16 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | нет данных | - | - |
| 17 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площ. Пола | 60 | нет данных | - | - |
| 18 | Клубы | мест | 50 | 800 | 17,94 | 35,87 |
| 19 | Кинотеатры | мест | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Музеи* | объект | 0,05 | 1 | 0,02 | 44,84 |
| 21 | Профессиональные театры* | мест | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Библиотеки | том | 3100 | 272273 | 6104,78 | 196,93 |
| 23 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 280 | 13137,3 | 294,56 | 105,20 |
| 24 | Рыночные комплексы | объект | - | 1 | - | - |
| 25 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 676 | 15,16 | 37,89 |
| 26 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 203 | 4,55 | 50,57 |
| 27 | Прачечные | кг/см | 120 | нет данных | - | - |
| 28 | Химчистки | кг/см | 11,4 | нет данных | - | - |
| 29 | Бани | мест | 5 | нет данных | - | - |
| 30 | Отделения связи | объект | 1 на 10-15 тыс.жителей | 5 | 0,11 | 112,11 |
| 31 | Отделения банков | объект | - | 1 | - | 0- |
| 32 | Отделения сбербанка | объект | - | 1 | - | - |
| 33 | Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов | объект | 1 на 20 тыс.жит. | нет данных | - | - |
| 34 | Пожарное депо | а/м | 0,13 | 10 | 0,22 | 172,47 |
| 35 | Гостиницы | объект | - | 1 | - | - |
| 36 | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 на 0,5 млн. чел | нет данных | - | - |
| 37 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 7,4 | 0,17 | 69,13 |

По видам учреждений обслуживания можно сказать следующее.

Образование и воспитание

Образовательная система г. Сафоново – совокупность образовательных  и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы горожан и хозяйственного комплекса области в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Учреждения детского дошкольного образования представлены 15 объектами на 1785 мест, которые посещают 1730 детей. Как видно, ДОУ в городе работают с недостаточной численностью детей. Это, в свою очередь, свидетельствует о наличии низкой рождаемости в городе. Обеспеченность  населения  дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) составляет 40,02 мест на 1000 жителей или 93,08% норматива. В последние годы в связи с введением в 2003г. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», установившим оптимальный размер группы ДОУ – 15 детей, уровень обеспеченности ДОУ снизился.

Услуги среднего общего образования в городе предоставляют 11 общеобразовательных школы, из них 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа и 1 начальная школа-детский сад. Школы посещает 3886 детей. Обеспеченность школами в среднем  по городу составляет 167,58 мест на тыс. жителей или 135,14% норматива. При этом все школы работают только в одну смену. Это связано с недостатком детей  школьного возраста.

Также в городе функционируют 1 учебно-производственный комбинат, в котором  занимаются 472 учащихся, и 10 учреждений внешкольного образования, из которых 6 учреждений дополнительного образования и 4 детские школы искусств.

Таким образом, услуги внешкольного образования предоставляются в городе небольшим количеством предприятий в узкой номенклатуре. Всего в Сафоново услугами учреждений внешкольного образования пользуется 2482 школьника.

Среднее и высшее специальное образование

Учреждения высшего и среднего специального образования города Сафоново готовят специалистов для обслуживания практически всех отраслей  хозяйственного комплекса города. Этот вид учреждений, обслуживая как население Сафоново, так и иногородних граждан, выполняют двойную функцию: основную – подготовку квалифицированных кадров, и косвенную – привлекают в город молодые квалифицированные кадры, способствуя повышению численности населения.

Высшее образование предоставляет 4 учебных заведения:

- Московский Государственный Социальный Университет;

- Смоленский Институт Бизнеса и Предпринимательства;

- Московский Государственный Индустриальный Университет;

- Филиал Московского государственного открытого университета;

Услуги по получению среднего специального образования в городе предоставляют 3 учебных заведения: «Колледж современных технологий», «Колледж промышленно-экономический» и «Техникум туризма, менеджмента и информационных технологий».

Характеристика средних и высших учебных заведений

| Наименование учреждений, | Адрес | Емкость Мест | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения предприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Московский государственный открытый университет | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 39 | 300 при 2-х сменах | 45 | типовое | 1965 | 42 |
| Московский государственный индустриальный университет | г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 11 | 200 | 5 (преподавательский состав с г. Вязьма) | приспособленное | 1967 | 46 |
| Техникум туризма, менеджмента и информационных технологий | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 22 | 120 | 15 | часть помещений в школе № 9 | 1987 | 30,7 |
| ГОУ СПО Сафоновский промышленно-экономический колледж | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 37 | 1110 | 126 | типовое | 1969 | 40,35 |
| НОУ СПО Сафоновский колледж современных технологий | г. Сафоново, м-он 2, д. 18 | 200 | 27 | часть помещений д/ сада № 16 | 1968 | 47,9 |
| ГОУ «Профессиональный лицей № 5 г. Сафоново» | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 72 | 500 | 88 | типовое | 1976 | 24 |
| ГОУ Профессиональное училище № 1 Главный учебный корпус № 1 Учебный корпус №2 Общежитие Мастерские | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 36 | 300 | 58 | типовое | 1962 1962 1962 1692 | 72,6 36,4 36,8 14 |
| ГОУ Профессиональное училище № 9 | г. Сафоново, ул. Пушкина, д. 14 | 300 | 62 | типовое | 1969 | 60 |

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНЫХ, ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЕ, ЧАСТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ)

| № | Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ. школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений |  | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или кругло- суточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия (указать - какие | Год постройки | % износа |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Восточная, д.3 | 90 | 95 | 1 | муниципальная | типовое | 1971 | 83,5 |
| 2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 | 215502, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Мира, д.3 | 80 | 78 | 1 | муниципальная | типовое | 1985 | 61,2 |
| 3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Революционная, д.10 | 80 | 76 | 1 | муниципальная | типовое | 1961 | 61,6 |
| 4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 7-а | 60 | 64 | 1 | муниципальная | типовое | 1962 | 40,8 |
| 5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 | 215503, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, д.21 | 110 | 117 | 1 | муниципальная | типовое | 1978 | 37,8 |
| 6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 30-а | 110 | 108 | 1 | муниципальная | типовое | 2007/1963 | 78,2 |
| 7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская , д. 27 | 110 | 128 | 1 | муниципальная | типовое | 1964 | 52,7 |
| 8. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д.3 | 110 | 117 | 1 | муниципальная | типовое | 1965 | 51,5 |
| 9. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 | 215503, Смоленская область, г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 45 | 49 | 1 | муниципальная | типовое | 2005 | 19,7 |
| 10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 | 215506, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 2, д. 18 | 80 | 85 | 1 | муниципальная | типовое | 1968 | 47,9 |
| 11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Шахтёрская, д.2 | 110 | 117 | 1 | муниципальная | типовое | 1970 | 19,3 |
| 12. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 | 215506, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 2, д. 5 | 190 | 168 | 1 | муниципальная | типовое | 1973 | 40,7 |
| 13. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Гагарина, д.6 | 200 | 176 | 1 | муниципальная | типовое | 1975 | 39,5 |
| 14. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 | 215505, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 1, д. 14-а | 190 | 208 | 1 | муниципальная | типовое | 1980 | 31,1 |
| 15. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 | 215505, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 3, д.3 | 220 | 144 | 1 | муниципальная | типовое | 1987 | 24,0 |
| Итого: |  | - | 1785 | 1730 | - | - | - | - | - |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа-детский сад» | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон завода «Гидрометприбор», д.18 | 200 | 74 дошк. 45 учащиеся | 1 | муниципальная | типовое | 1982 | 31,1 |
| 2. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 215500 г. Сафоново, ул. Советская, д.52 | 600 | 450 | 1 | муниципальная | типовое | 1958 | 50,8 |
| 3. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 | 215500 г.Сафоново, ул.Вахрушева, д.11 | 400 | 312 | 1 | муниципальная | типовое | 1954 | 63,5 |
| 4. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 | 215500 г.Сафоново, ул.40 лет Октября, д.3 | 1000 | 372 | 1 | муниципальная | не типовое | 1952 | 63,5 |
| 5. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | 215500 г. Сафоново, ул. Ковалёва, д.4 | 600 | 203 | 1 | муниципальная | типовое | 1950 | 51,4 |
| 6. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | 215500 г.Сафоново, ул. Энгельса, д.6 | 520 | 321 | 1 | муниципальная | типовое | 1954 | 61,3 |
| 7. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | 215500 г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д.34 | 520 | 282 | 1 | муниципальная | типовое | 1963 | 54,3 |
| 8. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | 215500 г. Сафоново, М-н-2, д.18 | 690 | 540 | 1 | муниципальная | типовое | 1967 | 39,1 |
| 9. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 | 215500 г. Сафоново, м-н -1, д.7-а | 1568 | 633 | 1 | муниципальная | типовое | 1983 | 25,8 |
| 10. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 | 215500 г. Сафоново, ул. Строителей, д.22 | 1176 | 514 | 1 | муниципальная | типовое | 1987 | 30,7 |
| 11. | Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 215500 г. Сафоново, ул.Советская, д.29 | 200 | 140 |  | муниципальная | типовое |  | 41,9 |
| Итого: |  | - | 7474 | 3886 | - | - | - | - | - |
| Учебно-производственные комбинаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образовательное учреждение Учебно-производственный комбинат | 215500, г.Сафоново, ул.Гагарина, д.4 |  | 472 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1963 | 48,9 |
| Учреждения внешкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества | 2155500, г. Сафоново, ул.Коммунистическая |  | 1031 | 2 | муниципальная | приспособленное | 1954 | 12,6 |
| 2. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества | г.Сафоново, микрорайон 1, д.11а |  | 781 | 2 | муниципальная | типовое | 1984 | 27,6 |
| 3. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮСШ | г.Сафоново, ул. Гагарина, д.7 |  | 300 | 1 | муниципальная | типовое | 2003 | 5,9 |
| 4. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДООЦ (плавание) | г.Сафоново, микрорайон 1, д7б |  | 30 | 1 | муниципальная | типовое | 1982 | 47,2 |
| 5. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования СЮН | г.Сафоново, ул. красногвардейская, д.43 |  | 310 | 2 | муниципальная | приспособленное | 1947 | 53,8 |
| 6. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮКСШ | г.Сафоново, шахта - 4 |  | 30 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1957 | 60 |
| Детские школы искусств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215500, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | (363) 117 |  |  |  | Типовое | 1960 г | 56,97 |
| 2. | МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215500, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | 50 |  |  |  | Специальное. Пристройка к основному зданию школы. | 1970 г. | 46,0 |
| 3. | МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215500, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | 70 |  |  |  | Специальное. Пристройка к основному зданию школы. | 1991 г. | 16,0 |
| 4. | МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215500, г. Сафоново, ул. Ленина 29 А | 90 |  |  |  | Приспособленное. Пристройка к 5-ти этажному жилому дому | 1989 г. | 22,86 |
| Итого: |  | - | 327 | 2482 | - | - | - | - | - |

Здравоохранение

Градостроительство оказывает заметное влияние на формирование системы здравоохранения в части номенклатуры, количества и размещения объектов. Сафоново обладает недостаточно развитой системой учреждений здравоохранения. Услуги населению оказывают:

- 1 ММУ «Сафоновская центральная районная больница» общей емкостью 600 коек;

- 11 поликлиник разного профиля на  1875 пос/см и 745 коек.

- 10 бригад скорой помощи;

- 20 аптечных пунктов;

В целом по городу обеспеченность стационарами 30,16 коек на 1000 жителей или 223,88 % норматива, обеспеченность поликлиниками – 80,96 пос./см или 446,08% нормы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АПТЕК И Т.Д.

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЕ, НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ)

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) медицинские пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену в день, станции скорой помощи – количество автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление | % износа |  |
| ММУ «Сафоновская центральная районная больница» | 600 коек 1736 посещений в смену 5 бригад скорой медицинской помощи | 1000 человек | типовое |  |  |
| Центральная поликлиника | 500 посещений в смену |  | типовое | 62 |  |
| Лечебный корпус (хирургический) | на 240 коек |  | типовое | 72 |  |
| Главный корпус (терапевтический) | 200 коек |  | типовое | 84 |  |
| Поликлиника №2 | 500 посещений в смену |  | типовое | 55 |  |
| Лечебный корпус | на 240 коек |  | типовое | 55 |  |
| Инфекционное отделение | 40 коек |  | типовое | 56 |  |
| Здание кожного отделения | 10 коек |  | типовое | 54 |  |
| Здание скорой помощи | 5 бригад скорой медицинской помощи |  | типовое | 24 |  |
| Здание детской поликлиники | 480 посещений в смену |  | типовое | 25 |  |
| Здание наркологии | 15 коек |  | приспособленное | 23 |  |
| Поликлиника п. Горный | 75 посещений в смену |  | типовое | 90 |  |
| ММУ «Сафоновская городская стоматологическая поликлиника» | 320 посещений в смену | 100 человек | типовое | 54,3 |  |
| ООО "Рубин-Фарма" |  | 1 | приспособленное | 15 |  |
| ОАО "СмоленскФармация" |  | 6 | Типовое в жилом доме | 30 |  |
| ОАО "СмоленскФармация" |  | 2 | Приспособленное в здании поликлиники | 54 |  |
| ОАО "СмоленскФармация" |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 40 |  |
| ОАО "СмоленскФармация" |  | 3 | Приспособленное в здании поликлиники | 62 |  |
| ПК "Прибор" |  | 4 | типовое | 84 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное в лечебном корпусе | 72 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное в лечебном корпусе | 55 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 56 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 70 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 52 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное, в здании детской поликлиники | 25 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |  |
| ПК "Прибор" |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |  |
| ИП Лежнева |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 45 |  |
| ИП Голованов |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 55 |  |
| ИП Голованов |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 56 |  |
| ОАО "Фармсоц-Сервис" |  | 2 | Типовое в жилом доме | 45 |  |
| ОАО "Фармсоц-Сервис" |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 75 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Количество коек: | - | 1345 | - | - | - |
| Количество посещений в смену: | - | 3611 | - | - | - |
| Бригады скорой медицинской помощи: | - | 10 | - | - | - |
| Аптечные пункты: | - | 20 | - | - | - |

Спортивные сооружения

Развитию спорта в городе Сафоново не уделяется должного внимания. Низкий спортивный имидж города подтверждается наличием только 1 спортивного зала в 648 кв. м. и 1 стадиона в 50000 кв.м.  Отсутствует общегородской бассейн.

Таким образом, общий уровень обеспеченности населения города физкультурно-спортивными сооружениями довольно низок.

###### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОРТА

| № п/п | Наименование учреждений (стадионы, спорткомплексы, спортзалы, бассейны, спортплощадки), детские спортшколы | Ведомственная подчинённость | Адрес | Ёмкость (стадионы в га, спортзалы в м2 площади пола, бассейны в м2 зеркала воды) |  | Характеристика строения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Ёмкость | Типовое приспо-собленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ФСК «Сафоново» стадион | муниципальная собственность | г. Сафоново, ул. Толстого | кв. м. | 50000 | типовое | 1961 |
| 2 | Спортивный зал | муниципальная собственность | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 29в | кв. м. | 648 | типовое | 1964 после капитального ремонта |

Учреждения культуры и искусства

Главной целью сферы культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия,  целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры и искусства представлены следующими объектами:

- 6 библиотек, из них 1 районная центральная библиотека, 1 районная детская библиотека, 3 филиала городских библиотек и филиал детско-юношеской библиотеки;

- МУК «Сафоновский историко - краеведческий музей»;

- Районный Дворец культуры, рассчитанный на 500 мест и Дом культуры в п. Горный, рассчитанный на 300 мест;

- Храм рождества Христова;

- Храм святого князя Владимира.

Как видно, населению города предоставлен довольно узкий спектр культурных услуг и емкость их не всегда достаточна для формирования нормативного уровня обеспеченности населения города с учетом сопряженного населения области  учреждениями этого типа.

В ноябре 1954 года в г.Сафоново был открыт Дворец культуры шахтёров.

В его рождении огромный вклад внесли ленинградские архитекторы. Строители, художники, оформители Волковский, Зайцев, Никитин и др., а также Сафоновские строители Попов В., Попов Н.П., Киселёв И., Хомяков В., Львов П., бригада Лысенкова Т.Д.

Привлекает архитектура дворца культуры. Главный вход ДК находится в глубине парадного двора отделенного от улицы мощной двухрядной коллонадой, фасад с главным входом декорирован крупным двухъярусным пилястровым портиком с арочными нишами.

Необычайная торжественная композиция главного фасада выделяет эту постройку в ряду многих одновременных сооружений области.

Со дня открытия во Дворце культуры работают коллективы художественной самодеятельности. Эстрадный и духовой оркестры имеют звания “Народный коллектив”. В 2003 году эстрадный оркестр под руководством заслуженного работника культуры РФ Овчинникова В.М. отметил 40-летний юбилей. Двум детским коллективам драматическому и танцевальному присвоено звание “Образцовый”. Всего во Дворце культуры работают около 18 коллективов художественной самодеятельности и 14 клубов по интересам, которые объединяют людей разных возрастов и профессий. Солисты городского ДК выступали на различных мероприятиях не только у нас в городе, но и других городах России и стран СНГ, среди них П.Потапов, Л.Новикова, Н.Чуенкова, Т.Овчинникова, И.Егорова, Т.Ундалова и др.

Музей был открыт 9 мая 1990 г. Основной фонд составляет 1230 экспонатов, вспомогательный – 1430. В музее 6 экспозиционных залов:

1-й зал “Русский быт”. В нем представлены старинные предметы, орудия труда, коллекции крестьянской одежды, самоваров, глиняной посуды, граммофон и др. Старейшие экспонаты – зуб мамонта, куски бивней, старинные книги, карта западной части Сафоновского района 1770 года.

2-3-й залы “Великая Отечественная война”, в которых выставлены подлинные документы, фотографии, письма, оружие. В музее хранится китель и фуражка генерал-майора А.А.Вольхина, командира 251-й стрелковой дивизии, освобождавшей поселок Сафоново. Большое место занимают материалы о партизанском движении.

4-й зал посвящен истории города, становлению его как крупного промышленного и культурного центра Смоленщины.

Экспозиция 5-го зала посвящена воинам-интернационалистам, уроженцам города и района, которые не вернулись с афганской и чеченской войн. Представлен материал о Л.Г.Иванове, летчике-испытателе, состоявшем в отряде космонавтов, трагически погибшем при испытании самолета МИГ-27.

6-й зал “Наши знаменитые земляки”. На сафоновской земле родился декабрист И.Д.Якушкин. 22 года жил и работал в деревне Батищево. А.Н.Энгельгардт, заложивший основы опытной зональной станции полеводства. Деревня Следнево – родина Маршала Советского Союза М.Н.Тухачевского. В экспозиции имеются личные вещи маршала, картина “Яблоки”, написанная им и другие вещи.

В музее хранится архивный материал по всем разделам музейных экспозиций. Совместно с местным телевидением отснят цикл передач “Великая Отечественная война в судьбах сафоновцев”, а также о сафоновских шахтерах.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д.) | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Год постройки здания | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
| Районная центральная библиотека | 215500 г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 35 | 1. Площадь - 850 кв. м 2. Количество мест - 70 3. Книжный фонд - 112712 | Типовое | 1969 | 45,7% |
| Районная детская библиотека | 215500 г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 35 | 1. Площадь - 650 кв. м 2. Количество мест - 20 3. Книжный фонд - 66006 | Типовое | 1969 | 45,7% |
| Городская библиотека-филиал №1 | 215500 г. Сафоново, микрорайон 1, ОЗП | 1. Площадь- 180 кв. м 2. Количество мест - 16 3. Книжный фонд - 28776 | Специальное приспособление, расположено в пристройке к общежитию завода «Пластмасс» | 1965 | 31% |
| Городская библиотека-филиал №2 | 215500, г. Сафоново, пос. Южный, ул. Ковалева, 1Б | 1. Площадь- 131 кв. м 2. Количество мест - 12 3. Книжный фонд - 29423 | Специальное приспособление, расположено в общежитии | 1971 | 18% |
| Городская библиотека-филиал №3 | 215500, г. Сафоново, пос. Горный, ул. Ленинградская, 16 | 1. Площадь - 60 кв. м 2. Количество мест - 14 3. Книжный фонд - 19993 | Специальное приспособление, расположено в общежитии | 1971 | 18% |
| Детско-юношеская библиотека-филиал №30 | 215500 г. Сафоново, микрорайон 1, д. 31 | 1. Площадь - 290 кв. м 2. Количество мест - 12 3. Книжный фонд - 15363 | Типовое | 1993 | 17% |
| Музеи |  |  |  |  |  |
| МУК «Сафоновский историко -краеведческий музей» | 215500, г. Сафоново, ул. Советская, д. 30 | 20 | Приспособленное | 1990 г. | 80,0 |
| Характеристика филиалов муниципального учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная клубная система» |  |  |  |  |  |
| Районный Дворец культуры | 215500, ул. Ленина, д.4а, г.Сафоново, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 500 | типовое | 1954г. | 42,41 |
| Дом культуры п. Горный | 215503, ул.Куйбышева, д.2, г.Сафоново, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 300 | типовое | 1965г. | 54,02 |

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание – это три составляющие потребительского рынка, уровень развития которого в городе является косвенным показателем уровня жизни населения.

Торговые услуги населению представляют магазины с площадью торговых залов  13137,3 м2. Обеспеченность квадратными метрами торговой площади составляет  294,56 м2 на 1000 жителей, при норме 280 м2. Существующая потребность  покрывается на 105,2%.

Обеспеченность населения города предприятиями общественного питания составляет приблизительно 15 мест на 1000 жителей при норме 40. В городе работают 12 кафе, 6 кафе-баров, 2 закусочные и 1 буфет общей емкостью 676 мест. Ресторанов в городе нет. Больший удельный вес (77,3%) приходится на предприятия небольшой емкости – 21-50 мест, а более 50 мест имеют 22,7% предприятий общественного питания.

Следовательно, можно сказать, что город Сафоново недостаточно обеспечен предприятиями торговли и общественного питания.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЫЙ КООПЕРАТИВЫ И ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)

| №№ п/п | Наименование предприятия (магазины, с указанием специализации, столовые, кафе, рестораны и т.д.) по формам собственности | Адрес | Размеры предприятий (торговые предприятия, м2 торговой площади, предприятия общественного питания посадочных мест) |  | Здание: типовое, специальное приспособленное, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа |  | Вид собст-венности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. | размер |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО “Сафоновохлеб” Магазин № 1 “Сказка” | г.Сафоново, микрорайон-1, д.31 | кв. метр. | 66 | типовое | 18,68 | ОАО |  |
|  | Магазин “Русский хлеб” | г.Сафоново, ул.Кутузова, д.6 |  | 32,2 | Типовое в здании проходной ОАО «Сафоновохлеб» |  | ОАО |  |
|  | Магазин “Колос” | г.Сафоново, микрорайон-2, д.2 |  | 20 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин “Рябинушка” | г. Сафоново, ул.Красногвардейская, д.15 |  | 57,8 | Типовое в жилом доме | 21,06 | Частная |  |
|  | Магазин “Хороший” | г.Сафоново, ул.40 лет Октября, д.29 |  | 43,3 | Типовое в жилом доме |  | Частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Ленина, д.31 |  | 45 | Типовое в здании кафе-бара |  | Частная |  |
|  | Магазин “Веста” | г.Сафоново, ул.Советская,д.48 |  | 29,2 | Типовое в жилом доме |  | Частная |  |
|  | Магазин “Южный” | г.Сафоново, ул.Ковалева,д.17 |  | 40,8 | Типовое в жилом доме |  | Частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Радищева, д.11 |  | 41,2 | Типовое в здании проходной ОАО «Сафоновомясопродукт» |  | частная |  |
|  | ООО “Центральный” | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д. 36 |  | 256,4 | Типовое в жило доме |  | ООО |  |
|  | Магазин № 5 ОАО "Гарант" | г.Сафоново, ул.Первомайская,д.63 |  | 50 | Типовое в жилом доме |  | ОАО |  |
|  | ООО “Сделай сам” | г.Сафоново, ул.Шахтерская,д.1 |  | 150,3 | Типовое в жилом доме | 24,46 | ООО |  |
|  | ООО “Радуга” | г.Сафоново, ул.Шахтерская,д.1 |  | 110 | Типовое в жилом доме | 24,46 | ООО |  |
|  | Магазин "Обои" | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д.1 |  | 69,2 | Типовое в жилом доме | 24,46 | Частная |  |
|  | ООО “Юбилейный” | г.Сафоново, ул.Ленина, д.12 |  | 207,6 | Типовое в жилом доме |  | ООО |  |
|  | ООО “Южный” | г.Сафоново, ул.Ковалева,д.18 |  | 56,9 | Типовое |  | ООО |  |
|  | ООО “Колос” магазин “Продукты” | г.Сафоново, ул.Строителей, д. 10 |  | 37 | Типовое |  | ООО |  |
|  | ООО “Дорожное” магазин “Продукты” | г.Сафоново, ул.Советская,д.2 |  | 34,2 | Типовое в жилом доме |  | ООО |  |
|  | ООО “Чародейка” | г.Сафоново, ул.Ленина,д.10 |  | 68 | Типовое в жилом доме |  | ООО |  |
|  | Магазин “ВЭДА” | г.Сафоново, ул.Свободы, д. 15 |  | 34 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | ОАО “Культтовары” | г.Сафоново, ул.Шахтерская,д.6 |  | 70 | Типовое в жилом доме | 23,73 | муницип. |  |
|  | Магазин “Дом мебели” | г.Сафоново, ул.Шахтерская,д.6 |  | выстав. зал | Типовое в жилом доме | 23,73 | частная |  |
|  | ООО «Белые ночи» | г.Сафоново, ул.Шахтерская, 6 |  | 117 | Типовое в жилом доме | 23,73 | ООО |  |
|  | ООО “Олимп” | г.Сафоново, ул.Ленина,д.13 |  | 120 | Типовое в жилом доме |  | ООО |  |
|  | ООО “Коммерсант” | г.Сафоново, ул.Советская,д.15 |  | 170 | Типовое |  | ООО |  |
|  | ООО “Коммерсант” | г.Сафоново, ул.Свободы,д.6 |  | 160 | типовое |  | ООО |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Заозерная,д.8 |  | 55,5 | Типовое в жилом доме | 26,63 | акционер. |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская,д.37 |  | 98,2 | Типовое в жилом доме | 25,65 | акционер. |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская,д.9 |  | 39 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин «Фотомир» | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 9 |  | 53 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | ООО “Виктория” | г.Сафоново, ул.Московская, д.1-а |  | 114 | Типовое в жилом доме |  | ООО |  |
|  | Магазин "Ягодка" МТКП “Сафоновский рынок” | г.Сафоново, ул. Свободы, д. 4 |  | 30 | типовое | 59,89 | муницип. |  |
|  | Магазин “Нептун” | г.Сафоново, ул.Советская,д.1 |  | 39 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин “Лотос” | г.Сафоново, микрорайон-1, д.13-а |  | 57,6 | Типовое в жилом доме | 25,67 | частная |  |
|  | ООО "Аркада" торговый павильон | г.Сафоново, м-он МЖК |  | 50 |  |  | ООО |  |
|  | Магазин "Продукты" | г.Сафоново, ул.Заозерная, д.2 |  | 30 | Типовое в жилом доме | 31,23 | частная |  |
|  | Магазин “Техномир” | г.Сафоново, ул.Ленина, д.11 |  | 91 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин “Меридиан плюс” | г.Сафоново, ул.Коммунистическая, д.2 |  | 103,1 | Типовое в жилом доме | 19,22 | частная |  |
|  | Магазин "Марс" | г.Сафоново, ул.Ленинградская, д.29 |  | 46,2 | Типовое в жилом доме | 27,8 | частная |  |
|  | Магазин "Для всех" | гСафоново, ул.Революционая,д.8 |  | 45 | Типовое в жилом доме | 36,78 | частная |  |
|  | Магазин “Венера” | г.Сафоново, ул.Ленина,д.38 |  | 18,9 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин “Визит” | г.Сафоново, микрорайон-1, д.12 |  | 24 | Приспособленное пристройка к общежитию |  | государствен. |  |
|  | Магазин ОАО “Агропромснаб” | г.Сафоново, ул.Радищева, д.2 |  | 20 | приспособленное |  | ОАО |  |
|  | Магазин “Никита” | г.Сафоново, ул.Советская,д.43 |  | 84 | типовое |  | частная |  |
|  | Магазин “Родничок” | г.Сафоново, ул.Советская, торговый павильон возле д. 5 |  | 36 |  |  | частная |  |
|  | Магазин “Березка” | г.Сафоново, ул.Ковалева, д.7 |  | 38 | типовое |  | частная |  |
|  | Магазин “Дружба” | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д.17 |  | 12,5 | приспособленное в здании автовокзала | 22,91 | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская,д.50 |  | 229 | типовое |  | частная |  |
|  | Магазин LG | г.Сафоново, ул.Советская, д.50 |  | 165 | типовое |  | частная |  |
|  | Магазин “Лариса” | г.Сафоново, ул.Советская,д.10 |  | 28 | Приспособленное в подвале жилого дома | 22,54 | частная |  |
|  | Магазин “Сафит-1” СП “Компитал” | г.Сафоново, микрорайон-1,д.3 |  | 30,3 | Типовое в жилом доме | 20,79 | частная |  |
|  | Магазин “Сафит-2” СП “Компитал” | г.Сафоново, микрорайон-2,д.3 |  | 36,5 | Типовое в жилом доме | 32,29 | частная |  |
|  | Магазин “Сафит-3” СП “Компитал” | г.Сафоново, микрорайон-1, д.13-а |  | 32,1 | Типовое в жилом доме | 30,36 | частная |  |
|  | Магазин “Сафит-4” СП “Компитал” | г.Сафоново, ул.Кирова, торговый павильон возле д. 1 |  | 47,5 |  |  | частная |  |
|  | Магазин "Газ-сервис" | г.Сафоново, ул.Кирова, торговый павильон возле д.1 |  | 24,8 |  |  | акционер. |  |
|  | Магазин “Газ-сервис” | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д.28 |  | 51,5 | Приспособленное в здании администрации ОАО «Смоленскоблгаз» |  | акционер. |  |
|  | Магазин «Орион» | г.Сафоново, ул.Гагарина, д. 8 |  | 47 | приспособленное в жилом доме | 21,28 | частная |  |
|  | Магазин “Продукты” | г.Сафоново, ул.Гагарина, д.8 |  | 23 | приспособленное в жилом доме | 21,28 | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул. Кутузова, автоколонна 1799 |  | 30 | приспособленное |  | частная |  |
|  | Магазин "Штрих" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.28а |  | 30 | Приспособленное помещение в здании АТС |  | частная |  |
|  | Магазин "Виват" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.28а |  | 40 | приспособленное помещение в здании АТС |  | частная |  |
|  | Магазин "Лагуна" | г.Сафоново, ул.Привокзальная |  | 18 |  |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, м-он 1, д. 11а |  | 68,8 | приспособленное помещение дом творчества |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Ленинградская, д. 73 |  | 82,6 | приспособленное в жилом доме | 64,99 | частная |  |
|  | Магазин «Дарьяна» | г.Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 2 |  | 53,6 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "У Димы" | г.Сафоново, торговый павильон ул.Энгельса |  | 29,1 |  |  | частная |  |
|  | ООО "Гурман" Магазин “Продукты” | г.Сафоново, микрорайон-2, д.21 |  | 32 | приспособленное помещение в жилом доме |  | ООО |  |
|  | Магазин "Лада" | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д.2 |  | 36,8 | типовое |  | частная |  |
|  | Магазин "Охотник" Смоленского областного общества охотников | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д.2 |  | 45 | типовое |  | ООО |  |
|  | Магазин "Продукты" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.39 |  | 40 | Типовое помещение в жилом доме | 37,99 | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская, д.6-8 |  | 33 | Типовое в жилом доме | 19,03 | муниципальная |  |
|  | Магазин "Универсам" | г.Сафоново, ул.Советская, д.6-8 |  | 256,7 | Типовое в жилом доме | 19,03 | муниципальная |  |
|  | Магазин "Меридиан +" | г.Сафоново, ул.Советская, д.6-8 |  | 30 | Типовое в жилом доме | 19,03 | частная |  |
|  | Магазин ЗАО "Диоген" | г.Сафоново, ул.Революционная, д.8 |  | 53 | Типовое в жилом доме |  | ЗАО |  |
|  | Магазин "У Ирины" | г.Сафоново, микрорайон-2, д.3 |  | 42,5 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Вахрушева, 6, строение 2 |  | 23 | Приспособленное в корпусе ЦРБ |  | муниципальная |  |
|  | Магазин "Клякса" | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д. 17, |  | 15 | Приспособленное в здании автовокзала | 22,91 | частная |  |
|  | Магазин ООО "Кедр" | г.Сафоново, ул.Радищева, д. 9а |  | 40 | Приспособленное в здании проходной кирпичного завода |  | ООО |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон-2, д.31 |  | 24,5 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Мгазин "Славяночка" | г.Сафоново, ул.Куйбышева, д.1 |  | 47,9 | Типовое в жилом доме | 64,76 | - " - |  |
|  | Магазин "Секонд-Хенд" "По карману" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.2 |  | 20 | Типовое в жилом доме | 24,26 | - " - |  |
|  | Магазин "Секонд-Хенд" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.13а |  | 65,8 | Типовое в жилом доме | 25,67 | - " - |  |
|  | Магазин "Стройматериалы" | г.Сафоново, ул.Строителей, д.11 |  | 32 | Приспособленное в здании д/сада |  | - " - |  |
|  | Магазин "Времена года" | г.Сафоново, ул.Советская, д.47, стр. 2 |  | 80 | Приспособленное |  | - " - |  |
|  | Магазин "Смазочные материалы" | г.Сафоново, ул.Советская, д.47, стр. 5 |  | 45 | Приспособленное |  | - " - |  |
|  | Магазин "Уют" | г.Сафоново, ул.Свободы, д.19 |  | 42 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "Аркада" | г.Сафоново, микрорайон ГМП |  | 64,1 | Типовое |  | - " - |  |
|  | Магазин "Тысяча мелочей" | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д. 45, здание типографии |  | 74,2 | Приспособленное |  | частная |  |
|  | Магазин «Мастер-спорт» | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д. 45, здание типографии |  | 60 | Приспособленное |  |  |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон-1, около АТС-3 |  | 59,7 | Торговый павильон | 16,05 | частная |  |
|  | Магазин ООО "Арсенал плюс" оружейный | г.Сафоново, ул.Ленина, д.8 |  | 30 | Приспособленное |  | обществ. |  |
|  | Магазин "Мастер" | г.Сафоново, ул.Энгельса |  | 72,7 | типовое |  | частная |  |
|  | Магазин «Каприз» | г.Сафоново, ул.Энгельса, д. 8 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "Причал" | г.Сафоново, микрорайон-2, д.27а |  | 63,6 | типовое |  | - " - |  |
|  | Магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» | г.Сафоново, ул. Советская, д. 58 |  | 278 | Приспособленное |  | ЗАО |  |
|  | Магазин "Магнит" ЗАО "Тандер" | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д.28 |  | 249 | Типовое в жилом доме |  | ЗАО |  |
|  | Магазин "Магнит" ЗАО "Тандер" | г.Сафоново, микрорайон-2, д.7 |  | 139,8 | Типовое в жилом доме | 25,7 | ЗАО |  |
|  | Магазин ООО ТД «Фортуна» | г.Сафоново, микрорайон-2, д.7 |  | 120 | Типовое в жилом доме | 25,7 | ООО |  |
|  | Торговый дом | г.Сафоново, ул.Советская, д.49 |  | 50 |  |  | частная |  |
|  | Торговый павильон | г.Сафоново, ул.Советская, около дома № 9 |  | 40 | павильон |  | частная |  |
|  | Магазин "Продукты" | г.Сафоново, ул.Районная подстанция |  | 100 | типовое |  | - " - |  |
|  | Магазин СОАО "Бахус" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.30 |  | 29,6 | Типовое в жилом доме |  | акционерная |  |
|  | Магазин "Продукты" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.4 |  | 57 | Приспособленное в жилом доме | 24,31 | ООО |  |
|  | Магазин "Людмила" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.5а |  | 10 | Приспособленное в жилом доме | 14,27 | частная |  |
|  | Магазин «Метелица» | г.Сафоново, ул.Ленина, д.23 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "Евромода" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.25 |  | 33 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "Омега" | г.Сафоново, ул.Советская, д.1 |  | 35 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |  |
|  | Магазин "Мир кожи" | г.Сафоново, ул.Советская, д.1 |  | 32,9 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |  |
|  | Магазин одежда | г.Сафоново, ул.Советская, д.1 |  | 32,9 | Приспособленное в жилом доме |  |  |  |
|  | Магазин "Алиса" | г.Сафоново, микрорайон-1, д. 11а (дом творчества) |  | 50 | Приспособленное в здании д/сада |  | - " - |  |
|  | Магазин "Блюз" | г.Сафоново, ул.Революционная, д.8 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "2 х 2" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.8 |  | 50 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |  |
|  | Магазин "Русский свет" | г.Сафоново, ул.Советская, д. 33 |  | 72 | Приспособленное | 43,58 | - " - |  |
|  | Магазин "Домовенок" | г.Сафоново, ул.Свободы, д.7 |  | 28 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |  |
|  | Компьютерный центр | г.Сафоново, ул.Свободы, д.7 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин «Кристина» | г.Сафоново, ул.Свободы, д.3 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин “Центр модной обуви” | г.Сафоново, ул.Ленина, д.8 |  | 25 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "Мобил"регион" | г.Сафоново, ул.Кирова, д.1-а |  | 80 | типовое |  | - " - |  |
|  | Магазин "Книжный мир" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.9 |  | 100 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | - " - |  |
|  | Магазин "Отделочные работы" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.9 |  | 55 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | - " - |  |
|  | ООО "Скандинавия" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.9 |  | 34 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | обществ. |  |
|  | Магазин "Меридиан +" | г.Сафоново, ул.Ленина, д. 9 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Ленина, д.9 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | частная |  |
|  | Компьютерный центр "Гарант" | г.Сафоново, ул.Советская, д.5 |  | 50 | Приспособленное в ателье |  | - " - |  |
|  | Магазин "Мир обуви" | г.Сафоново, ул.Ленина, д. 15 |  | 39,8 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |  |
|  | Магазин "Отделочные работы" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.23 |  | 74 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "Сафоновомолоко" | г.Сафоново, ул.Кутузова, д.2 |  | 15 | Приспособленное в здании проходной |  | обществ. |  |
|  | Торговая точка | г.Сафоново, ул.Советская, д.33 |  | 10 | Приспособленное в «Оптике» |  | ОАО |  |
|  | Магазин «Непоседы» | г.Сафоново, ул.Советская, д.33 |  | 25 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Торговая точка | г.Сафоново, микрорайон-2, д.7 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме | 25,7 | - " - |  |
|  | Магазин «Сезон» | г.Сафоново, ул.Свободы, д.13 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин «Багира» | г.Сафоново, ул.Свободы, д.13 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин “Обувь для всей семьи” | г.Сафоново, ул.Свободы, д.13 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин ЗАО "Бета Линк" | г.Сафоново, ул.Свободы, д.13 |  | 15 | Приспособленное в жилом доме |  | обществ. |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон ГМП |  | 35 | Приспособленное в общежитии |  | частная |  |
|  | Торговая точка “У Алены” | г.Сафоново, ул.Ковалева, д.7 |  | 14 | Приспособленное |  | частная |  |
|  | Магазин “Ням-Ням” | г.Сафоново, Дорогобужский проезд, д. |  | 10 | Приспособленное |  | частная |  |
|  | Магазин “Евросеть” ООО “Евросеть - Центр” | г.Сафоново, ул.Советская, д.5 |  | 30 | Приспособленное в ателье |  | обществ. |  |
|  | Магазин “Витязь” | г.Сафоново, ул.Кирова, д.8 |  | 25 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин «Ценопад» | г.Сафоново, ул.Кирова, д.8 |  | 140 | Приспособленное в жилом доме |  |  |  |
|  | Торговая точка | г.Сафоново, ул.Строителей, д.28-а |  | 12 | Приспособленное в жилом доме | 32,39 | частная |  |
|  | Торговая точка | г.Сафоново, ул.Вахрушева, |  | 10 | Приспособленное в корпусе ЦРБ |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул. Заозерная , д. 6 |  | 40 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин «100% коттон» | г.Сафоново, ул.Кирова, д.3 а |  | 32 | Приспособленное |  |  |  |
|  | Магазин “Антошка“ | г.Сафоново, ул.Ленина, д.38 |  | 32 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Свободы, д.3 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Калинина, д.43 |  | 49 | Типовое |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Кирова, д.14 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин «Бостон» | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д.28а |  | 160 | Типовое |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Ленина, д.27 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин “Искушение“ | г.Сафоново, ул.Кирова, д.14 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин ООО «Смак» | г.Сафоново, ул.Ленина, д. 2 |  | 60 | Приспособленное в жилом доме |  | ООО |  |
|  | Магазин «Мясной» | г.Сафоново, ул.Ленина, д. 8 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин "Евросеть" ООО “Евросеть - Центр” | г.Сафоново, ул.Кирова, д.6 |  | 35 | Приспособленное в жилом доме |  | обществ. |  |
|  | Магазин «Веселый малыш» | г.Сафоново, ул.Кирова, д.6 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | Частная |  |
|  | Магазин «Никита-мастер» | г.Сафоново, ул.Кирова, д.6 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская, д.47, стр 3 |  | 35 | приспособленное |  | обществ. |  |
|  | Магазин “Шалуны“ | г.Сафоново, микрорайон-1, д.9 |  | 12 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин «Дарион» | г.Сафоново, ул.Свободы, д.15 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин “Макинтош“ | г.Сафоново, ул.Ленина, д.17 |  | 43,5 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | ООО "Мир Сотовой связи" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.10 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме |  | ООО |  |
|  | Магазин “Формоза“ | г.Сафоново, ул.Кирова, д.10 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин «Вита» | г.Сафоново, ул. Комсомольская, торговый павильон возле д.2 |  | 25 | Торговый павильон |  | ООО |  |
|  | Магазин ООО «Аркада» | г.Сафоново, ул. Красноармейская, д. 13 |  | 50 | Типовое в жилом доме | 29,34 | ООО |  |
|  | Торговый цент | г. Сафоново, ул. Советская, д. 53 |  | 268 | Приспособленное в административном здании автобазы |  | частная |  |
|  | Магазин «Компьютеры» | г. Сафоново, ул. Советская, д. 53 а |  | 14 | Приспособленное в административном здании автобазы |  | частная |  |
|  | Магазин “Глобус-1” | г.Сафоново, ул.Кирова, д.1 |  | 48 | Приспособленное в здании гостиницы |  | частная |  |
|  | Торговый цент | г.Сафоново, ул.Кирова, д.1 |  | 552 | Приспособленное в здании гостиницы |  | частная |  |
|  | Торговый цент | г.Сафоново, ул.Революционная, д.9-а |  | 183 | Приспособленное в здании треста ДХС |  | частная |  |
|  | Торговый центр | г.Сафоново, ул.Кирова, д.4а |  | 138 | Приспособленное в здании бывшего д/сада | 36,65 | частная |  |
|  | Торговый центр | г.Сафоново, ул.Энгельса, д.12 |  | 288,4 | Приспособленное |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон-1, д.20 |  | 507,3 | Типовое в жилом доме | 64,82 | муниципальная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская, д.19 |  | 140 | Приспособленное | 40,67 | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон-2,д.12 |  | 651,6 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д. 68 |  | 108,9 | Типовое |  | - " - |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д. 61 |  | 179 | Приспособленное в здании химчистки |  | частная |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская, д.17 |  | 85,1 | Приспособленное в здании телеателье | 34,51 | частная |  |
|  | ЗАО "Экотек-Смоленск" Магазин "Автозапчасти" | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск , 297 км. |  | 46 | Приспособленное |  | акционер. |  |
|  | Магазин «Торговый дом» | г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 24 |  | 138 | Типовое (совместно с административными помещениями Райпо) | 7 | частная |  |
|  | Магазин «Кооператор» | г. Сафоново, ул. Советская, д. 21 |  | 145,3 | типовое | 35 | Частная |  |
|  | Магазин № 6 «Промтовары» | г. Сафоново, м-он-2, д. 6 |  | 38,6 | Типовое в жилом доме | 37 | Частная |  |
|  | Магазин № 4 «Кутузовский» | г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 19 |  | 51,3 | типовое | 38 | Частная |  |
|  | Магазин №16 «Северный» | г. Сафоново, ул. Северная, д. 9 |  | 50,6 | типовое | 23 | Частная |  |
|  | Магазин № 38 «Южный» | г. Сафоново, ул. Западная, д. 1 |  | 58,7 | типовое | 16 | Частная |  |
|  | Магазин № 51 «Огонек» | г. Сафоново, ул. Советская, д. 13 |  | 149 | Типовое | 10 | Частная |  |
|  | Магазин № 55 «Заречный» | г. Сафоново, м-он-ГМП, д. 38 |  | 72,4 | Типовое | 24 | Частная |  |
|  | Магазин № 57 «Продукты и промтовары» | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 33 |  | 103,9 | Типовое | 28 | Частная |  |
|  | Магазин ТПС № 5, 10 | г. Сафоново, м-он Лядно, ул. Городская, д. 28 |  | 82,2 | Типовое | 24 | Частная |  |
| Итого: |  | - | - | 13137,3 | - | - | - |  |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бар ООО «Встреча» | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 14 | посадочные места | 28 | типовое |  | ООО |  |
|  | ООО «Торгсервис» | Г. Сафоново, ул. Энгельса |  | 40 | типовое |  | ООО |  |
|  | Кафе «Ромашка» | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 4б |  | 9 | типовое |  | частная |  |
|  | Кафе «Тополек» | Г. Сафоново, микрорайон- 2 |  | 32 | типовое |  | ООО |  |
|  | Кафе-бар «Престиж» | Г. Сафоново, микрорайон- 2, д. 34 |  | 30 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Кафе «Дорожное» | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 2, |  | 20 | Типовое в жилом доме |  | ООО |  |
|  | Кафе-бар «Семерочка» | Г. Сафоново, микрорайон- 2, д. 11а |  | 40 | типовое |  | частная |  |
|  | Кафе «Ветерок» | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 33а |  | 16 | типовое |  | частная |  |
|  | Кафе «Лариса» | Г. Сафоново, микрорайон- 1 |  | 20 | типовое |  | частная |  |
|  | Кафе «Каскад» | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 298 км. |  | 23 | типовое |  | частная |  |
|  | Закусочная «Сафоновотурист» | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 17 |  | 14 | Приспособленное в здании автовокзала |  | ООО |  |
|  | Кафе «Жигули» | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 297 км. |  | 50 | типовое |  | ЗАО |  |
|  | Закусочная | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 297 км. |  | 16 | типовое |  | частная |  |
|  | Буфет | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 19 |  | без мест | Типовое в здании бани |  | частная |  |
|  | Кафе «Космос» | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 9 |  | 60 | типовое |  | частная |  |
|  | Кафе-бар «Березка» | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 31 |  | 75 | типовое |  | частная |  |
|  | Кафе «Экспресс» | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 2 |  | 16 | Типовое в бывшем здании ресторана |  | ООО |  |
|  | Бар «Сова» | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 19 |  | 40 | Типовое в жилом доме |  | частная |  |
|  | Кафе «У камина» | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 297 км |  | 38 | типовое |  | частная |  |
|  | Кафе «Скала» | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 26а |  | 52 | типовое |  | частная |  |
|  | Кафе | Г. Сафоново, ул. Калинина, д. 49 |  | 25 | Типовое в здании магазина |  | частная |  |
|  | Кафе-бар «Лубянка» | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 28 а |  | 32 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |  |
| Итого: |  | - | - | 676 | - | - | - |  |

В настоящее время город обладает довольно развитой структурой предприятий бытового обслуживания, предоставляющий населению широкий спектр услуг.

Характеристика предприятий бытового обслуживания
(включая ведомственные кооперативы и частные предприятия)

| Наименование предприятия | Адрес | Емкость мест | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Салон красоты "Галатея" | ул. Ленина, д.18 | 9 | приспособленное помещение |  |  |
| Салон красоты «Диана» | ул. Ленина, д.1а | 6 | приспособленное помещение |  |  |
| Салон красоты "Top Line" | ул. Революционная, д.11 | 6 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская ООО "Дебют" | микрорайон 1, д.3 | 7 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская "Валерия" | ул. Советская, 5 | 3 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская ЧП Курочкиной Е.П. | микрорайон-1, д.18 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская "Валерия" | ул. Гагарина, д. 4 | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | ул. Ковалева, д. 11 а | 1 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская "Локон" | ул. Кирова, д.1 | 11 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская "Медея" | ул. Советская, д.17 | 2 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | ул. Советская, д.8 | 2 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | ул. Ленинградская | 2 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | микрорайон ГМП, общежитие № 20 | 4 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | микрорайон 1, д.13а | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская «Березка» | ул.Ленина, д.31 | 8 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская "Креатив" | ул. Ленина, д. 6 | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | п. Издешково, ул. Гвардейская, д.10 | 1 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская ИП Степанова | ул. Первомайская, д. 61 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская ИП Сидоренковой | ул. Революционная, д.9а | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская «Визит» ИП Клименко Е.Ю. | микрорайон-1, д.8 | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская по ремонту часов | ул. Советская, д.19 | 2 | типовое помещение |  |  |
| Мастерская по ремонту обуви | ул. Советская, временная палатка | 1 | временная палатка |  |  |
| Мастерская по ремонту обуви | микрорайон-1, д.25 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская по ремонту обуви | ул. Куйбышева, д.4 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| ИП Шульга по ремонту обуви | микрорайон-1, д.20 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| "Ритуальные услуги" ИП Рубина | ул. Кирова, д.3б | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Предприятие "Ритуальные услуги" Коммунальщик | ул. Советская, д.17 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Ритуальные услуги | ул. Артема, д. 9а | 3 | приспособленное |  |  |
| Ритуальные услуги ИП Троцкая Н.М. | ул. Советская, д.48 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| ООО "Швейник", Ателье "Молодежное | микрорайон-1, д.19 | 11 | типовое |  |  |
| Ателье "Фантазия" | ул. Советская, д.5 | 13 | типовое помещение |  |  |
| Ателье "Сюрприз" | ул. Кирова, д.1 | 5 | типовое помещение |  |  |
| Ателье "Весна" (пошив и ремонт одежды) | ул. Советская, д.19 | 4 | типовое помещение |  |  |
| Ателье "Весна" (пошив головных уборов) | ул. Советская, д.19 | 2 | типовое помещение |  |  |
| Мастерская "Омега" по ремонту телерадиоаппаратуры | микрорайон-1, д.25 | 5 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская "Омега" (ремонт бытовой техники) | ул. Советская, д.10 | 4 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская телерадиоаппаратуры | ул. Советская, д.17 | 5 | типовое помещение |  |  |
| Индивидуальный предприниматель Торунов Е.А. мастерская по ремонту телефонов «Нофелет» | ул. Красногвардейская, д. 17 (автовокзал) | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская "Ремонт весового оборудования" | ул. Красногвардейская,17 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская по ремонту радиоаппаратуры | микрорайон-1, д.20 | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Ремонт бытовой техники ИП Подольский А.А. | ул. Ленина (торговый дом «Березка» | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская "Граверные работы" | ул.Советская, временная палатка | 2 | временная палатка |  |  |
| ООО "Консул" (ломбардные услуги) | ул.Первомайская, д.61 | 5 | приспособленное помещение |  |  |
| Банно-прачечный комбинат "Баня № 1" | ул. Ленина, д.19 | 23 | типовое |  |  |
| Банно-прачечный комбинат "Баня № 2" | ул. Дзержинского, д.17 | 9 | типовое |  |  |
| Баня | ул. Привокзальная, д.38 | 2 | типовое |  |  |
| Сауна | Ул. Шахтерская, д. 44, строение 9 |  | типовое |  |  |
| Многоотраслевое коммунальное хозяйство | п. Издешково, ул. Чернышевского | 4 | типовое |  |  |
| Станция технического обслуживания | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 297 км | 2 |  |  |  |
| Шиномонтаж | ул. Красногвардейская (около автовокзала) | 2 |  |  |  |
| Шиномонтаж | а/м Москва-Беларусь, 297 км | 1 |  |  |  |
| Шиномонтаж | а/м Москва-Беларусь, 297 км | 3 |  |  |  |
| Шиномонтаж | д. Костенки | 3 |  |  |  |
| Шиномонтаж | п.Анохово | 3 |  |  |  |
| Итого: | - | 203 | - | - | - |
| ППИА ОАО Смоленский агропромстрой (платная автостоянка) | д.Мишенино |  |  |  |  |
| ООО "Люкс-310" (платная автостоянка) | д.Вышегор, а/м Москва-Беларусь, 310 км |  |  |  |  |
| ФГУП Сафоновский завод "Гидрометприбор" (платная автостоянка) | микрорайон завода ГМП |  |  |  |  |
| ЗАО "Экотек-Смоленск" (платная автостоянка) | а/м Москва-Беларусь, 307 км |  |  |  |  |
| МПРЭО (платная автостоянка) | между 1-м и 2-м микрорайонами г. Сафоново |  |  |  |  |
| ИП Геворгян В.Л. (платная автостоянка) | микрорайон-1 (около 9-ти этажного общежития завода пластмасс) |  |  |  |  |
| ООО "Сафоновотурист" (платная автостоянка) | ул. Красногвардейская, 17 |  |  |  |  |
| ИП Придорожный А.Д.(платная автостоянка) | ул. Ленина |  |  |  |  |
| ГП "Сафоновская типография (платная автостоянка) | ул. Красногвардейская, д.45 |  |  |  |  |
| ИП Свитенков В.Е. (платная автостоянка) | ул. Советская, д.55 |  |  |  |  |
| ИП Гордеев В.В. (платная автостоянка) | ул. Куйбышева |  |  |  |  |
| ИП Андреенков В.В. (платная автостоянка) | ул. Советская, д.49 |  |  |  |  |
| ИП Андреенков В.В. (платная автомойка) | ул. Советская, д.49 |  |  |  |  |
| ООО "Кедр" (автосервис) | а/м Москва-Беларусь, 295 км. |  |  |  |  |
| ИП Михайлова (платная автостоянка) | ул. Первомайская |  |  |  |  |
| ИП Моисеенков В.А. (платная автостоянка) | микрорайон-2, напротив д. 7 |  |  |  |  |

Объекты коммунального обслуживания

Гостиницы.

Серьезного внимания требует благоустройство города в целом и, в первую очередь, - мест, представляющих для туристов особый интерес. В частности лавки сувенирной продукции. В настоящее время их местоположения не всегда соответствуют интересам как туристов, так и обитателей культовых учреждений (монастырей, церквей), под стенами которых стремятся расположиться подобные торговые точки.

Быт туризмов – питание, проживание, прибывающих в г. Сафоново, недостаточно продуман. Город имеет всего лишь одну гостиницу “Турист”, которая располагается в центре города на улице Красногвардейской 17 и имеет 17 номеров. Специфической особенностью данной гостиницы является предоставление услуги – верховая езда.

В целом, инфраструктура города Сафоново не нацелена на развитие туризма и большой поток приезжих.

Административно-деловые учреждения

В настоящее время  основные учреждения административного центра города расположены в центре города и формируют наряду с другими объектами обслуживания зону общегородского центра. Кроме того, многочисленные учреждения административно-делового назначения размещены по всей территории города. Офисные помещения встроены в жилые дома, размещены в зданиях бывших детских садов, арендуют помещения в других учреждениях культурно-бытового обслуживания. Сформированные на современном уровне бизнес-зоны в настоящее время в городе отсутствуют.

Характеристика административно-деловых учреждений
(государственных и частных)

| Наименование учреждений, вид деятельности | Адрес | Строительный объем тм3 | К-во сотрудников | Характеристика строения предприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3 |  |  | типовое |  |  |
| ГУ «Сафоновский городской центр занятости населения» | г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 10 | 4264,2 | 19 | типовое | 1953 | 29 |
| Сафоновский межрайонный филиал Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 20 |  |  | приспособленное |  |  |
| Управление пенсионного фонда РФ по Сафоновскому району | г. Сафоново, ул. Советская, д. 47 |  |  | типовое помещение |  |  |
| Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» Смоленской области в Сафоновском, Дорогобужском и Холм-Жирковском районе Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68 | 4752 | 36 | типовое | 1969 | 54 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 4 по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Советская, д. 60 |  |  | приспособленное |  |  |
| ГИБДД Сафоновского РОВД | г. Сафоново, ул. Пригородная, д. 15а | 6660 |  | типовое | - | 29 |
| Милиция ОВД УВД | г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 5 |  |  | типовое |  |  |
| Следственный отдел | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 6 | 2894,4 |  | типовое | 1959 | 38 |
| Военный комиссариат | г. Сафоново, ул. Советская, д. 4 |  |  | типовое |  |  |
| Федеральная служба безопасности | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 1 |  |  | специальное |  |  |
| Сафоновский городской суд | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 41 |  |  | типовое |  |  |
| Мировой суд | г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а | 11824,2 |  | приспособленное |  | 30 |
| Сафоновская межрайонная прокуратура | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 23 |  |  | типовое |  |  |
| ФГУП «Ростехинвентаризация» по Смоленской области Сафоновская инвентаризационная группа | г. Сафоново, ул. Советская, д. 51 |  |  | приспособленное |  |  |
| Сафоновский филиал управления Федеральной регистрационной службы по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Советская, д. 19 | 1840 | 9 | приспособленное | 1970 | 22 |
| Нотариальная контора Г.А. Вишняковой | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 16 |  |  | приспособленное помещение |  |  |
| Сафоновская районная юридическая консультация Смоленской областной коллегии адвокатов Нотариальная контора А.А. Сысоевой | г. Сафоново, ул. Кирова, д. 4 | 468 |  | приспособленное помещение | 1961 | 47 |
| ВТЭК | г. Сафоново, ул. Кирова, д. 4 | 745,5 |  | приспособленное помещение | 1961 | 47 |
| Адвокатские кабинеты | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 30 | 297 | 6 | приспособленное помещение | 1963 | 43 |
| ФГУ Пожарная часть № 14 МЧС по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 86 |  |  | типовое |  |  |
| ФГУ Пожарная часть № 14 МЧС по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1 |  |  | типовое |  |  |
| Сафоновское местное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | г. Сафоново, ул. Горняцкая, д. 5 |  |  | типовое |  |  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | г. Сафоново, ул. Советская, д. 76 | 12519,6 |  | типовое | 1991 | 31 |
| Городские электрические сети | г. Сафоново, ул. Советская, |  |  | типовое |  |  |
| ОАО «Смоленскоблгаз» | г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 28 |  |  | типовое |  |  |
| МУП «Водоканал» | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78 |  |  | типовое |  |  |
| Редакция газеты «Сафоновская правда», Сафоновская типография | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 45 |  |  | типовое |  |  |

Кладбища.

Территории кладбищ включают земельные участки для традиционных захоронений. Общая площадь кладбищ г. Сафоново составляет 7,4 га.

Существующие кладбища закрыты.

Таблица №2

Характеристика кладбищ г. Сафоново.

| № п/п | Адрес | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сафоново, с восточной стороны территории ФГУП «Авангард» | 6 | закрытое |
| 2 | г. Сафоново, ул. Октябрьская | 1,4 | закрытое |

Выводы: Анализ современного состояния учреждений культурно-бытового обслуживания выявил ряд проблем, решение которых ляжет в основу предложений по развитию социальной инфраструктуры на расчетный срок.

Проблемы системы культурно-бытового обслуживания и предложения генерального плана по их решению

| Проблемы | Предложения генерального плана по решению проблем |
| --- | --- |
| Система культурно-бытового обслуживания |  |
| - Нечеткая структура общественно-деловых зон 2. Недостаточная емкость учреждений обслуживания для выполнения городом районных функций - районного центра. | 1.Сохранение и развитие сложившейся в городе структуры обслуживания в составе: - Зона общегородского центра - Специализированные зоны обслуживания общегородского значения - Районные центры обслуживания - Микрорайонные центры или дисперсно расположенные на территории жилой застройки учреждения обслуживания микрорайонного уровня 1-а. Перераспределение нормативов по некоторым учреждениям обслуживания между городским и местным уровнями. 2. Учет сопряженного населения района при определении нормативных емкостей учреждений здравоохранения, культуры, потребительского рынка, спорта, административно-деловых учреждений. |
| Образование и воспитание Дошкольное воспитание |  |
| 1.Недостаточная емкость учреждений. 2.Использование зданий детских дошкольных учреждений не по назначению | 1.Довести количество мест в детских дошкольных учреждениях общего и специализированного типов до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности. 2.При необходимости вернуть первоначальную функцию зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению. 3.Развивать сеть детских дошкольных учреждений различных форм собственности. |
| Общее среднее образование |  |
| 1. Обеспеченность школьными местами ниже нормативных рекомендаций | 1.Довести до нормы обеспеченность школами с соблюдением радиусов доступности |
| Внешкольное образование |  |
| 1. Переуплотненность и использование приспособленных помещений для учреждений внешкольного образования | 1. Создать приближенную к жилью сеть детских и юношеских клубов по интересам |
| Высшее и среднее специальное образование |  |
| 1. Недостаточное развитие профориентации, формирующей социальный заказ на выпускников средней специальной и высшей школы | 1. Формирование учебной зоны с городским центром профориентации, учебными корпусами и общежитиями средних специальных и высших учебных заведений, работающих на бизнес и инфраструктуру города. |
| Здравоохранение |  |
| 1. Недостаточная учет необходимости формирования учреждений здравоохранения новые формы обслуживания населения | 1.При проектировании объектов здравоохранения учитывать новые формы обслуживания населения – дневные стационары, стационары на дому, центры амбулаторной хирургии, обслуживание по принципу «семейный доктор» диагностические центры для детей и взрослых, частную медицину и т.д. |
| Спортивные сооружения |  |
| 1.Нехватка спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом. 2.Неравномерное распределение объектов спорта по территории города | 1. Довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины с соблюдением радиусов доступности 2. Сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта на микрорайонном уровне 3. Довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня. 4. В рекреационных зонах города разместить освещенные трассы и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. |
| Учреждения торговли |  |
| 1.Неравномерное размещение учреждений торговли по территории города 2.Несовершенство организации торговли | 1. Доведение до уровне не менее нормативного обеспеченности населения учреждениями торговли с соблюдением радиусов доступности во всех жилых зонах 2. Совершенствование структуры торгового обслуживания путем: -укрупнения объектов, создания торговых комплексов и центров; -перевода торговли из мелких временных объектов в стационары; -формирование в городе торговых улиц, торговых зон; -специализация сети; -формирование торгово-развлекательных комплексов и центров совместно с другими видами обслуживания ( зрелищные, спортивные учреждения, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.) -формирование зон оптово-розничной торговли |
| Предприятия бытового обслуживания |  |
| 1. Недостаточное количество учреждений бытового обслуживания | 1.Увеличение емкости учреждений бытового обслуживания 2.Равномерное распределение объектов по территории города |
| Учреждения общественного питания |  |
| 1.Недостаток емкостей учреждений общественного питания на периферии города 2.Несовершеноство структуры предприятий общепита | 1.Увеличение емкостей учреждений общественного питания до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности 2. Увеличение количества мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, «досуговых предприятий» различного уровня, элитных ресторанов |
| Учреждения культуры |  |
| 1.Недостоаточное количество и неравномерность распределения по территории города учреждений культуры | 1. Довести обеспеченность населения учреждениями культуры до нормативного уровня. 2. Расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения в микрорайонах. 3. Включать учреждения культуры в состав торгово-развлекательных комплексов |
| Административно-деловые учреждения |  |
| 1.Дисперсное, не сформированное в систему размещение по городу административно-управленческих и деловых учреждений 2.Использование под административно-деловые учреждения приспособленных зданий, в частности, зданий бывших детских садов. | 1.Формирование бизнес-зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам 2. Освобождение зданий бывших детских садов от размещенных в них учрежджений. |

### III. 2 Перечень мероприятий

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики города – обеспечения комфортности проживания.

Главнейшим фактором создания полноценной городской среды является комплексная  иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам города, которая для условий города Сафоново строится на основе трех уровней :

- общегородского  (эпизодическое пользование)

-.районного  (периодическое пользование)

- местного (повседневное пользование)

Кроме  обеспечения  культурно-бытовыми услугами  собственного населения, г.Сафоново, как районный центр, выполняет обслуживающие функции уровней  областного и районного центров, предоставляя населению района  услуги эпизодического пользования.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал следующее:

Учреждения  обслуживания города представлены по всей рекомендуемой действующими нормативами номенклатуре в количествах в разной степени соответствующих нормативной обеспеченности населения.

В настоящее время система культурно-бытового обслуживания города не имеет ярко выраженной структуры, объединенной в зоны обслуживания.

За период расчетного срока формирование системы обслуживания будет происходить по двум направлениям:

1.  Формирование номенклатуры и емкости учреждений обслуживания  на уровне не ниже нормативного;

2. Формирование общественно-деловых зон разных  уровней и функционального назначения.

По номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предполагается:

- доведение до нормативного уровня обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания;

- предложение в ряде случаев строительство сверхнормативных учреждений обслуживания, в частности для обеспечения потребностей жилого фонда нового строительства, для учреждений, емкость которых диктуется спросом населения;

- учет сопряженного населения (в размере 20% численности населения города) при формировании общественно-деловых зон общегородского уровня обслуживания  для обеспечения статуса Сафоново, как районного центра.

- делегирование районным центрам обслуживания части общегородских функций.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает:

- формирование развитых общегородского и районных центров обслуживания;

- формирование пространственно развитой полицентрической системы многопрофильных и специализированных центров;

- развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц и площадей  как  в старом городе, так и в районах нового строительства;

- формирование полноценного обслуживания микрорайонного уровня, приближенного к жилью.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов  обслуживания в направлении  повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости  групп и классов, расширения ассортимента услуг,  развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий  для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т. д.

По итогам анализа современного состояния и предложений по формированию иерархии обслуживания, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы на расчетный срок генерального плана – 2030 год  выработан ряд предложений.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании, способствующем развитию свободной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Для достижения основной цели образовательного комплекса в городе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального и высшего образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные задачи, решение которых возможно градостроительными методами.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями во всех районах города до уровня 85% охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4.  Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности, например, частные  детские дошкольные учреждения малой емкости, размещенные в жилых зданиях и т.д.

Общее среднее образование

В настоящее время система общего среднего образования представлена широкой сетью объектов. Генеральный план предлагает сохранить сложившуюся структуру. В современных условиях особое значение имеет не только количественная, но и качественная составляющая предоставляемых услуг. Поэтому немаловажно обеспечить население нормативным количеством школьных мест (с гарантией занятий в одну смену) с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89* при этом в районах нового жилищного строительства планируется  формирование сверхнормативных объектов.

Среднее специальное и высшее образование

Система среднего специального и высшего образования в настоящее время представлена развитой сетью учреждений профессионального образования начального, среднего и высшего уровней.

Преимуществами системы образования Сафоново, создающими основу для успешного  ее развития  являются:

- наличие общеобразовательных учреждений с повышенным уровнем подготовки – школ с углубленным изучением отдельных предметов, лицеев, гимназий;

- наличие всех ступеней профессионального образования;

- наличие в городе ВУЗов с многолетней традицией подготовки высококвалифицированных технических кадров;

- возможность трудоустройства по полученной специальноси.

Градостроительный СНиП не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности города, предлагается,  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру Сафоново, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики в квалифицированных специалистах высшего, среднего и профессионального образования.

Генеральным планом предлагается  формирование учебной зоны с городским центром профориентации, учебными корпусами и общежитиями средних специальных и высших учебных заведений, работающих на бизнес и инфраструктуру города.

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования. Сложившаяся в Сафонове система  внешкольного образования представляет широкий спектр услуг. Количество посещающих учреждения внешкольного образования превышает нормативные показатели, однако радиусы доступности соблюдаются не всегда.

Для создания более комфортных условий для занятий генеральным планом предлагается дополнительно к расчетной емкости учреждений внешкольного образования, создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей (50% норматива помещений для культурно-массовой и  политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности).

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, реализуемыми в городе, генеральный план предлагает:

  - довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности в каждом районе г.Сафоново;

  - формировать систему здравоохранения города с учетом его роли районного центра,

  - при проектировании объектов здравоохранения учитывать новые формы обслуживания населения – дневные стационары, стационары на дому, центры амбулаторной хирургии, обслуживание по принципу «семейный доктор» диагностические центры для детей  и взрослых и т.д..

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне (микрорайон – район) для всех жилых зон;

- сформировать учреждения культуры различных уровней –микрорайонного, районного, общегородского;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения в микрорайонах, особое внимание уделять развитию детских и подростковых клубов;

- для формирования центров обслуживания использовать  полифункциональные объекты нового формата, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д.

- при формировании учреждений культуры учесть статус города как районного центра.

Торговля

Торговля – наиболее развитая в городе группа учреждений обслуживания. Обеспеченность населения торговой площадью значительно превышает нормативные значения, несмотря на это в городе продолжается наращивание торговых площадей, которое прекратится с насыщением рынка.

В связи с  этим задачей генерального плана является организация  системы торговли,   совершенствование структуры торгового обслуживания путем:

- доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площадью во всех районах города;

- размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

- укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

- формирования в городе торговых улиц, торговых зон;

- формирования полифункциональных торговых комплексов и центров нового формата  совместно с другими видами обслуживания (зрелищные, спортивные, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.)

- строительство учреждений торговли в соответствии с нормативными рекомендациями для обслуживания населения районов нового жилищного строительства.

Общественное питание

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в районах города не достаточно высока.  Повышенные требования к   уровню комфортности потребителей услуг диктует необходимость в изменении структуры общественного питания. Появилась потребность в небольших кафе, предприятиях быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий, элитных ресторанах, ресторанах-клубах и т.д.

В связи с этим генеральным планом в сфере общественного питания предлагается следующее:

- довести до нормативного уровня обеспеченность населения предприятиями общественного питания во всех районах города,

- в районах нового жилищного строительства сформировать нормативное количество учреждений общественного питания и дифференциацией по уровням обслуживания;

- увеличить количество мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий различного типа, элитных ресторанов, ресторанов-клубов,

- структурировать систему общественного питания размещением в  центрах  районов  города и специализированных зонах учреждений выше среднего уровня и элитных, а на микрорайоном уровне более доступных с элементами клубной деятельности и развлечений,

- для обслуживания въездного туризма сформировать сверхнормативные объекты общественного питания в исторической зоне города.

Предприятия бытового обслуживания

Основная задача генплана в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Спортивные сооружения

Для жителей Сафоново значимость спорта как части повседневной жизни определяется, во-первых, необходимостью поддерживать здоровье; во-вторых, признанной ролью, которую занятия спортом играют в сдерживании и профилактике наркомании, алкоголизма, молодежной преступности и других форм социальной патологии.  В настоящее время емкость спортивных объектов не достигает нормативной величины. Для развития спорта в городе генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины с соблюдением радиусов доступности,

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта на микрорайонном уровне,

- довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня,

- в рекреационных зонах города разместить освещенные трассы  и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

- особое внимание уделить созданию большого количества средних и  мелких  учреждений  для спортивно-оздоровительных занятий по месту жительства.

Административно-деловые учреждения

Задачей генерального плана при размещении административно-деловых учреждений являются: укрупнение, компактность и комплексность обслуживания, учет  направленности экономики города.

С этой целью предлагается:

- формирование  бизнес-центров с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам;

- освобождение, при необходимости, зданий бывших детских садов от размещенных в них учреждений.

Предприятия коммунального обслуживания

Генеральным планом предлагается увеличить объекты коммунальных услуг до значений, рекомендуемых нормативами с пропорциональным размещением мощностей прачечных, химчисток, бань по территории каждого из районов МО.

С насыщением рынка современными автоматическими стиральными машинами снизились нагрузки на фабрики-прачечные и химчистки. Для удобства населения целесообразно на микрорайонном уровне создавать прачечные-химчистки самообслуживания.

Для обслуживания районов нового жилищного  строительства необходимо  создание в них пожарных депо на 24 автомашины в с соблюдением радиусов доступности.

Расчет потребности в учреждениях

культурно-бытового обслуживания.

Каждый уровень обслуживания должен иметь тот ассортимент услуг, емкость и радиусы обслуживания, которые соответствуют нормативным рекомендациям, потребностям населения, обеспечивают экономическую эффективность функционирования системы обслуживания.

В связи с этим   по номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предлагается доведение до нормы  обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания  с дифференциацией  нормативов  по уровням обслуживания.

Генеральный план предлагает  сформировать систему культурно-бытового обслуживания, состоящую из:

Общегородского уровня, представленного  объектами эпизодического и уникального обслуживания (с посещением реже 1 раза в месяц), которые  не регламентируются радиусом доступности. В состав этого уровня обслуживания входят ВУЗы, средние специальные учебные заведения,  многопрофильные больницы и медицинские центры, театры, концертные и выставочные  залы, гостиницы, полифункциональные центры обслуживания, административно-управленческие и бизнес центры областного, районного и общегородского уровней и т.д. Учреждения общегородского значения сосредоточены, главным образом, в центре города и специализированных зонах обслуживания.

Районного уровня, представленного учреждениями  периодического использования, размещенных в  общественно-деловых зонах районов города.  К учреждениям районного значения относятся объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, спорта, административно-управленческие учреждения, и т.д., представляющие элитный и выше среднего уровни обслуживания.

Микрорайонного уровня в составе предприятий повседневного обслуживания в жилых зонах города.  К ним относятся: детские учреждения, предприятия торговли, питания, бытового обслуживания, учреждения связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и т.д. дисперсно расположенные  по территории жилых зон  районов с соблюдением радиусов доступности или сконцентрированные  в комплексных центрах местного обслуживания.

Структура нормативной базы для определения объемов нового культурно-бытового строительства принимается по рекомендациям приложения №7 СНиП 2.07.01-89*, «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р с изменениями от 14 июля 2001 года.

# IV Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

### IV.1 Оценка

Внешний транспорт

Сафо́ново - административный центр Сафоновского района Смоленской области.

Город  расположен на железнодорожной магистрали Москва - Минск в 102 км к востоку от Смоленска, и в 300 км на запад от Москвы.
Через город проходит автодорога М1 «Беларусь», расстояние до Смоленска - 97 км, до МКАД - 280 км.

Автомобильный транспорт

Федеральная автомобильная дорога М1 «Беларусь» (Минское шоссе) - автомобильная дорога федерального значения Москва - Смоленск - государственная граница с Белоруссией, часть европейского маршрута E30 и азиатского маршрута AH6. Протяженность автомагистрали - 440 километров.

Федеральная автомобильная дорога М1 «Беларусь» проходит через город Сафоново в его северной части. На всём протяжении дорога 4-х полосная (по две полосы в каждую сторону) с разделительной полосой посередине.

С западной и южной стороны по границе города Сафоново проходит объездная дорога, которая является магистралью общегородского значения.

Основными территориальными дорогами, подходящими к городу Сафоново с различных направлений являются:

- с южного направления – Рославль – Ельня – Дорогобуж –Сафоново – региональная автодорога;

- с северного направления - Сафоново - Васильевское – Яковская – межмуниципальная автодорога;

- с западного напрвыления - Пушкино - Высокое - граница Дорогобужского района - межмуниципальная автодорога.

Перечень внешних автодорог и их характеристика:

| № п/п | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомст-венная принад-лежность | Протяжен-ность(км) | Техничес-кая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техничес-кое состояние | Интесив-ность движения при подъезде к городу (сд./сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново c 134+950 по 139+950 | Областная собствен-ность | 5 | III | а/б | 7 | Удовле-твори-тельное | 7029 |
| 2 | "Беларусь"-Холм-Жирки с 0км по 24+000 | Областная собствен-ность | 24 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 3423 |
| 3 | Обход г. Сафоново с 0км по 4+650 | Областная собствен-ность | 4,6 | II-2,7 IV-1,9 | а/б | 7,5 6 | Удовле-твори-тельное | 10134 |
| 4 | "Беларусь"-Рыбки-Зарьево с 0км по 7+700 | Областная собствен-ность | 7,7 | IV | 5,3-а/б 2,4-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | 2053 |
| 5 | "Беларусь"-Дроздово-Вержино с 0км по 14+125 | Областная собствен-ность | 14,1 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 1464 |
| 6 | Высокое-Пушкино-Шевелево с 0км по 28+870 | Областная собствен-ность | 28,9 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 2937 |
| 7 | к ст. Вышегор с 0км по 1+200 | Областная собствен-ность | 1,2 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не известно |
| 8 | к д. Быково с 0км по 0+600 | Областная собствен-ность | 0,6 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не известно |
| 9 | Бараново-Кудьярово с 0км по 2+800 | Областная собствен-ность | 2,8 | IV-1,2 V-1,6 | 0,9- а/б 1,9-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | 1664 |
| 10 | Сафоново-Васильевское-Яковская с 0км по 29+380 | Областная собствен-ность | 29,4 | IV-24,4 V-5 | 24,4-а/б 5-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | 2733 |
| 11 | Подъезд к Вадино с 0км по 2+500 | Областная собствен-ность | 2,5 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 2066 |
| 12 | Подъезд к д.Лесное-Обухово-Лисичино с 0км по 7+450 | Областная собствен-ность | 7,5 | IV-3,7 V-3,8 | 3,7-а/б 3,8-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | 1439 |
| 13 | "Беларусь"-шк.Интернат с 0км по 1+000 | Областная собствен-ность | 1 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 1511 |
| 14 | Иваники-Беленино-Холмянки с с 0км по 17+900 | Областная собствен-ность | 17,9 | IV-13,3 V-4,6 | 13,8-а/б 4,1-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | 1791 |
| 15 | подъездом к д. Дурово с 0км по 0+440 | Областная собствен-ность | 0,4 | V | а/б | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 16 | "Беларусь"-Перстенки с 0км по 14+000 | Областная собствен-ность | 14 | IV | 13,9-а/б 0,1-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | 1648 |
| 17 | "Беларусь"-Чоботово с 0км по 23+420 | Областная собствен-ность | 23,4 | IV | 23,3-а/б 0,1-грав | 6 | Удовле-твори-тельное | 2226 |
| 18 | "Беларусь"-Богдановщина-Ларино с 0км по 25+458 | Областная собствен-ность | 25,5 | IV | 11,6-а/б 13,9-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | 1885 |
| 19 | Богдановщина-Мосолово с 0км по 4+570 | Областная собствен-ность | 4,6 | IV | грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | 1001 |
| 20 | "Беларусь"-Старое Село с 0км по 20+528 | Областная собствен-ность | 20,5 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 1754 |
| 21 | п. Анохово – подстанция с 0км по 2+340 | Областная собствен-ность | 2,3 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 22 | Николо-Погорелое-Крюково с 0км по 4+700 | Областная собствен-ность | 4,7 | V | 1,3-а/б 3,4-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 23 | Семеновщина-Батищево с 0км по 2+200 | Областная собствен-ность | 2,2 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 24 | Максимово-Петрово с 0км по 3+450 | Областная собствен-ность | 3,5 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 25 | Беларусь-Бессоново с подъездом с 0км по 12+200 | Областная собствен-ность | 12,2 | IV | 5,3-а/б 5,2-щебеночн. 1,7-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 26 | к д.Кононово с 0км по 1+210 | Областная собствен-ность | 1,2 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 27 | Сафоново-Васильевское-Центр реабилитации с 0км по 3+442 | Областная собствен-ность | 3,4 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 28 | Хорошонки-Пушково с 0км по 3+390 | Областная собствен-ность | 3,4 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 29 | "Беларусь"-Княжино с 0км по 3+480 | Областная собствен-ность | 3,5 | V | 0,1-а/б 3,4-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 30 | "Беларусь"-Заворово с 0км по 1 | Областная собствен-ность | 1 | V | 0,1-а/б 0,9-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 31 | "Беларусь"-ст. Вышегор с 0км по 1+700 | Областная собствен-ность | 1,7 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 32 | "Беларусь"-Плещеево с 0км по 1+00 | Областная собствен-ность | 1 | V | 0,5-а/б 0,5-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 33 | Быково-Войновщина с 0км по 3+165 | Областная собствен-ность | 3,2 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 34 | Смоленск-Вязьма с 119+30км по 124+30 | Областная собствен-ность | 5 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 35 | Быково-Батурино с 0км по 3+410 | Областная собствен-ность | 3,4 | V | 1,4-а/б 1,3-щебеночн. 0,6-грав. 0,1-грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 36 | Высокое-Городок-Селецкое с 0км по 14+700 | Областная собствен-ность | 14,7 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 37 | Васильевское-Дроновка с 0км по 3+000 | Областная собствен-ность | 3 | V | 0,2-ц/б 1,6-а/б 0,4-грав. 0,8-грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 38 | Иванисово-Борятино-Залозня с 0км по 7+400 | Областная собствен-ность | 7,4 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 39 | Обухово-Пирогово с 0км по 3+400 | Областная собствен-ность | 3,4 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 40 | "Сафоново-Васильевская"-Левково с 0км по 1+500 | Областная собствен-ность | 1,5 | V | 0,1-а/б 1,4-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 41 | ст.Дурово-Мяхново с 0км по 4+700 | Областная собствен-ность | 4,7 | V | 4,4-грав. 0,3-грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 42 | Беленино-Сергиевское с 0км по 5+814 | Областная собствен-ность | 5,8 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 43 | Николо-Погорелое-Березки с 0км по 7+550 | Областная собствен-ность | 7,6 | V | 0,3-а/б 7,3-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 44 | с подъездом к д. Князево с 0км по 0+650 | Областная собствен-ность | 0,6 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 45 | Клемятино-Казулино-Булычево с 0км по 15+580 | Областная собствен-ность | 15,6 | IV-13,3 V-2,3 | 8-а/б 7,6-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 46 | Рудница-Белый Берег с 0км по 2+900 | Областная собствен-ность | 2,9 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 47 | "Беларусь"-Каблуково-Алексейково с 0км по 5+440 | Областная собствен-ность | 5,8 | IV | 0,1-а/б 5,7-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 48 | Прудки-Мясоедово с 0км по 2+400 | Областная собствен-ность | 2,4 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 49 | Издешково-Лукино с 0км по 3+650 | Областная собствен-ность | 3,6 | V | 0,2-а/б 3,2грав. 0,2грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 50 | Центральная комплекс Морозово с 0км по 4+700 | Областная собствен-ность | 4,7 | V | 2,2-а/б 1,3грав. 1,2грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 51 | Игнатково-Путьково-Озеречня с 0км по 4+610 | Областная собствен-ность | 4,6 | V | 1-а/б 3,6-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 52 | Подъезд к д. Зимницы с 0км по 2+150 | Областная собствен-ность | 2,1 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 53 | "Беларусь"- Енино с 0км по 5+200 | Областная собствен-ность | 5,2 | V | 0,1-а/б 5,1-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 54 | Боровщина-Боровая с 0км по 11+350 | Областная собствен-ность | 11,3 | IV | грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
|  | ИТОГО: |  | 394,2 |  | 2,6-грунт. 142,1-грав. 6,5- щебеночн. 242,8-а/б 0,2-ц/б |  |  |  |

Улично-дорожная сеть

Федеральная трасса М-1 «Беларусь» и магистральная железнодорожная линия пересекают город Сафоново в широтном направлении в северной и центральной части города и разделяют его на три части.

Общая протяженность улично-дорожной сети г. Сафоново приблизительно 88 км, при этом плотность улично-дорожной сети – 2.5 км/км2. Протяженность магистральной сети – 25 км, плотность магистральной улично-дорожной сети – 0.75 км/км2.

Основными магистралями города являются:

- улицы общегородского значения – ул. Городская, ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Горняцкая, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Октябрьская;

- улицы районного значения – ул. Радищева, ул. Гагарина, ул. Энгельса, ул. Советская, ул. Красногвардейская, ул. Мира, ул. Кутузова.

Все магистральные улицы города имеют асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжих частей колеблется от 6 до 18 метров.

Улицы центральной части города или не имеют резерва для расширения проезжих частей, или это возможно только за счёт уменьшения полосы зелёных насаждений в поперечном профиле улиц.

Городской транспорт

Городской транспорт г.Сафоново представлен различными видами автотранспорта.

Численность автомобильного парка города (по данным ГИБДД):

| Вид автотранспорта | Всего | Транспорт принадлежащий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Юридическим лицам | Физическим лицам |
| Легковые автомобили | 10608 |  |  |
| Автобусы | 258 |  |  |
| Грузовые автомобили | 2730 |  |  |
| Прицепы и полуприцепы | 1293 |  |  |
| Мототранспорт | 1203 |  |  |
| ИТОГО | 16092 | 1618 | 14474 |

В городе Сафоново насчитывается 54 гаражных обществ для хранения личного автотранспорта (тип гаражей – боксовые).

Перечень городских автобусных маршрутов:

| № п/п | Движение маршрута по улицам города | Номер маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин) | Количество машин на маршруте (ед) | Марка машин и их вместимость (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пл. Тухачевского Ул. Ленина Микрорайон ГМП Ул. Городская Ул. Тимирязева Ул. Ленинградская | 2 | 7,2 | 40 мин | 26 | Газель,(13-15 ) |
| 2 | Ул. Кутузова Ул. Октябрьская Ул. Красногвардейская Ул. Советская Ул. Гагарина | 3 | 7,8 | 40 мин | 33 | Газель,(13-15) |
| 3 | Ул. Районная подстанция Ул. Радищева Ул. Советская Ул. Ленина Ул. Энгельса Ул. Советская Ул. Красногвардейская Ул. Октябрьская Ул. Мира | 5 | 6,7 | 50 мин | 2 | ЛАЗ (42) |
| 4 | Микрорайон МЖК Ул. Калинина Ул. Советская Ул. Красногвардейская Ул. Октябрьская Ул. Кутузова Ул. Карла Маркса Ул. Пригородная | 10 | 9,2 | 1час | 3 | Газель,(13-15) |
| 5 | Ул. Октябрьская Ул. Красногвардейская Ул. Советская Ул. Энгельса Ул. Ленина Ул. Советская Микрорайон ГМП Ул. Городская Ул. Тимирязева Ул. Ленинградская | 12 | 13,5 | 1 час 30 мин | 2 | Газель,( 15) |
| 6 | Пл. Тухачевского Ул. Ленина Ул. Советская Ул. Горняцкая | 6 | 5,7 | 1час | 1 | ЛАЗ, (42) |

Автозаправочная система

| № п/п | Тип заправочного комплекса (АЗС, АГЗС, АГНКС) | Собственник - организация (частное лицо) | Место расположения: Наименование магистрали (дороги) Название населенного (близлежащего) пункта | Количество заправочных колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГЗС | ОАО «Смолоблгаз» | г.Сафоново, м-н ГМП | 1 |
| 2 | АЗС | Сафоновское отделение Ярцевского филиала АЗС №14 | г.Сафоново | 6 – бенз. 2 – диз. |
| 3 | АЗС | ООО «Транзит» АЗС-2 | г.Сафоново | 2- бенз. 1-диз. |
| 4 | АЗС | ООО Росси» | г.Сафоново шх.2 | 1 |

### IV.1 Перечень мероприятий

Внешний транспорт

Непосредственно через город по магистральной федеральной автодороге «Беларусь» (М-1, Е-30) проходит основной автомобильный маршрут «Транссиба»: Красное (граница с Белоруссией) – Смоленск – Москва – Владимир - Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Елабуга – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Ишим – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Улан – Удэ – Чита – Хабаровск – Владивосток - Находка (TSA).

На расчетный срок генерального плана внешние связи г. Сафоново будут обеспечиваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

Улично-дорожная сеть

Основной задачей при проектировании улично-дорожной сети г. Сафоново на стадии генерального плана является создание единой устойчивой магистральной сети города, которая обеспечит надежные транспортные связи для всех районов города между собой, с промышленными зонами, внешними автодорогами и объектами внешнего транспорта.

Проектом предусмотрено формирование радиально-кольцевой системы автодорог.

К несомненным преимуществам радиально-кольцевой планировки следует отнести её компактность, быстроту внутригородского перемещения и неограниченные возможности роста во всех направлениях.

Магистрали общегородского значения:

В центральной части города Сафоново сохраняется существующая сеть магистралей общегородского значения.

Ул. Куйбышева и ул. Ленинградская, ул. Городская в части прохождения её в зоне застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа в северной части города, ул. Горняцкая, а так же объездная автодорога на юго-западном и юго-восточном участках предполагаются под реконструкцию.

В юго-западной части города, для обслуживания новых проектируемых районов города предлагается строительство Магистрали № 1.

В юго-восточной части города предлагается строительство участка объездной дороги, для завершения формирования кольцевого объезда вокруг города.

Реконструкция Магистрали № 2 и строительство участка Продолжения магистрали № 2 до пересечения с объездной автодорогой необходимо для завершения формирования радиально-кольцевой системы автодорог.

Районные магистрали:

Проектом предлагается строительство ряда магистральных улиц районного значения, а именно:

- Магистраль № 3, 4, 5;

- Продолжение ул, Репина;

- Магистраль вдоль ж/д.

Улица 1-я Западная и ул. Пушкина, являющиеся улицами в жилой застройке, реконструируются с расширением проезжей части минимум до 10,5 метром (3 полосы движения транспорта), их статус повышается до магистралей районного значения.

Так же предусмотрена реконструкция ул. Мира и магистральной улицы вдоль ж/д.

Улицы местного значения.

В центральной части города Сафоново сохраняется планировочная структура, в связи с этим сохраняются существующие улицы и проезды местного значения.

В проектируемых районах города предусмотрено строительство новых улиц местного значения для подъезда к застройке.

Развязки и путепроводы.

На пересечении магистральных улиц с федеральной трассой М-1 («Белорусь») предполагается строительство трех транспортных развязок в разных уровнях на период времени за расчётным сроком осуществления генерального плана.

На пересечении ул. Городской с федеральной трассой М-1 «Беларусь» предполагается строительство транспортной развязки в двух уровнях со съездами во всех направлениях.

На пересечении строящихся магистралей с железнодорожными путями проектируется строительство железнодорожных переездов.

# V. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры представлены  разработчиками  в отдельном томе.

# VI. Мероприятия по охране окружающей

Обеспечение экологической безопасности является одной из приоритетных задач градостроительного планирования территории. Особую сложность приобретает решение данной задачи в условиях города, являющимся крупным промышленным центром.

Приоритетные экологические проблемы города

и основные мероприятия по их решению.

| Санитарно-гигиенические проблемы | Экологические проблемы | Причины возникновения | Мероприятия по решению проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Превышение санитарно-гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. | Загрязнение воздуха выбросами стационарных источников, автотранспорта. | Низкий уровень очистки выбросов, отходящих от всех стационарных источников выделения (55%). Расположение части жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон предприятий. Низкий уровень озеленения промышленной зоны. Неблагоприятные орографические и микроклиматические условия для рассеивания выбросов от автотранспорта. Загруженность автотранспортом улиц центра города. Увеличение количества транспортных средств, технические характеристики которых не соответствуют экологическим требованиям. | Снижение выбросов до предельно допустимого уровня за счет осуществления технических, технологических мероприятий, использования экономических методов регулирования. Вынос экологически опасных производств за пределы городской черты. Расселение жилья из зон максимального загрязнения. Озеленение санитарно- защитных зон. Регулирование транспортного потока. Перераспределение транспортной нагрузки в центральном районе. Организация посадок зеленых насаждений вдоль основных автомагистралей. Контроль качественного состояния автомобильного парка. |
| Ухудшение качества артезианской воды в городских водозаборах. | Качество питьевой воды подаваемой населению не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | Снижение качества подземных вод, вследствие длительной и мощной эксплуатации подземных вод групповыми водозаборами Ухудшению качества питьевой воды способствует состояние распределительной сети внутридомовой водопроводной линии, изношенной на 85 % и загрязненной продуктами коррозии в виде гидрата окиси железа и соединений кальция | Сокращение водоотбора из подземных источников для промышленных целей. Совершенствование системы очистки воды. Контроль за соблюдением режима использования зон санитарной охраны источников водоснабжения города. |

| Ухудшение качества поверхностных вод. | Загрязнение поверхностных водных объектов промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками. | Поверхностные воды загрязняются недостаточно очищенными и неочищенными промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами и неочищенными талыми и дождевыми водами; Значительный износ технологического оборудования городских очистных сооружений, городских канализационных сетей и КНС; Недостаточная мощность очистных сооружений города; Несанкционированный сброс ливневых стоков с промышленных площадок предприятий в сеть хозфекальной канализации; | Контроль за сбросом сточных промышленных вод в природные водоемы. Увеличение степени очистки сточных вод на предприятиях города. |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование биогеохимических аномалий с повышенным содержанием тяжелых металлов (в центральной части города, в промышленных зонах, вдоль городских магистралей). | Загрязнение почв токсичными отходами производства и потребления, выбросами автотранспорта. | Низкий уровень утилизации и регенерации отходов Хранение токсичных отходов в отстойниках на территории предприятий. Низкий уровень технологии переработки сырья и недостаточность его комплексного использования. Высокая транспортная нагрузка в центральном районе. | Сокращение накопления токсичных отходов высокого класса вредности на промышленных площадках. Строительство центра по переработке промышленных отходов, внедрение инновационных технологий по утилизации промышленных отходов. Внедрение новых технологий складирования ТБО и прекращения фильтрации в подземные и грунтовые воды на существующих свалках. Ликвидация несанкционированных свалок, особенно в оврагах. Перераспределение транспортного потока. |

| Превышение гигиенически допустимого уровня шума на территории жилой застройки, в т.ч. детских дошкольных учреждений, школ, поликлиник, и больниц. | Шумовое загрязнение городской среды транспортными средствами. | Высокая интенсивность дорожного движения всех видов транспорта на улицах. Плохое состояние дорожного покрытия. Узкая проезжая часть улиц центра города. Почти полное отсутствие зеленых насаждений вдоль улиц. | Перераспределение транспортных потоков. Дифференциация грузового и общественного транспорта. Замена дорожных покрытий. Рациональные приемы планировки и застройки, размещение детских дошкольных учреждений и школ вне шумовых зон. Шумозащитные посадки зеленых насаждений. |
| --- | --- | --- | --- |

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», принятого Государственной Думой 15 февраля 1995 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

"ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 30.12.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009), статья 99

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004), (ред. от 30.12.2008)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Смоленской области от 15.10.2008 N 574

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2009 - 2012 ГОДЫ"