Администрация муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.04.2024 № 559

| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2025 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев обращение Главы муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской  области, на основании подпункта «а» пункта 38 требований к порядку разработки, утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, учитывая результат публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области                      на 2025 год, проведенных 04.04.2024, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Издешковского сельского поселения  Сафоновского района Смоленской области на  2025 год.

2. Опубликовать настоящее постановление и актуализированную схему теплоснабжения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации (газета «Сафоновская правда»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (А.И. Жбанов).

Глава муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области					    А.А.Царев

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сафоновский район»

Смоленской области

от  11.04.2024 № 559

Актуализированная схема

теплоснабжения Издешковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области на 2025 год

с. Издешково

2024

Оглавление

| № | Наименование | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа | 4 |
| 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 4 |
| 3. | Перспективные балансы теплоносителя | 4 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 4 |
| 5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 4 |
| 6. | Перспективные топливные балансы | 4 |
| 7. | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 4 |
| 8. | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 5 |
| 9. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 5 |
| 10. | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 5 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

| Баланс тепловой энергии на котельных на 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ООО «СРТЭ») | Котельная с. Издешково | 6 332,0 | 1 827,0 | 8 159,0 | 124,0 | 8 283,0 |
| ВСЕГО |  | 6 332,0 | 1 827,0 | 8 159,0 | 124,0 | 8 283,0 |

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Изменений на 2025 год не предусматривается.

3. Перспективные балансы теплоносителя

Изменений на 2025 год не предусматривается.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому      перевооружению источников тепловой энергии

Изменений на 2025 год не предусматривается.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Изменений на 2025 год не предусматривается.

6. Перспективные топливные балансы

Изменений на 2025 год не предусматривается.

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Изменений на 2025 год не предусматривается.

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Изменений на 2025 год не предусматривается.

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии

Изменений на 2025 год не предусматривается.

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Изменений на 2025 год не предусматривается.